|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Машинско монтажни радови на стационарној и процесној опреми под притиском у нафтној индустрији у текућем и инвестиционом одржавању за потребе Нафтагас – Техничких Сервиса у 2026-2027. години |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | НАФТАГАС Технички сервиси д.о.о. Зрењанин Погон одржавање процесних система и манипулације Панчево |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	4

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	8

7.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	11

8.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	12

9.	ГАРАНТНИ РОК	12

10.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	13

11.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	13

12.	HSE	14

13.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	15

14.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	15

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| 1.2.1 Технички задатак за услугу извођења радова (без услуге исходовања потребних услова, сагласности и дозвола и израде техничке документације) |  |
| --- | --- |
| За реализацију предметне услуге Наручилац услуге поседује техничку документацију: | Да (радни налози, техничка документација, резервација материјала, декомпозиција радова, упутства произвођача) |
| За извођење предметних радова Наручилац је исходовао: | - Дозволу за рад |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предвиђене активности по овој позицији су радови на текућем  одржавању постројења и активности на радовима током појединачних обустава постројења и опреме у нафтној индустрији. Ови послови подразумевају решавање ургентних и непредвиђених ситуација као и радови услед повећаног обима радова из домена машинског одржавања, монтажних радова уз ангажовање радника, алата и опреме понуђача. Локација извршења радова: Рафинерија Нафте Панчево, Спољностарчевачка 199а Панчево.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Ангажовање према Техничком задатку односи се на радове текућег одржавања постројења које изводе Нафтагас – технички сервиси.

Детаљне информације о предметним пословима Понуђач може да добије приликом обавезног обиласка локације на основу претходне најаве.

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Да |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Извршилац  је дужан да извршава услугу  у складу са важећим законским и подзаконским актима, прописима, техничким нормативима и стандардима, правилима струке и добре инжењерске праксе, као и захтевима Наручиоца садржаним у овом Техничком задатку.

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон и 9/2020);

- Закон о заштити од пожара (”Сл. гласник РС", бр. 1 11/2009, 20/2015 и 87/2018)

- Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима 54/2015;

- Закон о безбедности и здрављу на раду (”Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 1 13/2017);

- Закон о заштити животне средине, („Сл. гласник РС“. бр. 135/04, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - УС, 14/ 2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон);

- Закон о хемикалијама (“Сл. гласник РС ”, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)

- Закон о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 25/2015);

- Закон о заштити од буке у животној средини (Службени гласник РС, бр. 36/2009 и 88/2010);

- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (”Сл. гласник СРС"  бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и сл. гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 др. закон и 54/2015 - др. закон);

- Закон о енергетици („Службени гласник РС", број 145/14);

- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (Сл. гласник РС, бр. 36/2009);

- Закон о стандардизацији (”Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 46/2015);

- Правилник о техничким нормативима за заштиту од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96);

- Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса (”Сл. гласник РС”, бр. 41/2010);

- Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих течности („Сл. лист СФРЈ”, бр. 20/71);

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту (”Сл. гласник РС“, бр. 21/2009);

- Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности („Сл.гласник РС“, бр.114/2017 );

- Правилник о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 1/2018);

- Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/2018);

- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини (”Сл. гласник РС“, бр. 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010 и 102/2015);

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (”Сл. гласник РС“, бр. 23/2009, 123/2012 и 102/2015);

- Правилник о превентивним мерама безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама ("Сл. гласник РС", бр. 106/2009 и 117/2017);

- Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском (Сл. гласник РС бр. 87/11);

- Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл. гласник РС бр. 87/11 и 75/13);

- Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора ("Сл. гласник РС", бр.  22/2015 и 24/2017);

- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015,);

- Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ("Сл. гласник РС", бр.  14/2009, 95/2010 и 98/2018);

- Правилник о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија ("Сл. гласник РС", бр. 89/2010, 71/2011, 90/2011 и 56/2012).

- Правилнику о заштити на раду приликом извођења грађевинских радова (”Сл. гласник РС“ бр. 53/97), а посебно у складу са одредбама чл. 73 — 84;

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (”Сл. гласник бр. 23/2009, 123/2012 и 102/2015).

- Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења („сл. гласник СРС”, бр. 50/79);

- Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним условима (Службени гласник РС, бр. 84/05);

- Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета животне средине и одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи (Службени гласник РС, бр. 84/05);

- као и осталих важећих правилника, норматива и стандарда који третирају дату област, а у складу са стандардима који важе у РС, као и стандардима и устаљеном праксом које важе у НИС — Блоку Прерада

Осим наведених подзаконских Аката, Извођач радова је дужан да поштује следећа интерна документа Друштва:

- ИР-09.01.14-010: Систем дозвола за рад и високо ризичне активности;

- ИР-09.01.14-007: Упутство за рад на висини;

- ИР-09.01 07-059: Упутство за безбедан рад са скелама, рампама и косим прелазима у НИС ад. Нови Сад.

- ИР-09.01.14-016: Рад у затвореном простору.

- УП-03.05.04.042: Примопредаја опреме на ремонт/санацију и примопредаја опреме после ремонта/санације

- ИБП-200: Упутство за вођење монтажног дневника за машинске радове

- TUS-PRE-1077 Монтажа, демонтажа и контрола прирубничких спојева

За потребе извршења услуге Наручилац радова ће ставити на увид и коришћење сву техничку документацију којом располаже.

Поред законске регулативе, Понуђач је обавезан да се придржава стандарда Друштва са којима ће га упознати Наручилац приликом увођења у посао

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Предвиђене активности по овој позицији су радови на текућем одржавању постројења и процесне опреме у нафтној индустрији.

Браварско-механичарски радови подразумевају радове на одржавању рафинеријских, петрохемијских, енергетских и сродних постројења, одржавању стационарне опреме, процесне опреме, изради процесне опреме, браварским радовима и радовима на сменском одржавању, кућном телефонском дежурству у режиму 24 сата, по захтеву Инвеститора.

Понуђач мора бити способан да у року од 48 сати, на захтев наручиоца, обезбеди за извршење посла до 20% додатних квалификованих бравара-механичара (у односу на тренутно ангажоване браваре) и да у року од 30 дана може да обезбеди до 50 % додатних бравара (у односу на тренутно ангажоване) са свим потребним алатима и приборима.

Од понуђача се очекује да је способан да преузме самостално извршење радова што подразумева кадровску и техничку опремљеност као и организацију посла на терет понуђача. Сав стандардан браварски ручни алат, механизовани алат, неискрећи алат и пнеуматски алат, као и универзални потрошни материјал (брусне и резне плоче, тефлон траке, бонсек платне, одвијач спреј…) обезбеђује изабрани понуђач о свом трошку.

Обавеза извођача је да пре ангажовања радника достави доказ о интерној стручној оспособљености свих бравара – механичара за послове на технолошком блиндирању / деблиндирању опреме у складу са стандардом EN 1591-4:2003 као и за рад у затвореном простору. Сваки извршилац мора бити адекватно обучен и опремљен свим потребним личним заштитним средствима према прописима и процени ризика за локацију на којој се изводе радови. Сваки извршилац мора бити опремљен свим потребним личним заштитним средствима за рад на постројењима и за рад на висини.

Предвиђени су следећи радови:

Радови на процесној опреми под пристиском  (колоне, посуде, размењивачи топлоте, ваздушни хладњаци...) у нафтној индустрији према нормативима послодавца за стационарну  опрему.

I.	Радови на размењивачима топлоте (ЕА)

Стандардне активности на ремонту размењивача обухвaтају:

•	Блиндирање плашта

•	Блиндирање цевног снопа

•	Демонтажа разделне коморе

•	Демонтажа звона

•	Демонтажа поклопца раз. коморе

•	Демонтажа пливајуће главе

•	Чишћење поклопца, раз. коморе и пливајуће главе

•	Извлачење цевног снопа

•	Чишћење и графитирање завртњева

•	Убацивање цевног снопа

•	Монтажа пливајуће главе

•	Монтажа разделне коморе

•	Монтажа поклопца коморе

•	ХВП цевног снопа

•	Деблиндирање цевног снопа

•	Монтажа звона

•	ХВП плашта

•	Демонтажа блинди плашта

•	И остале активности по потреби, а у складу са потребама наручиоца

Понуђач мора обезбедити довољан број ударних кључева и пнеуматског алата са адекватним чаурама, као и не искрећи алат за активности на ремонту измењивача, а све у складу са ДЗР (Дозвола за рад).

II.	Ваздушни хладњаци (ЕC)

Стандардне активности на ремонту ваздушних хладњака обухватају

•	Отварање коморе или чепова хладњака

•	Демонтажа сегмента хладњака

•	Блиндирање улаза-излаза

•	Чишћење и графитирање чепова

•	Радови по Д2: обрада заптивних површина, санација и урезивање навоја

•	Разрада жалузина.

•	Санација механизама жалузина

•	Затварање коморе хладњака

•	Хидротест сегмената хладњака

•	Деблиндирање

•	И остале активности по потреби, а у складу са потребама наручиоца

Понуђач мора обезбедити довољан број адекватних пнеуматских алата са чаурама за отварање / затварање комора. Такође, понуђач мора обезбедити потрошни материјал што минимално укључује високо температурну маст за вијке, као и четке и урезнице за чишћење навоја, а све у складу са ДЗР (Дозвола за рад).

III.	Колоне, посуде, филтери (DA, FA, FD)

Стандардне активности на ремонту колона, посуда, филтера обухвaтају:

•	Технолошко блиндирање

•	Отварање манлоха

•	Отварање пролаза подова (за колоне)

•	Демонтажа испуне (демистера или друге врсте испуне уколико постоји)

•	Демонтажа / санација / замена поновна монтажа дистрибутера (уколико има потребе)

•	Комплетирање вентилића подова или друге врсте испуне (за колоне)

•	Замена дотрајалих везивних елемената подова (за колоне)

•	Припрема за затварање, чишћење вијака и заптивних површина манлоха

•	Затварање пролаза

•	Затварање манлоха

•	ХВП

•	Постављање технолошких заптивача

•	И остале активности по потреби, а у складу са потребама наручиоца

Радници који ће бити ангажовани на пословима унутар опреме морају бити посебно обучени, имати искуства на раду унутар опреме, као и назначено у акту о процени ризика да је препознато да запослени ради у затвореном простору и рад са хемијским материјама, а све у складу са ДЗР (Дозвола за рад).

IV.	Термоенергетска опрема (BА, BF, DC)

Стандардне активности на ремонту термоенергетске опреме обухвaтају:

•	Технолошко блиндирање

•	Отварање манлоха

•	Демонтажа / санација / замена поновна монтажа дистрибутера (уколико има потребе)

•	Санација унутрашњих елемената реактора, пећи, котлова

•	Припрема за затварање, чишћење вијака и заптивних површина манлоха

•	Затварање манлоха

•	ХВП

•	Постављање технолошких заптивача

•	Демонтажа/чишћење/санација/монтажа горионика

•	Демонтажа/санација/монтажа дувача гара

•	Отварање/затварање врата пећи

•	Разрада/санација система сајли

•	Разрада/санација клапни

•	Поправка заптивања пећи

•	Санација оплате пећи

•	И остале активности по потреби, а у складу са потребама наручиоца

V.	Технолошко блиндирање и деблиндирање постројења

Активности на овој позицији подразумевају уградњу блинди или окретање „осмица“ за потребе изолације постројења на којима се обављају радови. Сви послови на овим позицијама се обављају неискрећим алатима уз употребу пуних заштитних маски или изолационих апарата.

VI      Ангажовање НК радника због послова прања опреме ( Ваздушни хладњаци, измењивачи топлоте, пумпе, посуде, колоне…)

VII     Демонтажа/монтажа арматуре и вентила сигурности

Активности на демонтажи монтажи РФ арматуре и вентила сигурности подразумевају:

•	Технолошко блиндирање

•            Демонтажа арматуре/ПСВ

•            Замена арматуре

•            Монтажа арматуре

•            Технолошко деблиндирање

•	И остале активности по потреби, а у складу са потребама наручиоца

VIII    Радови на резервоарима и претекалиштима, утоварним рукама ( ФБ, УР…)

•	Технолошко блиндирање

•	Отварање манлоха

•	Демонтажа мембране

•	Монтажа мембране

•	Припрема за затварање, чишћење вијака и заптивних површина манлоха

•	Затварање манлоха

•	ХВП

•	Постављање технолошких заптивача

•	И остале активности по потреби, а у складу са потребама наручиоца

Радници који ће бити ангажовани на пословима унутар опреме морају бити посебно обучени, имати искуства на раду унутар опреме, као и назначено у акту о процени ризика да је препознато да запослени ради у затвореном простору и рад са хемијским материјама, а све у складу са ДЗР (Дозвола за рад).

Људски ресурси на овим пословима ће бити распоређени у бригадама до попуне ресурса и као самосталне бригаде које ће радити по посебним радним налозима.

Предвиђени су и радови и активности на изради и репарацији резервних делова у склопу одељења Машинске обраде Нафтагас Техничких Сервиса.

Услови које понуђач мора испунити а тичу се ангажмана ресурса за машинску обраду обухватају све захтеве из свих ставки овог Техничког задатка ( технички захтеви, обим услуге и технички опис, ХСЕ захтеви, итд…)

Запослени код понуђача услуге ће бити ангажовани за потребе репарације и сервисирања процесне опреме у склопу стационарног и ротационог одељења ТХС-а али и за потребе других организационих јединица. Карактеристични типови обраде, сервисирања и репарације се изводе на специјалним деловима опреме али и свим осталим и неки примери су:

-	Израда вратила пумпи, компресора, провере центричности, метализација и друго,

-	Израда чаура механичких заптивача,

-	Обрада делова, кућишта процесне опреме,

-	Израда чепова за санацију пропуштања флуида на деловима размењивача топлоте, хладњака и друго,

-	Равнања стопа електромотора и делова пумпи,

-	Санација делова запорне арматуре, седишта вентила, тела вентила, дискова и друго,

-	Израда ременица и клинова за каишеве и друго,

-	Обрада ротора и статора и свих осталих делова пумпи и компресора

-	Друго….

Запослени код понуђача услуге поседује радно искуство са стручном спремом ССС/ВКВ и техничким усмерењем за:

- Mеталостругара,

- Mеталоглодача,

- CNC Оператера

*захтевана школа/институција, Машинска и металска средња школа.

Сваки запослени за потребе ангажовања у машинској обради је пожељно да поседује сертификат о завршеној обуци специјализованог курса у акредитованој установи.

Потребно је познавање основа поступка обраде материјала резањем. Од основних компетенци које запослени морају испунити неопходно је да су запослени понуђача услуге упознати и са:

a)	Познавањем делова резних алата,

b)	Познавањем врста и делова стругарских ножева, глодала, глодачких глава, резних плочица,

c)	Коришћењем и одржавање струга, глодалице, Борвер машине,

d)	Познавање и употреба средства за хлађење и за подмазивање,

e)	Правилна употреба технолошких параметара обраде,

f)	Читање и тумачење техничких цртежа,

g)	Употреба мерног алата – помично кљунасто мерило, микрометар, субитор ( прецизно мерење отвора и рупа), компаратер и друго,

h)	Познавање поступака претходне и завршне обраде, формирања струготине и познавање типова струготине, познавање и разврставања типова навоја и друго.

i)	Употреба специјалних прибора за стезање и центрирање делова у процесу обраде,

j)	Припремом материјала, манипулација ( употреба ланчаних дизалица…), сечење ( тракасте тестере,..)…

Људски ресурси ангажовани на овим пословима ће углавном бити распоређени у машинској радионици Техничких Сервиса у Рафинерији Нафте, Панчево.

Само понуђач који истовремено испуњава услове за све тражене радове може бити изабран као важећи добављач.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Општи захтеви:

Обавеза понуђача радова је да достави оверен списак референци од којих минимално 3 успешно реализована референтна посла у нафтном и петрохемијском  комплексу у последње 3 године у укупном износу од минимално 200.000.000,00 РСД. Из листе референци морају се посебно издвојити и описати послови који се односе на послове везане за одржавање или ремонте стационарне опреме (као што су на пример радови на измењивачима топлоте, ваздушним хладњацима, пећи, котловима колонама, опреми под притиском, радове на машинској обради...). У случају наступа са подизвођачем носилац посла мора имате референце за 75% траженог износа.

Понуђач прихвата обавезу пружања услуге у објектима наручиоца као и на локацијама на којима Наручилац изводи радове.

У случају изричитог захтева Наручиоца или потребе посла потребно је обезбедити (рад: дужи од пуног радног времена, недељом, празником, ноћу, по позиву - хитне интервенције, потребе за сменским радом у краћем временском интервалу или константно, кућно телефонско дежурство и друго) , Понуђач прихвата обавезу да обезбеди обављање радних активности од стране својих запослених и радно ангажованих лица у складу са важећим прописима у Републици Србији. Сав наведени рад у случајевима изричитог захтева Наручиоца или потребе посла наплаћује се по ценама исказаним у табели која је саставни део понуде.

Због потреба посла, Наручилац може захтевати од Понуђача да обезбеди људе за сменски рад. Сменски рад може бити трајан (уколико Наручилац одлучи да уведе сменско одржавање) или привремено (потребе за сменским радом због завршетка специфичног посла). Број и време трајања сваке смене ће бити договарано за сваки посао појединачно, док би за сменско одржавање време трајање смене било одређено процедуром Наручиоца.

Понуђач је дужан да на захтев Наручиоца обезбеди људе на кућном телефонском дежурству радним даном, викендом, за време празника, као и по потреби, због специфичних радних операција (обустава/старт постројења, најављене активности током ноћи, викендом или за време празника и др). Број радника које је неопходно да обезбеди Понуђач ће одредити Наручилац у складу са тренутним потребама. Кућно дежурство се НЕ наплаћује додатно.

Извођач је у обавези да води монтажни дневник за сваки радни налог који му је дат за самостално извођење радова . Монтажни дневник оверава лице Извођача задужено за реализацију предметног радног налога . За Извођача радова монтажни дневник оверава лице задужено за надзор извођења радова.

Понуђач мора обезбедити минимално три возила за унутрашњи транспорт радника, опреме или материјала. Возило мора бити типа камион путар или pick-up са атестираном куком за вучу приколице. Трошкове везане за ангажовање возила сноси изабрани понуђач. По потреби извођач је у обавези да обезбеди додатан број возила.

За потребе организације посла и извештавање понуђач мора именовати одговорног извођача радова за све врсте послова, као и двојицу пословођа са релевантним искуством.

Понуђач је дужан да достави Изјаву да ће извршење посла који је предмет набавке вршити на следећи начин:

1. самостално;

2. ангажовањем подизвођача;

3. удруживањем у конзорцијум.

Носилац посла (односи се на наступ са Подизвођачима и за удруживање у конзорцијум) самостално мора испуњавати 75% критеријуме који се односе на кадровску и техничку опремљеност.

Понуђач је дужан да достави Списак ангажованих Подизвођача. Са сваким наведеним подизвођачем понуђач мора склoпити уговор о пословно-техничкој сарадњи за предметни посао и приложити га уз технички део понуде. Понуђач у понуди мора навести кадровске и техничке капацитете подизвођача које намерава да ангажује на предметном послу Понуђач мора дефинисати за које послове и у којим ситуацијама намерава ангажовање подизвођача.

Сви подизвођачи морају бити стручно и технички оспособљени за обављање предвиђених радова  што се потврђује сертификатима и атестима од стране овлашћених организација.

Извођач може тражену радну снагу да обезбеди и са подизвођачима, за чији квалитет обављања активности је сам одговоран.

У случају учешћа у тендеру удруживањем у конзорцијум, неопходно је доствити правни акт (уговор о конзорцијуму) којим се учесници обавезују на заједничко извршење предметне услуге и којим се прецизира одговорност сваког појединачног члана конзорцијума за извршење уговорних обавеза. Носилац и сви чланови конзорцијума одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Извођач је у обавези да организује хитне радове на локацији који су последица хаварије као непланску активност у року од 2 сата након позива Наручиоца радова.

Обавеза понуђача је достави оверену изјаву о техничком особљу и другим стручњацима који раде за Понуђача са наведеном квалификационом структуром, специјалистичким знањима и радним искуством у складу са минималним захтевима техничког задатка. Наведени радници морају бити у сталном радном односу или ангажовани на одређено време код Понуђача што се поткрепљује  доказује приложеним М Обрасцем.

Понуђач мора имати 50 стално запослених бравара или ангажованих на одређено време код Понуђача  са искуством у раду на нафтним и петрохемијским постројењима. Запослени морају бити следећих квалификација: 40 бравара мора бити са квалификацијама на пословима стационарне опреме (измењивачи топлоте, колоне, посуде под притиском, резервоари, претакалишта, пећи, котлови, НК радници…)  5 бравара на пословима везаним за арматуру и до 5 на пословима везаним за машинску обраду (металоглодач, металостругар, ЦНЦ оператер).  Радници морају бити са важећим лекарским уверењима и опремљени за рад ручним алатом и личним заштитним средствима. Потребно је да понуђач достави  печатиран  списак  ангажованих бравара и МА обрасце.

Понуђач мора да има минимално 2 стално запослена дипломирана инжењера машинске струке који поседује личну лиценцу издату од стране Инжењерске коморе Србије за одговорна лица за извођење радова (лиценца 430), као и минимално једно квалификовано лица задужено за безбедност на раду и ХСЕ проблематику.

Минимум 30 бравара који раде са прирубничким спојевима морају да буду сертификовани за рад на прирубничким спојевима по SRPS EN 1591-4:2013. За те радове је обавезна употреба момент кључа са припадајућим сертификатом о исправности ( периодичној провери ) који обезбеђује Извођач. Доставити сертификате.

За сваки демонтирани/монтирани прирубнички спој мора бити направљен и потписан Записник о прегледу и моментовању прирубничког споја; При раду са прирубничким спојевима Извођач мора примењивати Упутство TUS-PRE-1077 Монтажа, демонтажа и контрола прирубничких спојева дат као Прилог.

Изабрани понуђач треба да поседује довољан број ручног алата прибора за подизање терета (ланчане дизалице, потезне дизалице на сајлу, хидрауличке дизалице…) као и довољан број потребног везивног прибора (сајле, малотне…) са припадајућим атестима.

Технички аудит:

За потребе давања техничке сагласности на понуду понуђач мора омогућити у року од 48 сати, на захтев техничког лица наручиоца обилазак радионице понуђача и том приликом показати да поседује тражене алате и опрему. Приликом ове посете представници понуђача и наручилаца ће сачинити записник којим се констатује да понуђач има (или нема) тражене капацитете у смислу техничке опремљености за извршење предметног посла.

Технички захтеви:

Обавеза понуђача је да достави опис техничке опремљености (радионице, механизација, специјални алати и опрема...). Поседовање ове опреме понуђач доказује изјавом на меморандуму фирме, са побројаном опремом која би се користила за извођење радова.

Радионица понуђача мора бити опремљена уређајима за подизање и манипулацију радних комада (кран, виљушкар…). Такође радионица мора бити опремљена универзалним машинама за машинску обраду, минимално по један струг, глодалица, стубна бушилица и брусилица.

Понуђач мора да обезбеди по једну гарнитуру ручног алата на свака два бравара-механичара, према спецификацији наведеној у Прилогу 1. такође и на сваких пет ангажованих бравара изабрани понуђач мора да обезбеди једну гарнитуру неварничећег алата, такође према спецификацији из прилога.

ПРИЛОГ 1.

| СПЕЦИФИКАЦИЈА СТАНДАРДНОГ БРАВАРСКОГ АЛАТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | НАЗИВ | Јединица мера | Количина |
| 1 | Сандук расклопни за алат петоделни | ком | 1 |
| 2 | Кључеви окасти 6-32 мм (12 ком) | гарнитура | 1 |
| 3 | Кључеви виласти 6-32 мм (12 ком) | гарнитура | 1 |
| 4 | Кључеви имбус 3-19 мм (10 ком) | гарнитура | 1 |
| 5 | Кључеви насадни - гедоре 10-32 (24 ком) | гарнитура | 1 |
| 6 | Ударни неварничћи кључеви 27/30/32/36/41/46 | гарнитура | 1 |
| 7 | Клешта комбинована 180 мм | ком | 1 |
| 8 | Клешта цевна шведска 1½" или 2" | ком | 1 |
| 9 | Метар 3 м | ком | 1 |
| 10 | Чекић 1 кг | ком | 1 |
| 11 | Тестера за метал 300мм | ком | 1 |
| 12 | Монтажна полуга дужине 400 мм | ком | 1 |
| 13 | Секач пљоснати 200 мм | ком | 1 |
| 14 | Турпије: троугласта, полуокругла и пљосната 200 мм | гарнитура | 1 |
| 15 | Одвијач крстасти ПХ2×100 мм | ком | 1 |
| 16 | Одвијач крстасти ПХ3×150 мм | ком | 1 |
| 17 | Одвијач пљоснати 5,5×100 мм | ком | 1 |
| 18 | Одвијач пљоснати 8×100 мм | ком | 1 |

Постојање и расположивост алата је неопходан услов за ангажовање радника на браварским радовима.

Поред алата наведених у прилогу 1, Понуђач мора бити опремљен адекватним алатима из Прилога 2 који омогућују квалитетно извршење радова, што минимално укључује:

ПРИЛОГ 2.

| СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОДАТНОГ БРАВАРСКОГ АЛАТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | НАЗИВ | Јединица мера | Количина |
| 1 | Ручна ланчана дизалица носивости до 2т | ком | 2 |
| 2 | Ручна ланчана дизалица носивости до 0,5т | Ком | 3 |
| 3 | Акумулаторска тестера | Ком | 2 |
| 4 | Акумулаторска брусилица | Ком | 2 |
| 5 | акумулаторска бушилица | Ком | 2 |
| 6 | Ручни сет алата за нарезивање навоја до 2“ | Сет | 1 |
| 7 | Ручна лампа за осветљење у Ех изведби | Ком | 2 |
| 8 | Комплет браварског алата | Сет | 15 |
| 9 | Мала брусилица | Ком | 5 |
| 10 | Велика брусилица | Ком | 5 |
| 11 | Чеоне брусилица | Ком | 3 |
| 12 | Ручне бушилице | Ком | 3 |
| 13 | Ручне тестере | Ком | 10 |
| 14 | Гарнитура челичних ударних кључева од чега минимално три гарнитуре опсега до ОК 100 | Сет | 10 |
| 15 | Гарнитура неискрећих ударних кључева од чега минимално две гарнитуре опсега до ОК80 | Сет | 5 |
| 16 | Велики пнеуматских стезач прихвата 1“ и 1 ½“ са припадајућим чаурама који су по снази и перформансама намeњени за рад у тешким условима (ОК41-120) у ЕХ изведби | Ком | 2 |
| 17 | Средњи пнеуматски стезач са припадајућим чаурама који су по снази и перформансама намeњени за рад у тешким условима (ОК30-60) | Ком | 3 |
| 18 | Момент кључ опсега до 500 Nm | Ком | 2 |
| 19 | Момент кључ опсега до 2000 Nm | Ком | 1 |
| 20 | Чекић 3кг | Ком | 10 |
| 21 | Хидраулични раздвајач прирубница | Ком | 3 |
| 22 | Хидраулични алат за сечење матица (ОК9-ОК104) | Сет | 3 |
| 23 | HY torc do 4500 Nm | Ком | 1 |
| 24 | HY torc do 15000 Nm | Ком | 1 |

Изабрани понуђач пре уласка у посао мора именовати одговорног руководиоца радова. Обавеза одговорног руководиоца радова је да врши организацију посла и распоређивање ресурса извођача у циљу ефикасније организације посла. Руководилац радова је особа преко које се одвија званична комуникација извођача са наручиоцем посла. Одговорни руководилац радова је дужан да свакодневно оверава грађевински дневник који воде представници изабраног понуђача са детаљним описом радова.  Одговорни извођач радова одговара за квалитет и ефикасност извршења посла. Трошкове одговорног извођача радова сноси изабрани понуђач.

Руководилац радова је у обавези да свакодневно за текући дан достави бројно стање и распоред радника по групама.

Одговорни руководилац радова је дужан да свакодневно Пословођама група у којима су распоређени радници Понуђача доставља на потпис ефективно утрошене радне сате по извршеним радним налозима. У грађевинском дневнику се неће рачунати физичко присуство, већ ефективно утрошени радни сати.

Понуђач је дужан да најкасније 10-ти радни дан у месецу достави комплетну документацију за наплату сати за претходни месец: Прилог 26, карнет листу са капије и потписане Грађевинске дневнике потписане од стране Пословође Наручиоца.

Понуђач по налогу Наручиоца је у обавези обезбеди одговорно лице за извођење и контролу радова са радним искуством три и више година (пословођа). Пословођа својим знањем, искуством и организационим способностима треба да допринесе квалитетном и ефикасном извршењу посла и за то сноси одговорност. Пословођа је дужан да води евиденцију о присутности радника и врсти и обиму послова који се изводе, као и да на захтев наручиоца поднесе извештај у писаној форми коју наручилац одреди. Обавеза пословође је да у координацији са ХСЕ лицима исходује дозволе за рад (процена ризика, дозвола извођење топлих радова, дозвола за рад у затворено простору …).

Понуђач је у обавези да достави Изјаву као доказ да је сагласан са свим условима и захтевима наведеним у Техничком задатку који је саставни део тендерске документације, као и са предложеним термин планом од стране Наручиоца.

Понуђач је у обавези да изврши обилазак локације пре достављања понуде, ради сагледавања обима посла и снимања постојеће ситуације на објекту. Као доказ приложити Потврду о извршеном обиласку локације потписану од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Изабрани Понуђач је дужан да свим својим радницима обезбеди заштитна средства и средстава за дезинфекцију за превенцију од заразних болести у складу са превентивним мерама Владе Републике Србије и интерним процедурама Наручиоца услуге. Такође, сви запослени радници изабраног Понуђача су дужни да се придржавају прописаних мера за превенцију од заразних болести Владе Републике Србије као и интерних процедура Наручиоца услуге.

Прилози:

TUS-PRE-1077 Монтажа, демонтажа и контрола прирубничких спојева

Нормативи за прирубничке спојеве

Нормативи за стационарну опрему

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Реализације услуге је у периоду од 18 месеци уз могућност анексирања након потписивања уговора у количинама датим у тачки 11, према динамици коју ће диктирати потребе посла у Рафинерији Панчево.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Плаћање ће се вршити на следећи начин :

Планирани радови:

Плаћање за самосталне бригаде ће се вршити на основу усаглашеног норматива по радним налозима. Наручилац посла предаје нормиране радне налоге ка извођачу. Извођач је дужан да  сагледа предложене нормативе и да се по потреби предложи корекцију уз образложење. Радовима се приступа када је обострано усаглашен норматив. Након завршених свих активности из радног налога Извођач стиче право да наплати радове по планираном нормативу. Нормативи су дати у прилозима посебно за радове на прирубничким спојевима посебно примери за опрему, али биће коначно дефинисани кроз радне налоге.

Под планским радовима сматрају се сви радни налози који су најављени минимално један (1) дан унапред како би Извођач стигао да се благовремено организује.

Непланирани радови

За ресурсе распоређене по бригадама плаћање ће се вршити на основу количине радова евидентираних и признатих од стране надзора у грађевинским дневницима и по јединачној цени ангажовања радне снаге по ставкама из уговора.

Под непланираним радовима се сматрају сви радни налози за које није извршено нормирање радних налога у тренутку у коме се захтева отпочињање радова.

Инструкције за достављање рачуна: по завршетку посла, Извршилац је дужан да достави текст Записника о извршеној услузи Наручиоцу, који је дужан да исти у року од 7 радних дана потпише и овери, односно оспори и врати га Извршиоцу.

Основ за издавање рачуна је извршен квалитативан пријем пружене услуге, што се потврђује Записником о извршеној услузи који потписује овлашћено лице Наручиоца и овлашћено лице Извршиоца. У случају да се пријем услуга врши без присуства овлашћеног лица Извршиоца , сматра се да су уговорне услуге извршене када овлашћено лице (или лица) Наручиоца потпише Записник о извршеним услугама.

Основ за плаћање услуга је потписани Записник о извршеној услузи, а по основу сваког појединачног налога издатог од стране надлежног техничког лица.

Услов за пријем извршене услуге су:

1.	Достављени записници о стању прирубничког споја и монтажи (демонтажи) прирубничког споја.

2.	Достављени потписани грађевински и монтажни дневници од стране Пословође

3.	Достављен записник о извршеној услузи.

Записник о извршеној услузи се доставља најкасније до 10.-ог у месецу за претходни месец, заједно са свом неопходном пратећом документацијом.

# ГАРАНТНИ РОК

-	Захтевани гарантни рок за извршену услугу је 24 месеца;

-	Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје и потписивања записника о извршеној услузи;

-	Све рекламације које се детектују морају бити одмах отклоњене у складу са динамиком која се договори са наручиоцем.

-	Рекламације на извршене радове подносе се у писаној форми. Уколико се образац не усагласи у року од 7 дана од покретања рекламације сматраће се да је рекламација оправдана. Уколико је потребно да се врши поновно отварање опреме у реклмационом записнику се усаглашава са навођењем под налога главног радног налога по коме је потребно извршити отварање опреме и доставити закључак

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуђач мора имати минимално 3 успешно реализована референтна посла у нафтном, петрохемијском комплексу у последње 3 године у укупном износу од минимално 200.000.000,00 РСД. (Износ једне референце минимално 10.000.000,00 РСД). У случају наступа са подизвођачем носилац посла мора имате референце за 75% траженог износа. | Референтна листа - оверена од стране овлашћеног лица Понуђача посла (потребно је навести врсту посла, период у ком је извршен и вредности, као и контакт телефон руководиоца пројекта испред инвеститора). Из листе референци неопходно је посебно издвојити и јасно описати све послове који се односе на радове на стационарној опреми, укључујући колоне, посуде под притиском, измењиваче топлоте, пећи и котлове За сваки референти посао морају се приложити одговарајући докази о извршењу (потврде инвеститора или уговори или други релевантни документи), како би се недвосмислено утврдило да је посао заиста реализован у наведеном обиму и квалитету. |
| 2. | Стално запослени инжењер машинства мин 2, једна лиценца Одговорног извођача 430 | - МА образац - Лиценца |
| 3. | Бравари сертификован за рад на прирубничким спојевима по SRPS EN 1591-4:2013 | - Минимално 30 - Доставити сертификате - МА обрасци |
| 4. | Поседовање алата и опреме назначеним у прилозима 1 и 2 (100% Носилац посла) | - Оверена изјава на меморандуму - Потврда о извршеном аудиту |
| 5. | Минимално 5 бравара са искуством рада у затвореном простору (рад у реактору, регенератору, колони, посуди и сл.) | - Оверена изјава на меморандуму - Списак запослених - МА обрасци |
| 6. | Минимално 3 возила за унутрашњи транспорт | - Очитана саобраћајна дозвола или уговор о ангажовању возила |
| 7. | Пословође за рад мин 2 | - Списак запослених - МА образци |
| 8. | Минимално 50 стално запослених или ангажованих на одређено време код Понуђача са искуством у раду на нафтним и петрохемијским постројењима следећих квалификација: - 40 бравара мора бити са квалификацијама на пословима стационарне опреме (измењивачи топлоте, колоне, посуде под притиском, резервоари, претакалишта, пећи, котлови, НК радници…) - 5 бравара на пословима везаним за арматуру - и до 5 на пословима везаним за машинску обраду (металоглодач, металостругар, ЦНЦ оператер). | - Списак запослених - Доставити МА обрасце |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Период реализације 2026 |  |  | Период реализације 2027 |  |  |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Процењена количина | Јединична цена | Укупно | Процењена количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Бравар механичар радник са стручним знањем и искуством у раду на одржавању стационарне опреме | НЧ | 35.000 |  |  | 65.000 |  |  |
| 2. | Неквалифковани радник | НЧ | 5.000 |  |  | 8.000 |  |  |
| 3. | Пословођа | НЧ | 2,000 |  |  | 4,000 |  |  |
| 4. | Металоглодач | НЧ | 1.000 |  |  | 2.000 |  |  |
| 5. | Металостругар | НЧ | 2.000 |  |  | 4.000 |  |  |
| 6. | Оператер ЦНЦ машине | НЧ | 1.000 |  |  | 2.000 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

Понуђач не треба да уноси јединичну ни укупну цену у Техничком задатку

# HSE

12.1 Одређивање нивоа HSE ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машинско монтажни радови | 521014 | Машинско монтажни радови | Висок |

12.2 Одређивање одговорних лица у процесу „Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је:

За радове везане за стационарну опрему : Анђела Џунић Томић, Руководилац одељења за одржавање стационарне опреме

За радове везане за машинску обраду : Саша Тонковић, Руководилац Погона одржавања процесних система и манипулације Панчево

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву,  ТФУ-ТХС-31 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Небојша Јокић, Експерт за ХСЕ.

Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица.

12.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

Табела – Број HSE лица по акнгажовањима

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.