|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Услуга машинске обраде елемената измењивача топлоте |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | НАФТАГАС – Технички Сервиси д.о.о. Зрењанин |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	2

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	4

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	5

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	5

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	5

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	5

11.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	5

12.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	5

13.	ГАРАНТНИ РОК	5

14.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	6

15.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	7

16.	HSE	8

17.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	9

18.	ПРИЛОЗИ	9

19.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	9

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| 1.2.1 Технички задатак за услугу извођења радова (без услуге исходовања потребних услова, сагласности и дозвола и израде техничке документације) |  |
| --- | --- |
| За реализацију предметне услуге Наручилац услуге поседује техничку документацију: | Да (Пројектно-техничка документација) |
| За извођење предметних радова Наручилац је исходовао: | - За извођење предметних радова није потребна дозвола за извођење истих. |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет техничког задатка је обезбеђивање услуге машинске обраде елемената измењивача топлоте, за потребе НАФТАГАС – Техничких Сервиса д.о.о.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Машинска обраде елемената измењивача топлоте према достављеној документацији. Материјал за израду обезбеђује Наручилац.

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Приликом израде елемената измењивача топлоте, придржавати се следећих закона, стандарда и прописа:

- Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021“),

- Правилник о опреми под притиском (Сл. гласник РС бр. 114/2021),

- Правилник о једноставним посудама под притиском (Сл. гласник РС бр. 114/2021),

- Стандард SRPS EN 13445:2021 – Посуде под притиском које нису изложене пламену,

- Стандард SRPS EN 10095 - Челици и легуре никла отпорни на високим температурама,

као и осталих важећих правилника, норматива и стандарда који третирају дату област по обиму, садржају и квалитету а у складу са стандардима који важе у РС.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Предвиђене су активности услуга машинске обраде елемената измењивача топлоте на основу документације из прилога. Материјал за израду обезбеђује Наручилац.

Пре почетка израде, Наручилац услуге ће доставити детаљно разрађену документацију за израду.

Понуђач је дужан да уз машинску обраду достави и извештаје извршене визуелно-димензионе контроле обрађених елемената. Цена испитивања (контроле) и израде извештаја мора бити урачуната у јединичну цену машинске обраде.

Тражи се машинска обрада за елементе размењивача топлоте према следећем позицијама:

| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Рок испоруке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОТ 1 – Елементи испитних прстенова |  |  |  |
| 1. | Израда прирубнице 1 испитног прстена ЕА-2506 Отковак: Ø728 / Ø528 x 51мм (Прилог 1) | Ком | 1 | 20 дана |
| 2. | Израда прирубнице 2 испитног прстена ЕА-2506 Отковак: Ø622 / Ø480 x 54мм (Прилог 1) | Ком | 1 | 20 дана |
| 3. | Израда омотача испитног прстена ЕА-2506 Ø527 х 163.5 x 26мм (Прилог 1) | Ком | 1 | 20 дана |
| 4. | Израда прирубнице 1 испитног прстена ЕА-2511 Отковак: Ø575 / Ø385 x 38мм (Прилог 2) | Ком | 1 | 20 дана |
| 5. | Израда прирубнице 2 испитног прстена ЕА-2511 Отковак: Ø474 / Ø337 x 40мм (Прилог 2) | Ком | 1 | 20 дана |
| 6. | Израда омотача испитног прстена ЕА-2511 Ø384 х 158 x 26мм (Прилог 2) | Ком | 1 | 20 дана |
| 7. | Израда прирубнице 1 испитног прстена ЕА-2602A Отковак: Ø842 / Ø604 x 62мм (Прилог 3) | Ком | 1 | 20 дана |
| 8. | Израда прирубнице 2 испитног прстена ЕА-2602A Отковак: Ø709 / Ø559 x 57мм (Прилог 3) | Ком | 1 | 20 дана |
| 9. | Израда омотача испитног прстена ЕА-2602A Ø603 х 168 x 26мм (Прилог 3) | Ком | 1 | 20 дана |
| 10. | Израда прирубнице 1 испитног прстена ЕА-2607B Отковак: Ø1209 / Ø932 x 49мм (Прилог 4) | Ком | 1 | 20 дана |
| 11. | Израда прирубнице 2 испитног прстена ЕА-2607B Отковак: Ø1036 / Ø890 x 58мм (Прилог 4) | Ком | 1 | 20 дана |
| 12. | Израда омотача испитног прстена ЕА-2607B Ø931 х 203.5 x 26мм (Прилог 4) | Ком | 1 | 20 дана |
| 13. | Рад карусела | НЧ | 1 |  |
| 14. | Рад радијалне бушилице | НЧ | 1 |  |
| 15. | Рад CNC струга | НЧ | 1 |  |
| 16. | Рад универзалног струга | НЧ | 1 |  |
| 17. | Рад универзалне глодалице | НЧ | 1 |  |
| 18. | Рад борверка | НЧ | 1 |  |
|  | ЛОТ 2 – Прирубнице и поклопци |  |  |  |
| 1. | Израда прирубнице разделне коморе 1 ЕА-2506 Отковак: Ø622 / Ø480 x 98мм (Прилог 5) | Ком | 1 | 20 дана |
| 2. | Израда прирубнице разделне коморе 2 ЕА-2506 Отковак: Ø616 / Ø480 x 70мм (Прилог 5) | Ком | 1 | 20 дана |
| 3. | Израда прирубнице поклопца разделне коморе ЕА-2506 Отковак: Ø616 x 48мм (Прилог 5) | Ком | 1 | 20 дана |
| 4. | Израда прирубнице поклопца пливајуће главе ЕА-2506 Отковак: Ø547 / Ø453 x 62мм (Прилог 5) | Ком | 1 | 20 дана |
| 5. | Израда прирубнице стезног прстена ЕА-2506 Отковак: Ø547 / Ø475 x 53мм (Прилог 6) | Ком | 1 | 20 дана |
| 6. | Израда прирубнице дводелног прстена ЕА-2506 Отковак: Ø547 / Ø453 x 27мм (Прилог 6) | Ком | 1 | 20 дана |
| 7. | Израда прирубнице разделне коморе 1 ЕА-2511 Отковак: Ø474 / Ø337 x 80мм (Прилог 7) | Ком | 1 | 20 дана |
| 8. | Израда прирубнице разделне коморе 2 ЕА-2511 Отковак: Ø472 / Ø337 x 71мм (Прилог 7) | Ком | 1 | 20 дана |
| 9. | Израда прирубнице поклопца разделне коморе ЕА-2511 Отковак: Ø472 x 38мм (Прилог 7) | Ком | 1 | 20 дана |
| 10. | Израда прирубнице поклопца пливајуће главе ЕА-2511 Отковак: Ø404 / Ø310 x 50мм (Прилог 7) | Ком | 1 | 20 дана |
| 11. | Израда прирубнице стезног прстена ЕА-2511 Отковак: Ø404 / Ø332 x 48мм (Прилог 7) | Ком | 1 | 20 дана |
| 12. | Израда прирубнице дводелног прстена ЕА-2511 Отковак: Ø404 / Ø310 x 30мм (Прилог 7) | Ком | 1 | 20 дана |
| 13. | Израда прирубнице разделне коморе 1 ЕА-2607B Отковак: Ø1036 / Ø890 x 113мм (Прилог 8) | Ком | 1 | 20 дана |
| 14. | Израда прирубнице разделне коморе 2 ЕА-2607B Отковак: Ø1036 / Ø890 x 113мм (Прилог 8) | Ком | 1 | 20 дана |
| 15. | Израда прирубнице поклопца разделне коморе ЕА-2607B Отковак: Ø1036 x 95мм (Прилог 8) | Ком | 1 | 20 дана |
| 16. | Израда прирубнице звона ЕА-2108А Отковак: Ø862 / Ø700 x 112мм (Прилог 9) | Ком | 1 | 20 дана |
| 17. | Израда омотача звона ЕА-2108А Ø720 х 125 x 10мм (Прилог 9) | Ком | 1 | 20 дана |
| 18. | Израда прирубнице звона ЕА-2311А Отковак: Ø485 / Ø310 x 40мм (Прилог 10) | Ком | 1 | 20 дана |
| 19. | Рад карусела | НЧ | 1 |  |
| 20. | Рад радијалне бушилице | НЧ | 1 |  |
| 21. | Рад CNC струга | НЧ | 1 |  |
| 22. | Рад универзалног струга | НЧ | 1 |  |
| 23. | Рад универзалне глодалице | НЧ | 1 |  |
| 24. | Рад борверка | НЧ | 1 |  |
|  | ЛОТ 3 – Цевне плоче |  |  |  |
| 1. | Израда непокретне (фиксне) цевне плоче ЕА-2510 Отковак: Ø715 x 75мм (Прилог 11) | Ком | 1 | 20 дана |
| 2. | Израда покретне (пливајуће) цевне плоче ЕА-2510 Отковак: Ø625 x 75мм (Прилог 11) | Ком | 1 | 20 дана |
| 3. | Израда непокретне (фиксне) цевне плоче ЕА-2601B Отковак: Ø451 x 48мм (Прилог 12) | Ком | 1 | 20 дана |
| 4. | Израда покретне (пливајуће) цевне плоче ЕА-2601B Отковак: Ø374 x 48мм (Прилог 13) | Ком | 1 | 20 дана |
| 5. | Израда непокретне (фиксне) цевне плоче ЕА-2113 Отковак: Ø1182 x 65мм (Прилог 14) | Ком | 1 | 20 дана |
| 6. | Израда покретне (пливајуће) цевне плоче ЕА-2113 Отковак: Ø1084 x 65мм (Прилог 14) | Ком | 1 | 20 дана |
| 7. | Израда непокретне (фиксне) цевне плоче ЕА-2104A Отковак: Ø973 x 95мм (Прилог 15) | Ком | 1 | 20 дана |
| 8. | Израда покретне (пливајуће) цевне плоче ЕА-2104A Отковак: Ø880 x 95мм (Прилог 15) | Ком | 1 | 20 дана |
| 9. | Израда непокретне (фиксне) цевне плоче ЕА-59501 Отковак: Ø568 x 45мм (Прилог 16) | Ком | 1 | 20 дана |
| 10. | Израда покретне (пливајуће) цевне плоче ЕА-59501 Отковак: Ø464 x 45мм (Прилог 16) | Ком | 1 | 20 дана |
| 11. | Рад карусела | НЧ | 1 |  |
| 12. | Рад радијалне бушилице | НЧ | 1 |  |
| 13. | Рад CNC струга | НЧ | 1 |  |
| 14. | Рад универзалног струга | НЧ | 1 |  |
| 15. | Рад универзалне глодалице | НЧ | 1 |  |
| 16. | Рад борверка | НЧ | 1 |  |

Напомена: У прилозима од 1 - 16 налазе се цртежи склопова добијени од Инвеститора. У току је израда ПТД-а за тражене позиције, коју ћемо благовремено доставити.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Понуђач мора имати најмање 5 успешно реализована референтна посла у последње 3 године у укупном износу од минимално 5.000.000,00 РСД. Појединачне вредности успешно реализованих референтних послова које се узимају у обзир не могу бити мање од 1.200.000,00 РСД.

Понуђач је дужан да уз Понуду достави и термин план за израду сваког елемента који нуди. У термин плану дефинисати техничке капацитете који ће бити ангажовани на изради појединачних елемената.

Понуђач мора имати најмање 4 радника на машинској обради стално запослених или ангажованих (по уговору) са искуством у раду на машинама за машинску обраду метала. Потребно је да понуђач достави и оверен списак ангажованих бравара (стругар, глодач, брусач…) са копијама М образаца.

Понуђач мора имати најмање 1 стално запосленог дипломираног инжењера машинске струке, који ће учествовати у комуникацији са Наручиоцем.

Понуђач мора имати најмање 2 стално запослена радника контроле за ИБР, са потребним сертификатима за обављање овакве врсте посла или Уговор са лабораторијом за испитивање.

Понуђач мора бити опремљен адекватним машинама који омогућавају квалитетно извршење радова, што минимално укључује:

- Технички капацитет за обраду стругањем припремака пречника од 400 до 1200мм

- Технички капацитет за бушење траженог броја отвора у захтеваном року

- Технички капацитет за обраду глодањем у складу са документацијом

Понуђач је у обавези да омогући Инвеститору/Наручиоцу посла увид и супервизију у свим фазама контроле и реализације услуге.

Mатеријал за обраду Наручилац је обезбедио на локацији Рафинерија нафте Панчево (РНП), Спољностарчевачка 199 у Панчеву. Обавеза Понуђача је да преузме припремке и испоручи готове елементе на исту локацију. Наручилац ће обезбедити манипулацију (утовар/истовар виљушкаром) на локацији РНП. Трошкове транспорта укључити у цену израде. Транспорт треба обезбедити парцијално за сваку позицију из Предмера, а у складу са усвојеним термин планом.

Технички и аудит ХСЕ

За потребе давања техничке сагласности на понуду понуђач мора омогућити у року од 48 сати, на захтев техничког лица Наручиоца обилазак радионице понуђача и том приликом показати да поседује тражене алате и опрему. Такође биће извршена провера сертификата, стручних налаза  и ХСЕ документације. Приликом ове посете представници Понуђача и Наручиоца ће сачинити записник којим се констатује да Понуђач има (или нема) минимално тражене капацитете у смислу техничке опремљености за извршење предметног посла.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Наручилац ће обезбедити сву потребну документацију за израду елемената измењивача топлоте. Наручилац ће обезбедити материјал за обраду на локацији Рафинерија нафте Панчево (РНП), Спољностарчевачка 199 у Панчеву.

Наручилац ће обезбедити манипулацију (утовар/истовар виљушкаром) на локацији РНП.

Наручилац задржава право да у било ком тренутку изврши увид и супервизију посла у свим фазама контроле и реализације услуге.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

У случају да Понуђач уочи недостатке у пројектно-техничкој документацији, дужан је да све неусаглашености разјасни са Наручиоцем и Пројектантом, а пре почетка машинске обраде предметне позиције.

Извођач се мора придржавати техничких података добијених од Наручиоца. Исте је дужан да поново провери и после провере прихвати или образложено одбије.

Извођач је обавезан да предузима мере заштите, сигурности и безбедности према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, прописима, Правилницима и Процедурама који се примењују РНП као и да предузима све друге мере о унутрашњем реду у РНП И важеће законске регулативе и подзаконске акте из области заштите животне средине.

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Основ за почетак пружања услуге је потписано Писмо о намери за потписивање Уговора и достављена комплетна пројектно-техничка документација од стране Наручиоца.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Рок за реализацију предметне услуге је 20 дана за сваку од позиција.

Израда елемената је у плану за 2026./27. годину. Израда би текла сукцесивно у зависности од испоруке материјала. Предвиђено је да се захтева паралелна израда 3-4 елемента.

Понуђач је дужан да, уз Понуду за израду и испоруку елемената измењивача топлоте, достави разрађен Динамички план, у складу са захтеваним роком извршења услуге. Динамички план мора да садржи дужинe трајања свих потребних активности, са јасним приказом њихове међузависности.

# ИЗВЕШТАВАЊЕ

Извођач је у обавези да једном недељно доставља извештај о прогресу радова, а на захтев Наручиоца динамика може бити и другачија.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Услов за пријем извршене услуге су достављени извештаји контроле и потписан записник о извршеним услугама.

# ГАРАНТНИ РОК

Захтевани гарантни рок за извршену услугу је 24 месеца.

Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје и потписивања записника о извршеној услузи.

Све рекламације које се детектују морају бити отклоњене одмах или у складу са динамиком која се договори са наручиоцем уз без ометања планираног рада технолошког процеса фабрике.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Понуда ће се оцењивати према следећим квалификационим критеријумима:

| Р. б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предузеће које добавља услугу мора бити уписано у привредни регистар као фирма за обављање делатности која је предмет набавке. | Приложити извод о регистрацији предузећа. Уколико добављач планира да ангажује подизвођаче на овом послу, доставити извод о регистрацији и уговор о сарадњи. |
| 2. | Добављач мора имати технички капацитет фирме потребан за обављање уговореног обима посла и то: - Карусел струг Максимални радни пречник до 2500мм - Радијална бушилица Максимални пречник до 2500мм - CNC струг Максимални пречник стругања до 1250мм - Универзални струг Максимални пречник стругања до 1250мм - Универзална глодалица - Борверк Максимални радни пречник до 1200мм | Доставити оверен списак алатних машина са којима је планирана реализација. |
| 3. | Добављач мора поседовати потребан кадровски капацитет капацитет, односно минимум: - 4 радника на машинској обради стално запослених или ангажованих (по уговору) са искуством у раду на машинама за машинску обраду метала. - 2 стално запослена дипломирана инжењера машинске струке. - 2 стално запосленог радника контроле за ИБР, са потребним сертификатима за обављање овакве врсте посла или Уговор са лабораторијом за испитивање. | Доставити печатиран списак запослених/ангажованих радника и копије М образаца. За ИБР доставити сертификат. |
| 4. | Понуђач мора имати минимално 5 успешно реализованих референтних послова у последње 3 године у укупном износу од минимално 5.000.000,00 РСД. Појединачне вредности успешно реализованих референтних послова које се узимају у обзир не могу бити мање од 1.200.000,00 РСД. | Доставити листу са референцама оверену од стране Понуђача. |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
|  | ЛОТ 1 – Елементи испитних прстенова |  |  |  |  |
| 1. | Израда прирубнице 1 испитног прстена ЕА-2506 Отковак: Ø728 / Ø528 x 51мм (Прилог 1) | Ком | 1 |  |  |
| 2. | Израда прирубнице 2 испитног прстена ЕА-2506 Отковак: Ø622 / Ø480 x 54мм (Прилог 1) | Ком | 1 |  |  |
| 3. | Израда омотача испитног прстена ЕА-2506 Ø527 х 163.5 x 26мм (Прилог 1) | Ком | 1 |  |  |
| 4. | Израда прирубнице 1 испитног прстена ЕА-2511 Отковак: Ø575 / Ø385 x 38мм (Прилог 2) | Ком | 1 |  |  |
| 5. | Израда прирубнице 2 испитног прстена ЕА-2511 Отковак: Ø474 / Ø337 x 40мм (Прилог 2) | Ком | 1 |  |  |
| 6. | Израда омотача испитног прстена ЕА-2511 Ø384 х 158 x 26мм (Прилог 2) | Ком | 1 |  |  |
| 7. | Израда прирубнице 1 испитног прстена ЕА-2602A Отковак: Ø842 / Ø604 x 62мм (Прилог 3) | Ком | 1 |  |  |
| 8. | Израда прирубнице 2 испитног прстена ЕА-2602A Отковак: Ø709 / Ø559 x 57мм (Прилог 3) | Ком | 1 |  |  |
| 9. | Израда омотача испитног прстена ЕА-2602A Ø603 х 168 x 26мм (Прилог 3) | Ком | 1 |  |  |
| 10. | Израда прирубнице 1 испитног прстена ЕА-2607B Отковак: Ø1209 / Ø932 x 49мм (Прилог 4) | Ком | 1 |  |  |
| 11. | Израда прирубнице 2 испитног прстена ЕА-2607B Отковак: Ø1036 / Ø890 x 58мм (Прилог 4) | Ком | 1 |  |  |
| 12. | Израда омотача испитног прстена ЕА-2607B Ø931 х 203.5 x 26мм (Прилог 4) | Ком | 1 |  |  |
| 13. | Рад карусела | НЧ | 1 |  |  |
| 14. | Рад радијалне бушилице | НЧ | 1 |  |  |
| 15. | Рад CNC струга | НЧ | 1 |  |  |
| 16. | Рад универзалног струга | НЧ | 1 |  |  |
| 17. | Рад универзалне глодалице | НЧ | 1 |  |  |
| 18. | Рад борверка | НЧ | 1 |  |  |
|  | ЛОТ 2 – Прирубнице и поклопци |  |  |  |  |
| 1. | Израда прирубнице разделне коморе 1 ЕА-2506 Отковак: Ø622 / Ø480 x 98мм (Прилог 5) | Ком | 1 |  |  |
| 2. | Израда прирубнице разделне коморе 2 ЕА-2506 Отковак: Ø616 / Ø480 x 70мм (Прилог 5) | Ком | 1 |  |  |
| 3. | Израда прирубнице поклопца разделне коморе ЕА-2506 Отковак: Ø616 x 48мм (Прилог 5) | Ком | 1 |  |  |
| 4. | Израда прирубнице поклопца пливајуће главе ЕА-2506 Отковак: Ø547 / Ø453 x 62мм (Прилог 5) | Ком | 1 |  |  |
| 5. | Израда прирубнице стезног прстена ЕА-2506 Отковак: Ø547 / Ø475 x 53мм (Прилог 6) | Ком | 1 |  |  |
| 6. | Израда прирубнице дводелног прстена ЕА-2506 Отковак: Ø547 / Ø453 x 27мм (Прилог 6) | Ком | 1 |  |  |
| 7. | Израда прирубнице разделне коморе 1 ЕА-2511 Отковак: Ø474 / Ø337 x 80мм (Прилог 7) | Ком | 1 |  |  |
| 8. | Израда прирубнице разделне коморе 2 ЕА-2511 Отковак: Ø472 / Ø337 x 71мм (Прилог 7) | Ком | 1 |  |  |
| 9. | Израда прирубнице поклопца разделне коморе ЕА-2511 Отковак: Ø472 x 38мм (Прилог 7) | Ком | 1 |  |  |
| 10. | Израда прирубнице поклопца пливајуће главе ЕА-2511 Отковак: Ø404 / Ø310 x 50мм (Прилог 7) | Ком | 1 |  |  |
| 11. | Израда прирубнице стезног прстена ЕА-2511 Отковак: Ø404 / Ø332 x 48мм (Прилог 7) | Ком | 1 |  |  |
| 12. | Израда прирубнице дводелног прстена ЕА-2511 Отковак: Ø404 / Ø310 x 30мм (Прилог 7) | Ком | 1 |  |  |
| 13. | Израда прирубнице разделне коморе 1 ЕА-2607B Отковак: Ø1036 / Ø890 x 113мм (Прилог 8) | Ком | 1 |  |  |
| 14. | Израда прирубнице разделне коморе 2 ЕА-2607B Отковак: Ø1036 / Ø890 x 113мм (Прилог 8) | Ком | 1 |  |  |
| 15. | Израда прирубнице поклопца разделне коморе ЕА-2607B Отковак: Ø1036 x 95мм (Прилог 8) | Ком | 1 |  |  |
| 16. | Израда прирубнице звона ЕА-2108А Отковак: Ø862 / Ø700 x 112мм (Прилог 9) | Ком | 1 |  |  |
| 17. | Израда омотача звона ЕА-2108А Ø720 х 125 x 10мм (Прилог 9) | Ком | 1 |  |  |
| 18. | Израда прирубнице звона ЕА-2311А Отковак: Ø485 / Ø310 x 40мм (Прилог 10) | Ком | 1 |  |  |
| 19. | Рад карусела | НЧ | 1 |  |  |
| 20. | Рад радијалне бушилице | НЧ | 1 |  |  |
| 21. | Рад CNC струга | НЧ | 1 |  |  |
| 22. | Рад универзалног струга | НЧ | 1 |  |  |
| 23. | Рад универзалне глодалице | НЧ | 1 |  |  |
| 24. | Рад борверка | НЧ | 1 |  |  |
|  | ЛОТ 3 – Цевне плоче |  |  |  |  |
| 1. | Израда непокретне (фиксне) цевне плоче ЕА-2510 Отковак: Ø715 x 75мм (Прилог 11) | Ком | 1 | 20 дана |  |
| 2. | Израда покретне (пливајуће) цевне плоче ЕА-2510 Отковак: Ø625 x 75мм (Прилог 11) | Ком | 1 | 20 дана |  |
| 3. | Израда непокретне (фиксне) цевне плоче ЕА-2601B Отковак: Ø451 x 48мм (Прилог 12) | Ком | 1 | 20 дана |  |
| 4. | Израда покретне (пливајуће) цевне плоче ЕА-2601B Отковак: Ø374 x 48мм (Прилог 13) | Ком | 1 | 20 дана |  |
| 5. | Израда непокретне (фиксне) цевне плоче ЕА-2113 Отковак: Ø1182 x 65мм (Прилог 14) | Ком | 1 | 20 дана |  |
| 6. | Израда покретне (пливајуће) цевне плоче ЕА-2113 Отковак: Ø1084 x 65мм (Прилог 14) | Ком | 1 | 20 дана |  |
| 7. | Израда непокретне (фиксне) цевне плоче ЕА-2104A Отковак: Ø973 x 95мм (Прилог 15) | Ком | 1 | 20 дана |  |
| 8. | Израда покретне (пливајуће) цевне плоче ЕА-2104A Отковак: Ø880 x 95мм (Прилог 15) | Ком | 1 | 20 дана |  |
| 9. | Израда непокретне (фиксне) цевне плоче ЕА-59501 Отковак: Ø568 x 45мм (Прилог 16) | Ком | 1 | 20 дана |  |
| 10. | Израда покретне (пливајуће) цевне плоче ЕА-59501 Отковак: Ø464 x 45мм (Прилог 16) | Ком | 1 | 20 дана |  |
| 11. | Рад карусела | НЧ | 1 |  |  |
| 12. | Рад радијалне бушилице | НЧ | 1 |  |  |
| 13. | Рад CNC струга | НЧ | 1 |  |  |
| 14. | Рад универзалног струга | НЧ | 1 |  |  |
| 15. | Рад универзалне глодалице | НЧ | 1 |  |  |
| 16. | Рад борверка | НЧ | 1 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

Понуђач не треба да уноси јединичну ни укупну цену у Техничком задатку.

# HSE

  - Одређивање нивоа HSE ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машинска и термичка обрада материјала | 521020 | Остали општи радови одржавања опреме | В |

Табела - Додатни услови за одређивање нивоа НЅЕ ризика уговорног документа

| Додатни услови | Оцена ризика опасности приликом уговарања сервисних услуга | ВИСОК ризик | УМЕРЕН ризик | НИЗАК ризик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *) | Број запослених/ангажованих по уговорном документу |  | >50 | >50 |
|  |  |  | <=50 | <=50 |
| **) | Уговорено/ планирано трајање Уговорног документа |  | >1 године | >1 године |
|  |  |  | <=1 година | Повремени радови |
| ***) | Вредност уговорног документа |  | >500.000E | >500.000E |
|  |  |  | <=500.000E | <=500.000E |

Коначни ниво HSE ризика – односи се на предмет набавке у целини (оставити само  један од понуђених ризика):

      - Низак ризик (Н);

      - Умерени ризик (С);

      - Висок ризик (В).

  - Одређивање одговорних лица у процесу „Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Дарко Божић, Руководилац групе за реализацију пројеката.

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ – 214  уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Љубо Кукић, Руководилац Сектора за ХСЕ Технички сервиси

Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица.

  - Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

Табела  – Број HSE лица по акнгажовањима

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

# ПРИЛОЗИ

Прилози 1 – 16 – Техничка документација за израду елемената размењивача топлоте.

# УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

Табела – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Дејан Миленковић |
| Руководилац пројекта: | Дарко Божић |
| Одговорно лице за HSE | Љубо Кукић |