|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Постављање специјалне фолије за изолацију базена број 19. |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок ИП, Депонија отпадне исплаке Ново Милошево |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	2

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	3

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	4

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	5

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	5

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	5

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	6

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	6

13.	ПРИЈЕМ  ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	7

14.	ГАРАНТНИ РОК	7

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	7

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	9

17.	HSE	10

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	11

19.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	11

20.	УСАГЛАШИВАЧИ	11

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| 1.2.1 Технички задатак за услугу извођења радова (без услуге исходовања потребних услова, сагласности и дозвола и израде техничке документације) |  |
| --- | --- |
| За реализацију предметне услуге Наручилац услуге поседује техничку документацију: | Не |
| За извођење предметних радова Наручилац је исходовао: | - За извођење предметних радова није потребна дозвола за извођење истих. |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Кључ у руке. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет техничког задатака (у даљем тексту ТЗ) је набавка услуга трећег лица за постављање специјалне фолије за изолацију базена број 19. на Депонији отпадне исплаке Ново Милошево (у даљем тексту ДНМ).

Радови се изводе према захтеву НИС а.д. Нови Сад, Блок ИП. Понуђачи морају доставити своје понуде за радове који се односе на целокупан посао набавке и уградње специјалне HDPE фолије (полиетиленска фолија високе густине - High Densitiy Polyethylene). Након уградње HDPE фолије обавеза понуђача је да изврши испитивање свих варова и да сачини записник о испитивању.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

На локацији ДНМ се налази неопходна инфраструктура коју је могуће користити како би се реализовао ТЗ.

| Понуђач је пре давања понуде дужан да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Техничког задатка, Извршиоца услуге је дужан да спроведе у складу са: законским и подзаконским прописима, техничким нормативима и стандардима, правилима струке, захтевима Наручиоца садржаним у овом техничком задатку, а на основу  закљученог уговора.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Постављање HDPE фолије за изолацију базена број 19.

Предмет техничког задатка је извођење грађевинских радова на базену број 19.:

  - РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ HDPE ФОЛИЈЕ ЗА БАЗЕНЕ 19.

  - Израда Елабората о постављању HDPE фолије за изолацију базена на локацији ДНМ. Саставни део Елабората је грађевински дневник, сертификати уграђеног материјала, извештај о испитаним варовима и сл.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Извршиоца услуге је дужан да системски и организационо, обезбеди потребан ниво квалитета услуга извођења радова.

HDPE фолија за изолацију базене 19. за одлагање рударског отпада на ДНМ:

Фолија је потребна да  буде таквог квалитета да обезбеди заштиту земљишта и подземних вода од штетног дејства отпадне исплаке. Синтетички материјали на бази полиетилена велике густине (HDPE) су најбољи материјали намењени изолацији отпадне исплаке на депонији. Фолија мора да задовољи седеће услове:

- Хемијску отпорност (на нерастворне течне супстанце високе концентрације, на растворене течне супстанце високе концентрације, на таложни муљ, на агресивне подземне воде, на отпадне гасове који се ослобађају таложењем, на ултравиолетно зрачење, на старење).

- Биолошку отпорност (на различите микроорганизме, на биљни коров и лучење његових супстанци, на животиње-посебно глодаре).

- Физичку отпорност (на велике механичке ударе приликом истовара чврстих материјала, на притиске и динамичке ударе великих машина којима се исплака довози).

Запремине базена:

  - Базен број 19 = 14.334 m3 приближно површина налегања фолије 4.272,4 m2 и геотекстила 990 m2

Фолија такође мора да обезбеди:

- Једноставност уградње;

- Могућност конфекционирања у фабрици у велике комаде

- Довољну еластичност за обраду

- Сигурност спајања наставака на месту полагања.

Минимална дебљина фолије износи 2мм. Конфекционирани комади спојени фабрички су максималних димензија 200х10м. Због велике тежине комада, не препоручују се димензије веће од 30х10м. Тежина фолије дебљине 2мм износи 2.125кг/м². Фолија треба да је у ролнама максималног пречника до 1м. Истовар фолије и њено ширење се врши помоћу комбиноване грађевинске машине и неколико помоћних радника који врше усмеравање приликом одмотавања ролни. Варење морају обављати посебно обучени људи уз одговарајући стручни надзор.

На завршним деловима фолију је потребно посебно анкеровати (детаљ анкеровања решава пројектант уз консултацију са Понуђачем радова).

Извршилац услуге је дужан да изради шему полагања фолије и прецизира величину комада за испоруку. Такође је дужан да обезбеди све потребне атесте који се по међународним и домаћим прописима захтевају за ову врсту материјала.

Физичко механичка својства фолије за базене 19.:

| Својства | Вредности | Јединица мере | Метода испитивања - домаћа | Метода испитивања - интернационална |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Густина | 0.94 | g/cm3 | DIN 53479 | ISO – R 1183 |
| Индекс топљења 190/5 | 1.6 | g/10 min. | DIN 53735 | ISO – R 1133 |
| Силе истезања | 18 | N/mm2 | DIN 53455, одељак 4 | ISO – DIS 527, одељак A |
| Граница развлачења | 13 | % |  |  |
| Прекидна сила | 24 | N/mm2 |  |  |
| Издужење при кидању | 800 | % |  |  |
| Чврстоћа при издужењу 5% | 1300/2мм 1600/2.5мм | N/50 mm N/50 mm | DIN 53455 | ISO – DIS 527 |
| Модул еластичности | 800 | N/mm2 | DIN 53457 | ISO – DIS 527 V=1 mm/min |
| Чврстоћа на притисак кугле | 31 | N/mm2 | DIN 53456 | ISO - 2039 |
| Линеарни коефицијент топлотног издужења | 1.2 х 10-4 | C-1 | Одговара VDE 0304 | Одговара VDE 0304 |
| Постојаност код издужења | Већа од 2000 | h | ASTM D 1693 | ASTM D 1693 |
| Упијање воде | 0.085 | % / 4 dana | DIN 53495 | ISO – R 62 |

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Наручилац је у обавези да упозна све запослене Извршиоца услуге о опасностима и штетностима на локацији ДНМ и да прође уводну обуку - група обука намењена извођачима и трећим лицима (води уредно евиденцију), као и да изради Анекс о безбедности и здравља на раду, заштити животне средине и заштити од пожара који потписују Наручилац и Извршилац радова.

Наручилац одређује лице које ће вршити надзор у току вршења услуга и о томе обавештава Извршиоца.

Лице одређено за надзор Уговора мора да испуњава услове утврђене позитивним прописима, уколико је то с обзиром на предмет Уговора одређено прописима, као и да примењује прописе и стандарде при контроли вршења услуга и о томе, обавезно у писаној форми обавештава Наручиоца, а нарочито о:

- контроли да ли се услуга врши према захтевима Наручиоца утврђеним у одредбама уговора,

- контроли и провери квалитета услуга и о примени прописа, стандарда и техничких норматива,

- провери да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и средстава рада,

- давању упутстава од стране Наручиоца неопходних за вршење услуга, о достављању документације потребне за вршење услуга, о давању упутстава за отклањање недостатака и о укупној комуникацији са Извршиоцем,

- дану извршења предметне услуге у целости, на начин и под условима садржаним у Уговору, чиме даје сагласност да je пружена услуга спремна за преглед и предају Наручиоцу,

- обављању свих других послова који произилазе из важећих прописа и спадају у надлежност и функцију надзора.

Лице које врши надзор нема право да ослободи Извршиоца од било које његове дужности или обавезе из Уговора, односно достављеној понуди Извршиоца, осим ако за то не добије специјално писано овлашћење од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Уколико лице које врши надзор или неко друго овлашћено лице Наручиоца утврди да се Извршилац не придржава услова Уговора у погледу испуњења обавеза дужно је да о томе одмах обавестити Наручиоца, а Наручилац може упозорити Извршиоца на то и одредити му примерен рок да свој рад усагласи са условима Уговора. Ако до истека тог рока Извршилац не поступи по захтеву Наручиоца, Наручилац може раскинути Уговор и захтевати накнаду штете.

Само постојање лица које врши надзор и/или његових евентуалних пропуста у вршењу надзора, не ослобађају Извршиоца од његове обавезе и одговорности за извршење уговорених услуга у потпуности у складу са одредбама Уговора.

Према правилу, Извршилац,  предвиђене услуге треба изводи сопственим снагама, односно запосленима који имају радни однос код извођача. Изнимно Извршилац може ангажовати и трећа лица на реализовању дела предвиђених услуга. Ангажовање трећих лица мора бити назначено у тендерској документацији и одобрено од Инвеститора.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Извршилац је дужан да услуге извршава професионално, квалитетно, одговорно и савесно, у потпуности у складу са овим Техничким задатком, као и да у сваком тренутку води рачуна о интересу Наручиоца.

Извршилац је дужан да обезбеди одговарајући превоз, смештај према потреби, заштитна средства за рад и рачунарску, мерну, комуникациону и осталу опрему потребни за вршење радова.

Извршилац је дужан да сачини динамички план извођења радова, као и план контроле квалитета изведених радова, уграђених материјала и опреме.

Сви монтажни радови су у обавези испоручиоца. Под монтажним радовима се подразумева транспорт опреме до локације, припрема локације за монтажу, сви манипулативни радови за монтажу испоручене опреме, монтажа испоручене опреме, испитивање испоручене опреме.

Извођач (извођачи)  монтажних радова не сме својим радом да омета и задржава друге извођаче који раде на истом месту.

Извршилац је дужан да за сва лица ангажована на пословима монтаже обезбеди минимум заштите у виду ЛЗО (заштитни шлем, заштитне наочаре, заштитно одело, заштитне ципеле са металном капом, заштитне рукавице…)

Извршилац је дужан да поседује сав неопходан алат и опрему потребну за извођење радова на пословима монтаже.

Извршилац је дужан да локацију монтаже остави у стању у коме ју је затекао.

У случају било какве материјалне или нематеријалне штете настале усред лошег пројектовања, квалитета испоручене опреме или лоше извршене монтаже Извршилац сноси пуну материјалну и кривичну одговорност.

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Основа за пружање услуга је Писмо о намери или потписан уговор.

Извршилац је дужан да у року од најкасније пет дана од пријема Писма о намери отпочне радове по предметном налогу.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Рок важења уговора за реализацију предвиђене услуге је до искоришћења средстава.

Динамика извршења активности до 30 радних дана за базен 19.

Рокови за извршење услуга дефинисати кроз график извршења. Извршилац је дужан да у случају одступања од графика обавести особу за контакт. Извршилац је дужан да предузме одговарајуће мере за спречавање кашњења, о чему обавештава Надзорног органа.

- Наручилац ће вршити контролу квалитета вршења услуге, преко Руководиоца пројекта и Надзорних органа.

# ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Извршилац услуге се обавезује да у току извођења радова из овог Техничког задатка, извршава услуге  које обухватају:

- Извођење радова у складу са техничком документацијом;

- Контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива;

- Доставу доказа о квалитету материјала и опреме који се уграђују или постављају у објекат и  документације којом се доказује њихов квалитет (атест, сертификат и др. издати од стране институције са територије републике Србије осим за производе који поседују ознаку „CE“ којим се потврђује да је производ у сагласности са свим захтевима одређене директиве и да поседује прописане особине за све земље Европске заједнице);

- Квалитетно извођење радова нa постављању фолије;

- Редовно испуњење динамике градње и усклађености са уговореним роковима;

- Сарадњу са пројектантом ради обезбеђења правилне реализације пројектантског концепта,

- Сачињавање дневног извештаја у форми план факта;

- Сачињавање, у случају потребе, ванредних извештаја о раду и њихово достављање Наручиоцу;

- Давање предлога мера за превазилажење проблема који се могу јавити у току реализације уговора;

- Учествовање у раду Комисије за примопредају радова, и Комисије за коначни обрачун;

- Учешће у решавању других питања која се појаве у току извођења радова, у свему према одредбама закона.

Све активности у току вршења градње Извршилац уписује у грађевински дневник на прописан начин, потписује и оверава печатом.

Пре почетка градње Извршилац именује Одговорног извођача радова и решење доставља Инвеститору.

Грађевински дневник Извршилац води свакодневно.

Извршилац је одговоран за недостатке који су настали као последица не благовременог предузимања мера и у обавези је да се уочени недостаци отклоне.

# ИЗВЕШТАВАЊЕ

Извршилац је дужан да редовно (дневно, недељно, месечно) извештава Наручиоца о стању радова на градилишту. Обавезни део извештавања је реализација радова у односу на предвиђену динамику.

Извршилац је дужан да доставља и ванредне извештаје у случају настанака околности које се налазе на критичном путу реализације пројекта или утичу на безбедност и сигурност објекта.

Као доказ изведеним пословима у складу са техничким задатком, Извршилац је у обавези да достави Елаборат о постављању HDPE фолије за изолацију базена на локацији ДНМ.

Елабора треба да садржи: ТЗ, предмер радова, атесна документација за HDPE фолију, технички опис радова, ситуациони приказ базена са уцртаним распоредом дренажног система, ситуациони приказ базена са уцртаним варовима и местима испитивања варова, дневник термофузионог заваривања (потписану од стране извођача и надзора), не деструктивно тестирање свих термофузионих варова (потписану од стране извођача и надзора) и фотодокументацију реализације ТЗ.

# ПРИЈЕМ  ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Извршилац се обавезује да изврши услугу и достави доказ о изведеним радовима:

- Достави доказ о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују или постављају у објекат и  документације којом се доказује њихов квалитет (атест, сертификат и др. издати од стране институције са територије републике Србије осим за производе који поседују ознаку „CE“ којим се потврђује да је производ у сагласности са свим захтевима одређене директиве и да поседује прописане особине за све земље Европске заједнице);

- Потписан и закључен грађевински дневник о извођењу радова,

- Потписана грађевинска књига као основ за израду ситуације,

- Потписан примопредајни записник укључујући и записник о отклањању примедби,

- Све у складу са важећим Нормативима у грађевинарству и израда Елабора о извршеним радовима који се састоји од следећих позиција:

- предмер радова,

- извештај о испитивању збијености земљишта насипа и уцртана места на којим је рађено узорковање,

- атесна документација за HDPE фолију,

- технички опис радова,

- ситуациони приказ базена са уцртаним распоредом дренажног система,

- ситуациони приказ базена са уцртаним варовима и местима испитивања варова,

- дневник термофузионог заваривања (потписану од стране извођача и надзора),

- не деструктивно тестирање свих термофузионих варова (потписану од стране извођача и надзора) и

- фотодокументацију реализације ТЗ.

# ГАРАНТНИ РОК

Извршилац даје гаранцију за извршене услуге са гарантним роком од најмање двадесет четири месеца од дана квантитативне и квалитативне примопредаје услуга.

Гарантни рок почиње од дана примопредаје и потписивања записника о извршеној услузи.

Извршилац је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке који су настали за време гарантног рока, а који спречавају у целости или делимично Наручиоца да предметне услуге користи у складу са њиховом наменом, укључујући и скривене мане које нису уочене приликом предаје. Време одазива одмах према позиву/рекламацији Наручиоца. Захтевани рок отклањања недостатка у зависности од обима радова.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација |
| --- | --- | --- |
| 1. | Референце понуђача у периоду 2021.-2025. у обављању грађевинских радова у нискоградњи, грађевинско-занатских радова/услуга које су предмет овог конкурса или сличних чија је укупна вредност већа од 7 милиона рсд. | доказ потврде инвеститора, копије страна уговора на којима је назив инвеститора, извођача и вредност уговора или оверене фактуре за завршене радове. Минимална вредност по једном пројекту је 3.5 милиона. |
| 2. | Број и квалификациона структура стално запослених лиценцираних инжењера грађевинске струке са лиценцом 410, 411 или 412 за захтеване врсте радова, минимум 1 | доставља се: - копија лиценце. - копија радних књижица или уговора о делу. |
| 3. | Број и квалификациона структура радника стално запослених или запослених по уговору, минимално 5 запослених | доставља се копија радних књижица или уговора о делу |
| 4. | Техничка опремљеност: Сва потребна опрема (пегле, заваривачи – за спајање фолије, ножеви за сечење фолије) и неопходна механизација за квалитетно постављање и уградњу фолије. | пописна листа оверена печатом понуђача |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

| Радови на облагања са HDPE фолијом дна, косина и круна насипа базена бр. 19. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Опис позиције | Јед. Мере | Израчуната количина из пројекта | Јединична цена материјал + рад у РСД без ПДВ-а | Укупно у РСД без ПДВ-а (рад + материјал) |
| 1 | Набавка, транспорт и постављање заштитне фолије од полиетилена велике густине по унутрашњим косинама и дну новоформираног базена. Фолија се поставља на претходно уграђеном слоју песка дебљине 10 cm. За бетонске одбојнике на местима за истовар исплаке фолија се причвршћује одговарајућим бројем металних профила (металне профиле израђује Наручилац). Надзор над извршењем и обезбеђење стручне радне снаге за обављање ових радова врши Извршилац услуге. Механизацију за постављање фолије обезбеђује Наручилац радова. Обрачун по m2 за сав рад и материјал. | m2 | 4.272,4 |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и постављање полиестер филца на местима где се преко фолије постављају бетонске талпе. Приликом померања бетонских талпи на нову локацију пребацује се и заштитни филц. Филц се поставља између фолије и талпи. Обрачун по m2 за сав рад и материјал. | m2 | 990 |  |  |
| Укупно у РСД без ПДВ-а |  |  |  |  |  |

# HSE

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постављање специјалне фолије за изолацију базена број 19. | 511400 | Општи грађ.рад./земљ.армир.бето.инст.р. Кашњење са испоруком угслуге | В |
| 2. | Постављање специјалне фолије за изолацију базена број 19. | 511400 | Општи грађ.рад./земљ.армир.бето.инст.р. Неиспуњење тражених захтева из области ХСЕ за набављену опрему и изведене радове | В |
| 3. | Постављање специјалне фолије за изолацију базена број 19. | 511400 | Општи грађ.рад./земљ.армир.бето.инст.р. Повећање цене производа | Н |
| 4 | Постављање специјалне фолије за изолацију базена број 19. | 511400 | Општи грађ.рад./земљ.армир.бето.инст.р. Техничке карактеристике услуге испод уговорених/захтеваних | Н |

Коначни ниво HSE ризика:

- Низак ризик (Н)

17.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Радован Попов

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ – 214  уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Радован Попов.

17.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

Табела  – Број HSE лица по акнгажовањима

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Предвиђене услуге се финансирају плаћањем  по завршетку комплетног посла.

Плаћање се врши по усвојеном ценовнику Извршиоца.

# УСАГЛАШИВАЧИ

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Радован Попов |
| Руководилац пројекта: | Радован Попов |
| Одговорно лице за HSE | Радован Попов |
| Технички задатак одобрио: | Светлана Станић |