|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Услуга одржавања надградње ауто цистерни |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Нафтагас-технички сервиси/ Погон оджавање процесних система и манипулације Нови Сад/ Одељење за МХЧ |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА 	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА 	2

3.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 	2

4.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС 	2

5.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 	2

6.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ 	2

7.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 	2

8.	ГАРАНТНИ РОК 	2

9.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА 	3

10.	ХСЕ 	6

11.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК 	9

12.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ 	9

13.	ПОТПИСНИЦИ 	9

1.  КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Да |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА.

Сервисирање надградње аутоцистерни у вангарантном и гарантном периоду следећих произвођача:

- „ATRIK“ (ЛОТ 1)

- „CAPPELLOTTO“, „CNR“ и „Vatrosprem“ (ЛОТ 2)

Локација: Нови Сад, Београд, Крушевац

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Извршилац услуге је у обавези да поступа у свему према важећем закону из области безбедности и здравља на раду и стандардима и упутствима произвођача опреме за одржавање предметног возила.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Списак возила:

ЛОТ 1:

- Ауто цистерна Iveco Stralis, рег.бр. ZR 190-ZN, год. 2011; надградња: АTRIK, тип: ADR KA-13,5-1650-3p; Запремине цистерне укупна 13,5 м³ (6м³+6м³+1,5м³); вакум пумпа: JUROP  LC 420 HDR; пумпа воде високог притиска: PRATISSOLI KF36

- Ауто цистерна Iveco Stralis, рег.бр. ZR 190-ZL, год. 2011; надградња: АTRIK, тип: ADR KA-13,5-1650-3p; Запремине цистерне укупна 13,5 м³ (6м³+6м³+1,5м³); вакум пумпа: JUROP  LC 420 HDR; пумпа воде високог притиска: PRATISSOLI KF36

- Ауто цистерна DAF XD 410 FA, рег.бр. ZR 256-CV, год. 2025; надградња: АТRIК, тип: PRA 065, Запремина цистерне за воду: 6,5м³; пумпа воде високог притиска: HAMMELMANN HDP 142

ЛОТ 2:

- Ауто цистерна Iveco Trakker, рег.бр. ZR 255-KB, надградња: CAPPELLOTTO, год. 2012; тип: CAP RP 191 FE;  Запремине цистерне 13 м³; вакум пумпа: HIBON 820 BR; пумпа воде високог притиска: URACA KD 716

- Ауто цистерна Ford Trucks, рег.бр. ZR 239-TD, надградња: CNR, год. 2025; тип: CNR-VCTM-0001;  Запремине цистерне 8 м³ (7м³+1м³); вакум пумпа: JUROP PVT 400; пумпа воде високог притиска: PRATISSOLI MW 40

- Ауто цистерна ФАП, рег.бр. ZR 185-MS, надградња: Vatrosprem, год. 1988; тип: VA-120.70;  Запремине цистерне за воду 6,5 м³; пумпа воде високог притиска: Woma 1502

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Обострано потписан уговор или наруџбеница

Очекивани (оквирни) почетак пружања услуге 2026. год

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Услугу реализовати сукцесивно по пријему Упута у сервис издатог од стране наручиоца радова у току важења уговора.

# ПРИЈЕМ  ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Услов за пријем услуге је достављање Записника о извршеној услузи.

- ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за извршену услугу је 12 месеци.

ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Табела  - Технички квалификациони критеријуми

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуђачи који су регистровани за обављање делатности која је предмет набавке код надлежног органа државе у којој има седиште (доставити Решење о регистрацији код Агенције за привредне регистре) | Скенирана или фотокопирана документација |
| 2. | Минималан број запослених у сталном радном односу запослених на конкретним активностима одржавања возила: 2 (два) | Потврда о пријави |
| 3. | Поседовање минимум 1 (једне) линијe/канала за пријем и поправку возила | Фотографије објекта и писана изјава |
| 4. | Доказ о власништву сервисног простора или Уговор о закупу (уколико је закупац) | Власнички лист или уговор о закупу |
| 5. | Изјаву понуђача да поседује “сток” оригиналних резервних делова неопходних за брзу поправку возила Наручиоца | Оверена изјава |
| 6. | Сертификат понуђача да је овлашћени представник за сервисирање и поправку опреме „ATRIK“ (само за ЛОТ 1) | Скенирана или фотокопирана документација |
| 7. | Доказ о власништву одговарајућег превозног средства опремљеног за пружање услуге у теренским условима или уговор са подизвођачем. | Доказ о власништву сервисног возила (копија саобраћајне дозволе) |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

ЛОТ 1:

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА за ЛОТ 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| Ауто цистерна ZR 190-ZN, Марка: IVECO, Тип: STRALIS, Надградња: ATRIK, број шасије: WJME2NSH40C237646 Ауто цистерна ZR 190-ZL, Марка: IVECO, Тип: STRALIS, Надградња: ATRIK, број шасије: WJME2NSH40C237509 Ауто цистерна ZR 256-CV, Марка: DAF, Тип: XD 410 FA, Надградња: ATRIK, број шасије: XLRAEF5150G569614 |  |  |  |  |  |
|  | Сервис надградње после првих 100 радних часова који обухвата: - Контрола филтера хидрауличног уља - Замена уља у разводу снаге (само за возило које је у гарантном периоду ZR 256-CV) Позиција обухвата материјал и рад | ком | 1 |  |  |
|  | Сервис надградње после првих 250 радних часова или свака 3 месеца који обухвата: - Контрола олабављености причвршења шасије и надградње - Замена филтера хидрауличног уља - Обавити комплет радњи као после првих 50 часова рада - Комплетан преглед надградње - Контрола уља у високопритисној пумпи за прање - Контрола уља у редукторима пумпе за прање и уља за подмазивање ламела (само за возило које је у гарантном периоду ZR 256-CV) Позиција обухвата материјал и рад | ком | 2 |  |  |
| 1. | Комплетан сервис надградње возила и система погона вакум пумпе* и/или пумпе за прање воденим притиском нa 1000 радних часова који обухвата преглед и поправку: - Олабављености главних спојева - Стање сигурносних компоненти - Стање каблова и прикључака за уземљење цистерне - Замена истрошених делова и заптивача - Контролисати и подесити функционисање - Замена уља у високопритисној пумпи за прање - Замена уља у вакум пумпи* - Чишћење и замена комплетног уља у хидрауличном систему - Замена уљног филтера (* само за возила која имају вакум пумпу) Позиција обухвата материјал и рад | ком | 3 |  |  |
| 2. | Периодично подмазивање склопова и замена уља у складу са упутством за руковање и одржавање (УПУТСТВО СЕ МОЖЕ ДОБИТИ НА УВИД ПРЕ ДАВАЊА ПОНУДЕ). Користити уља и мазива која су дата у листи подмазивања. | ком | 6 |  |  |
| 3. | Поправка надградње возила - за све остале непредвиђене поправке радиће се заједничка дефектација. Цена рада сервисера у сервису НАПОМЕНА: На основу извршене дефектације биће направљена спецификација неопходних резервих делова.Цене резервних делова ће одобрити наручилац | НЧ | 30 |  |  |
| 4. | Поправка надградње возила - за све остале непредвиђене поправке радиће се заједничка дефектација. Цена рада сервисера на терену са свим путним трошковима. НАПОМЕНА: На основу извршене дефектације биће направљена спецификација неопходних резервих делова.Цене резервних делова ће одобрити наручилац | НЧ | 30 |  |  |
| Поправка по ценовнику за резервне делове |  |  | Ценовник у прилогу уговора |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

ЛОТ 2:

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА за ЛОТ 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| Ауто цистерна ZR 255-KB, Марка: IVECO, Тип: TRAKKER, Надградња: CAPPELLOTTO, број шасије: WJMJ4CSS40C248282 Ауто цистерна ZR 239-TD, Марка: Ford, Тип: CKK1, Надградња: CNR, број шасије: NM0KKXTP6KRB94995 Ауто цистерна ZR 185-MS, Марка: FAP, Тип: 1620, Надградња: Ватроспрем, број шасије: 109451 |  |  |  |  |  |
|  | Сервис надградње после првих 100 радних часова који обухвата: - Контрола филтера хидрауличног уља - Замена уља у разводу снаге (само за возило које је у гарантном периоду ZR 239-TD) Позиција обухвата материјал и рад | ком | 1 |  |  |
|  | Сервис надградње после првих 250 радних часова или свака 3 месеца који обухвата: - Контрола олабављености причвршења шасије и надградње - Замена филтера хидрауличног уља - Обавити комплет радњи као после првих 50 часова рада - Комплетан преглед надградње - Контрола уља у високопритисној пумпи за прање - Контрола уља у редукторима пумпе за прање и уља за подмазивање ламела (само за возило које је у гарантном периоду ZR 239-TD) Позиција обухвата материјал и рад | ком | 2 |  |  |
| 1. | Комплетан сервис надградње возила и система погона вакум пумпе и пумпе за прање воденим притиском нa 1000 радних часова који обухвата преглед и поправку: - Олабављености главних спојева - Стање сигурносних компоненти - Стање каблова и прикључака за уземљење цистерне - Замена истрошених делова и заптивача - Контролисати и подесити функционисање - Замена уља у високопритисној пумпи за прање - Замена уља у вакум пумпи* - Чишћење и замена комплетног уља у хидрауличном систему - Замена уљног филтера Позција обухвата материјал и рад | ком | 3 |  |  |
| 2. | Периодично подмазивање склопова и замена уља у складу са упутством за руковање и одржавање (УПУТСТВО СЕ МОЖЕ ДОБИТИ НА УВИД ПРЕ ДАВАЊА ПОНУДЕ). Користити уља и мазива која су дата у листи подмазивања. | ком | 3 |  |  |
| 3. | Поправка надградње возила - за све остале непредвиђене поправке радиће се заједничка дефектација. Цена рада сервисера у сервису НАПОМЕНА: На основу извршене дефектације биће направљена спецификација неопходних резервих делова. Цене резервних делова ће одобрити наручилац | НЧ | 30 |  |  |
| 4. | Поправка надградње возила - за све остале непредвиђене поправке радиће се заједничка дефектација. Цена рада сервисера на терену са свим путним трошковима. НАПОМЕНА: На основу извршене дефектације биће направљена спецификација неопходних резервих делова. Цене резервних делова ће одобрити наручилац | НЧ | 30 |  |  |
| Поправка по ценовнику за резервне делове |  |  | Ценовник у прилогу уговора |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

Напомена: Количине су орјентационе. За свe радовe кoји нису обухваћени ценовником извођач даје Понуду и тек након усвајања понуде од стране Наручиоца приступа се извођењу радова.

# HSE

10.1 Одређивање нивоа ХСЕ ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 600005781, USLUGE ODRZAVANJA AUTO CISTERNI | 551513 | Servis.spec.vozila | H (низак) |

Напомена: У табелу поред бројне вредности обавезно је уписати речима ниво ризика

Додатни услови за одређивање нивоа НЅЕ ризика уговорног документа јесу представљени у табели:

| Додатни услови | Оцена ризика опасности приликом уговарања сервисних услуга | ВИСОК ризик | УМЕРЕН ризик | НИЗАК ризик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *) | Број запослених/ ангажованих по уговорном документу |  | >50 | >50 |
|  |  |  | <=50 | <=50 |
| **) | Уговорено/ планирано трајање Уговорног документа |  | >1 године | >1 године |
|  |  |  | <=1 година | Повремени радови |
| ***) | Вредност уговорног документа |  | >500.000Е | >500.000Е |
|  |  |  | <=500.000Е | <=500.000Е |

Додатни услови који могу да промене већ извршену процену ризика:

*) Број запослених/  ангажованих по уговорном документу – приликом писања техничког захтева број запослених/ангажованих се одрђује слободном проценом. (техничко лице, у фази писања техничког захтева не може тачно знати овај податак, али овде се и не тражи тачан податак већ оквиран број а то јесте податак који може бити познат у овом тренутку)

**) Уговорено/ планирано трајање Уговорног документа – обавезан елемент сваког уговорног документа

***) Вредност уговорног документа – може се користити вредност буџета којим техничко лице располаже

Повремени радови – услуге које се не извршавају у континуитету, мисли се на хаваријске сервисе, техничке, контролне прегледе, кошење траве, чишћење снега, одржавања по потреби, и сл

Коначни ниво ХСЕ ризика –односи се на предмет набавке у целини (оставити само  један од понуђених ризика):

      - Низак ризик (Н);

      - Умерени ризик (С);

      - Висок ризик (В).

10.2 Одређивање  одговорних лица у процесу „ Управљање  извођача са  аспекта ХСЕ“

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Владимир Милетић, спец за одржавање МХЧ опреме

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ – 214  уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Дарко Ћопић

10.3 Захтев за одређивање броја ХСЕ лица Извођача

| Опис ангажовања | Број ХСЕ лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано ХСЕ Споразумом) | Једно ХСЕ лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје ХСЕ лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно ХСЕ лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним ХСЕ Споразумом) неопходно је ангажовање најмање једног ХСЕ лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, треба да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно ХСЕ лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за ХСЕ Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

Обавезе извођача радова са аспекта НЅЕ (безбедност и здравље на раду, заштита од пожара и заштита животне средине)  дате су у Прилогу 1.

ХСЕ захтеви:

Извођач радова је потребно да поштује сва нормативна документа и нормативно-методолошка документа НИС а.д Нови Сад и Нафтагас Технички сервиси д.о.о. Зрењанин и сву регулативу и легислативу Републике Србије из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара, заштите животне средине, безбедности саобраћаја и радних односа и запошљавања.

Извођач радова у потпуности сноси одговорност за понашање и опремљеност, уколико ангажује свог подизвођача радова. Извођач радова је дужан да обезбеди поштовање свих захтева из ХСЕ области (области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, као и из области безбедности саобраћаја и радних односа и запошљавања) дефинисаних у овој тачки, као и везано за важеће прописе Републике Србије (као и устаљену добру праксу). Извођач радова и уколико ангажује подизвођача радова морају поседовати ХСЕ квалификацију за рад у НИС а.д.

Запослени Извођача радова и уколико ангажује подизвођача радова потребно је да буду одевени (користе одговарајућа одела) у радна одела изабраног Извођача радова и уколико ангажује подизвођача радова, адекватна за рад у зимским и летњим условима, као и за рад по киши, радна одећа и обућа потребно је да буде израђена од антистатик материјала у складу са СРПС ЕН 1149 и такође, потребно је да поседује особине да ограничено штити од топлоте и пламена у складу са СРПС ЕН 11612 (минималног нивоа А1Б1Ц1) и да пружа ограничену заштиту од хемикалија према СРПС ЕН 13034 (пружа заштиту од 10%NaOH и 30%H2SO4—NOMEX). Наведена својства материјала Извођач радова и уколико ангажује његов подизвођач радова доказују у складу са важећом регулативом у Републици Србији.

Извођач радова и уколико ангажује његов подизвођач радова је потребно да запосленима обезбеди мере заштите везано за услове радне околине, а нарочито за атмосферске услове.

Извођач радова потребно је да обезбеди спровођење епидемиолошког надзора и превентивних мера запослених у случају избијања инфективних болести по препорукама Републике Србије.

Запослени Извођача радова и уколико ангажује његов подизвођач радова потребно је да поседују и одговарајуће користе ЛЗСиО за радове које обављају нпр. нарочито одговарајућа ЛЗСиО за заштиту од хемијски штетности- одела за заштиту од хемијских штетности, наочаре за заштиту од хемијских штетности, визир за заштиту лица од хемијских штетности, као и чизме за заштиту од хемијских штетности са „заштитном“ капом“ и рукавице за заштиту од хемијских штетности, наведени запослени потребно је да поседују и користе одговарајућа једнократна одела за заштиту од хемијских штетности. Извођач радова и уколико ангажује његов подизвођач радова потребно је да запосленима који раде у срединама у којима постоје опасности и штетности – ризици од појаве (присутности) хемијских и других штетности да обезбеди (да на одговарајуће коришћење) адекватну заштиту дисајних органа (пуна маска са заштитним филтером АБЕК2П3, изолационе апарате, личне детекторе гасова и другу потребну одговарајућу опрему и средства), за пуне маске са филтером АБЕК2П3 према ЕН 14387 Извођач радова и уколико ангажује његов подизвођач радова потребно је да обезбеде (дају на одговарајуће коришћење) адекватну торбицу која поседује антистатична својства.

Опрема за заштиту од пада са висине и/или у дубину коју запослени Извођача радова и уколико ангажује његовог Подизвођача радова користе (одговарајуће) када раде на таквим пословима који захтевају коришћење претходно наведене опреме у овом пасусу потребно је да буде адекватна ризику и нарочито не сме бити старија од 5 година од датума производње.

Извођач радова и уколико ангажује његов подизвођач радова потребно је да поседују и користе одговарајућу исправну опрему за рад, ручни механизовани и немеханизовани алат (и нарочито да је и прилагођен условима рада у зонама угрожености од пожара и експлозије), као и сву осталу опрему и средстава за рад, машине, уређаје и сл .

Изабрани Извођач радова и уколико ангажује његов подизвођач радова потребно је да својим радницима-запосленима обезбеди елементарна средства и опрему за одржавање хигијене у циљу одржавања исте на задовољавајућем нивоу.

Сваки запослени Извођача радова и његовог уколико ангажује подизвођача радова потребно је да има и да одговарајуће користи обезбеђења адекватна лична заштитна средства и опрему прописану стандардима, упутствима и наредбама компанија НИС.а.д., Нафтагас Технички сервиси д.о.о. и Републике Србије (у односу на радове који се изводе) што се посебно односи на личну заштитну опрему за заштиту од пада са висине и/или у дубину, заштитне рукавице и наочаре, „визир“, обућу и одећу за сваког ангажованог радника-запосленог код Извођача радова и његовог уколико ангажује подизвођача радова. Уколико потреба посла захтева обезбеђивање специјалне заштитне опреме и средстава, ова обавеза пада на терет Извођача радова и његовог уколико ангажује подизвођача радова.

Запослени Извођача радова и његовог уколико ангажује подизвођача радова потребно је да поседују доказе о извршеним одговарајућим лекарским прегледима у складу са важећим прописима Републике Србије.

Изабрани Извођач радова и његов уколико ангажује подизвођач радова нема право на накнаду трошкова за време које „његови“ запослени проведу на обукама које спроводе надлежна лица компанија НИС а.д. и Нафтагас, Технички сервиси д.о.о. за обављање послова на локацијама компанија (уводне обуке, стоп сат и сл.).

До 30 ангажованих радника-запослених изабрани Извођач радова и његов уколико ангажује подизвођач радова потребно је да ангажују (свако за своју фирму) једно ХСЕ лице и на даље на сваких 30 радника-запослених изабрани Извођач радова и његов уколикоангажује подизвођач радова потребно је да ангажује по једно ХСЕ лице (свако за своју фирму), које испуњава све потребне услове из важећих прописа у Републици Србији.

ХСЕ лице које је ангажовано (за сваку појединачну фирму) и надлежно је за Извођача радова и његовог уколико ангажује подизвођача радова потребно је да је стручно квалификовано (са свим потребним положеним стручним испитима). Обавезе ХСЕ лица су, између осталог, решавање проблематике исходовања дозвола за рад као и свакодневна контрола и праћење током извршења радних операција (нарочито високо ризичних радова), контрола примене ХСЕ правила, као и све остале обавезе које произилазе из правне регулативе-легислативе Републике Србије и нормативно методолошких докумената НИС а.д. Нови Сад и Нафтагас Технички сервиси д.о.о. Зрењанин из области ХСЕ (безбедност и здравље на раду, заштита од пожара и заштита животне средине, као и из области безбедности саобраћаја и радних односа и запошљавања). ХСЕ лице је одговорно за контролу опремљености и одговарајуће коришћење, свега потребног за извршавање радова ( а везано за претходно наведене области), радника-запослених изабраног Извођача радова и његовог уколико ангажује подизвођача радова, а нарочито са освртом на лична заштитна средства и опрему, као и на уређеност градилишта-радилишта односно радног простора у којима радове извршавају и бораве представници-радници-запослени изабраног Извођача радова и његовог уколико ангажује подизвођача радова.

Извођач радова и његов уколико ангажује подизвођач радова потребно је да имају одговарајући број важеће оспособљених радника-запослених за пружање прве помоћи са потребним одговарајућим средствима и опремом у складу са важећом регулативом Републике Србије и нормативно методолошким документима НИС а.д и Нафтагас Технички сервиси д.о.о.

Извођач радова и његов уколико ангажује подизвођач радова у свом окружењу потребно је да негују и развијају ХСЕ културу и ХСЕ вредности у складу са начелима компанија НИС а.д и Нафтагас Технички сервиси д.о.о.

Трошкови настали из ове тачке и сви други дефинисани НД и НМД НИС а.д Нови Сад и Нафтагас Технички сервиси д.о.о. Зрењанин, као и важећим прописима у Р. Србији, морају бити укалкулисани у исказане цене норма часа у понуди

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

-	Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

-	Понуђач је у обавези да достави писану изјаву да ће услугу реализовати у потпуности у складу са достављеним Планом реализације услуге.

-	Понуђач је у обавези да достави писану изјаву да ће у случају непредвиђених околности или квара мерног уређаја који се налази на локацији наручиоца на себе преузети обавезу реализације мерења отпада и трошкове мерења.

-	Понуђач је у обавези да достави писану изјаву на меморандуму, потписану и оверену печатом, којом се обавезује да ће у случају да му се за време трајања уговорног периода од стране надлежних органа и/или институција у потпуности или делом укину овлашћења односно, уколико Понуђач изгуби дозволу за сакупљање и транспорт или  третман (или све заједно) опасног отпада индексних  бројева из Техничког задатка,  без одлагања обавестити другу уговорну страну, те да ће у року од 10 дана склопити Уговор о пословно – техничкој сарадњи са подизвођачем, који ће преузети опасан отпад, као и да ће у том случају сносити пуну материјалну одговорност и надокнадити штету другој уговорној страни због консеквенци које могу да проистекну услед неизвршења дела или целокупно уговереног обима посла.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале документације, неопходно је да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

- УСАГЛАШИВАЧИ  -DiNIS