|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Набавка и уградња монтажно-демонтажне друмске ваге за Аеросервис БГ по принципу „кључ у руке“ |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок Промет, Аеросервис БГ |

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА 	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА 	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 	3

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 	3

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС 	3

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ 	4

7.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 	6

8.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ 	6

9	ГАРАНТНИ РОК 	6

10.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	6

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 	7

12.	HSE	7

13.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	8

14.	УСАГЛАШИВАЧИ	8

.

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Да (према тачки 6 ТЗ) |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Кључ у руке (за услуге извођења радовa, грађења). |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

За потребу вагања ауто цистерни на складиштuма нафтних деривата Аеросервис Београд а у циљу утврђивања утоварене и истоварене количине течних нафтних деривата (НД) у аутоцистернама, потребно је извршити уградњу монтажно – демонтажне  ваге за мерење масе.

Предмет понуде чини израда техничке документације која ће да дефинише све радове, испоруку комплетне опреме, материјала и све неопходне активности на изградњи друмске ваге, имплементацији мерног система, потребних активности на тестирању, пуштању у рад, законскоом оверавању и обуци оператера по принципу „кључ у руке“.

Тренутно, вагање вагон цистерни на авиосервису Београд се врше по потреби код трећих лица у ближој околини.

Аутоцистерне које се вагају  имају дужину између осовина од 10- 19 метара, и ширине од 2,55 до 2,95 м  -Димензије ваге морају да су такве да на њој може да се измери ауто цистерна димензија у распону до 19м и ширине 2,95м.

Приликом састављања понуде, неопходан је долазак на складишта представника извођача ради комплетног увида у постојеће стање и димензије аутоцистерни.

Авиосервис Београд се налази поред аеродрома Никола Тесла и у току 2024 године за потребе мерења количина робе на истовару АЦ из увоза услужно наручио монтажну вагу која је након завршетка планираних активности  демонтирана.

Изградњом друмске ваге потребно је извршити вагање ауто цистерни одмах по уласку на Авиосервис Београд, на локацији на којој је већ била постављена раније мотнажно демонтажна вага. Аутоцистерна одмах након вагања поставља на утовар/истовар. Након завршетка утовара/истовара деривата, ауто цистерне је потребно одмах извагати и истог тренутка отпочети са припремом документације.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Да |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Уговарач је у обавези да се, у оквиру предмета и обима испоруке, придржава закона и прописа РС, затим директива ЕУ и, на крају, међународних стандарда и најбоље инжењерске праксе а нарочито:

- Правилника о метролошким условима за мерне мостове друмских и шинских вага” (Сл. Лист СРЈ бр. 72/99 од 17.12.1999. год.);

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);

- Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016);

- друге регулативе која дефинише предмет нуђења.

Осим осталих, уговарач ће морати да се придржава, закона и прописа који су везани за специфичну делатност Компаније НИС а.д. Нови Сад, пре свега следећих: Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити од пожара, Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима, Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја на животну средину, Закона о заштити ваздуха, Закона о хемикалијама, Закона о управљању отпадом, Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад, Правилника о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима, итд…

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

# Извршилац је дужан да изврши следеће активности:

- Изради идејно решење које треба да садржи технички опис са свим потребним цртежима и спецификацијом опреме (на који писмену сагласност даје Наручилац);

- Да у име Компаније НИС а.д. Нови Сад врши комуникацију са државним органимаи другим лицима и да изврши пријаву градилишта и радова надлежној инспекцији рада по принципу «кључ у руке»;

- Изврши набавку опреме, изградњу објеката, уградњу и извођење радова на изградњи друсмке ваге;

- Изврши функционално испитивање опреме и пуштање у рад;

- Изради Технолошки поступак за рад са уређајима за управљање и одржавање;

- Изврши обуку особља за управљање и одржавање;

- Достави комплетну техничку документацију са припадајућим атестима и сертификатима уграђене опреме;

- Достави сертификат о усаглашености након извшреног контролисања од стране именованог тела.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Техничка документација треба да буде у складу са Законом о планирању и изградњи, у форми која је прописана Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, у складу са Законом о заштити од пожара и осталом регулативом која дефинише предметну област.

Техничка документација треба да буде у складу са Правилником о мерилима ("Сл. гласник РС", бр. 63/2013 и 95/2016), Законом о безбедности и и другом регулативом која дефинише предмет нуђења.

Предвидети изградњу, испоруку и уградњу комплетног материјала и опреме, све врсте радова инструменталне, грађевинске, машинске, електро и др. радове на изградњи, уградњи и повезивању система, софтверском конфигурисању, интегрисању, тестирању комплетног система код испоручиоца уз присуство представника Инвеститора (ФАТ), тестирању на лицу места (САТ) и доказивању перформанси по пуштању у рад,  обуку за процесно особље и обука за особље одржавања, потребне резервне делове за две године рада у периоду гаранције, као и све друго потребно за добијање грађевинске дозволе или решења о одобрењу извођења радова, пријаве радова, извођење радова и оверавање друмске ваге

Пројектант је дужан да изврши сва снимања на терену за потребе израде техничке документације о свом трошку.

Извођач радова (уговарач) је одговоран за квалитет техничке документације и функционалност комплетног система и опреме након изградње и уградње.

Уграђена опрема треба да буде у складу са техничким Стандарадима за инструменталну опрему:

- прописаним у Правилник ооверавању неаутоматских вага, (Сл. гласник РС", бр.99/2023)

- за електромагнетну компатибилност (групе Стандарада: СРПС ЕН 61000)

Сва инструментална опрема предвиђена за уградњу потребно је да има:

- фабричке калибрационе сертификате,

- сва решења о одобрењу типа и уверења о оверавању у складу са  Правилником ооверавању неаутоматских вага, (Сл. гласник РС", бр.99/2023)

Друмска вага неопходно је да испуњава следеће критеријуме и да поседују:

- Одобрење типа мерила у складу са техничким задатком, односно, да је типски испитана и одобрена за кориштење у Р.Србији.

- Мерни опсег од 400 до 60.000 kg;

- Класа тачности: средња (III);

- Најмањи подељак d=20 kg;

- Димензије моста 19 x3 m,

- Тип моста ваге: челична конструкција,

- Електромеханичких мерни претварач силе, носивости 30/40 т плус 150% безбедно преоптерећење

- Електронски показни уређај

- Апликативни софтвер за акавизицију података мерења

- Температруни опсег рада електронике од (–10 o C до + 40 o C ),

- Рок испоруке и уградње друмске вага на место коришћења у року од 10 дана од потписивања Уговора;

- Изградњом друмске ваге потребно је да се обезбеди сигурно мерење и поуздан рад у складу са “ Правилником о оверавању неаутоматских вага” ” ( 99/2023)

- Пројектом обухватити све потребне радове на изградњи друмске ваге.

- Изградњу вагарске кућице у којој стоји показни уређај и штампач  извршити уколико се  процену да се опрема неможе уградити у згради  у непосредној близини ваге (овај модел је успешно функционисао код претходног постављања мотажно-демотажне ваге).

- Потребно је пројектовати инсталацију електронских компоненти и извршити уградњу инсталације електронских компоненти и интеграцију на електронски показни уређај и надзорни рачунар;

- Минимална дужина ваге потребно је да износи 19 метара у складу у складу са “Правилником о метролошким условима за мерне мостове друмских и шинских вага” (Сл. Лист СРЈ бр. 72/99 од 17.12.1999. год.), и другој регулативи која обрађује предметну област;

- Вага се поставља на равну бетонску површину, и потребно је да се предвиде сви радови на припреми подлоге за монтжау вагу (изградњу стопа, нивелисање и сл.)

- Предвидети уземљење свих нових металних маса повезивањем са постојећим уземљењем и заштиту од статичког наелектрисања еквипотенцијалним изједначењем потенцијала

- Предвидети и испоручити електронски показни уређај са рачунаром који у себи садржи апликативни софтвер за штампање протокола мерења. Софтвер је потребно да обезбеди преглед извршених мерења класификован према врсти робе и корекцију масе у функцији спољне температуре.Такође је потребно омогућити и повезивање са апликацијом КАТ која се у НИС-у користи за све ваге.

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Очекивани (оквирни) почетак пружања услуге : 01.06.2026.

Модел уговарања ће се вршити на основу прихваћене понуде по систему „кључ у руке“, за све ставке дефинисане у Обрасцу понуде.

Основ за испостављање рачуна је интерни шаблон НИС-а, Записник о извршеној услузи.

- Налог за рад потписан од стране одговорних лица Наручиоца

- Обострано потписан записник о извршеној услузи

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Извршилац ће послове, који су предмет овог Техничког задатка извршавати док се у потпуности не изведу активности из Обрасца понуде.

Рок извршења услуге је 10 дана након прибављања свих дозвола за изградњу ваге а најкaсније до 30.06.2026. године.

Започињање извођења радова ће бити одмах по потписивању Уговора

Недостатак капацитета Извршиоца не може да буде разлог за продужење уговореног рока.

Извршилац ће бити у обавези да изради детаљан Термин план у складу са понуђеним роком за предметну услугу а који ће бити одобрен од стране Наручиоца и који ће бити саставни део Уговора.

# ГАРАНТНИ РОК

За извођење радова – 24 месеца

За испоручене уређаје, елементе, делове и склопове – 24 месеца

Од тренутка пуштања опреме у редовну експлоатацију.

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

| Ред. Број | Опис услуге | J.M. | Кол. | Јединична цена МАТЕРИЈАЛ+ИСПОРУКА | Јединична цена РАД | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Израда пројектно-техничке документације на основу одобреног идејног решења и исходовање потребних услова, сагласности и дозвола. НАПОМЕНА: Тек по добијању писане сагласности од стране Наручиоца, на пројектно-техничку документацију, Извршилац може да крене у реализацију позиције бр. 2. | Компл | 1,00 | - |  |  |
| 2. | Израда технолошког поступка за рад за управљање и одржавање и обука запослених | Компл | 1,00 | - |  |  |
| 3. | Набавка, припрема подлоге за мотажу ваге, испорука и уградња опреме и изградња објеката према пројектно-техничкој документацији из позиције бр.1. | Компл | 1,00 |  |  |  |
| 4. | Контролисање ваге од стране именованог тела и достављање Сертификат о усаглашености | Компл | 1,00 | - |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Трошкове свих такси које се јављају за потребу исходовања неопходних дозвола или одобрења сноси инвеститор.

# HSE

11.1 Одређивање нивоа HSE ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтажа-демонтажа друмске ваге | … | … | С |

11.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Дејан Ракочевић, Управник Аеросервиса БГ

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Станко Јованов,  Менаџер за индустријску безбедност

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку и прилогу 3 НЅЕ Споразума: Захтеви према извођачу са аспекта НЅЕ.

# УСАГЛАШИВАЧИ

# Табела – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Дејан Ракочевић |
| Руководилац пројекта: | Андреј Покоjев |
| Одговорно лице за HSE | Благица Дражовић-Пановска |