|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Уградња савременог типа изолације на линијама VO, TVPU i LPU |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | НИС а.д., Блок Прерада |

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА (обавезно)	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА (обавезно)	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА (условно)	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ (обавезно)	6

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС (обавезно)	7

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ (опционо)	8

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ (опционо - у случају ЦММС обавезно)	15

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ (опционо - у случају ЦММС обавезно)	16

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ (условно)	18

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ (обавезно)	19

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА (опционо)	19

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ (опционо)	19

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ (обавезно)	19

14.	ГАРАНТНИ РОК (условно)	19

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ (условно)	19

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА (обавезно)	21

17.	HSE (обавезно)	24

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК (обавезно)	25

19.	ПРИЛОЗИ (опционо)	26

20.	УСАГЛАШИВАЧИ  - DINIS (обавезно)	26

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| 1.2.1 Технички задатак за услугу извођења радова (без услуге исходовања потребних услова, сагласности и дозвола и израде техничке документације) |  |
| --- | --- |
| За реализацију предметне услуге Наручилац услуге поседује техничку документацију: | Да (изометрици цевовода, спецификације) |
| За извођење предметних радова Наручилац је исходовао: | За извођење предметних радова није потребна дозвола за извођење истих. |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет техничког задатка је извођење термоизолатерских радова са изолацијом новог типа наведених техничких карактеристика у овом техничком задатку. Поред термоизолатерских радова присутни су и скеларски радови за потребе извођења ТИ, као и санација постојећег АКЗ цевовода пре облагања термоизолацијом као и термовизијско снимање након уградње. Такође потребно је извршити означавање цевовода.

Локација на којој се налазе цевоводи и опрема која су предмет овог техничког задатка је Рафинерија нафте Панчево, Спољностарчевачка бр.199, Панчево.

Односно у Блоку 6 на постројењима S-2100, S-2200, Манупулацији и Битумену S-250,

Изоловање линија VO, TVPU и LPU. Списак линија који се изолује је у прилогу 2 овог техничког задатка са изометрицима у прилогу 3.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

C-2100

Атмосферска дестилација AD II - постројење С-2100 - је примарни процес прераде нафте у Рафинерији нафте Панчево.

Предвиђено је да постројење ради 8.000 сати годишње са максималним капацитетом од 10.600 т/д прерађене нафте, са годишњим капацитетом од 3,5 милиона тона.

Ремонт постројења се врши сваке две године у трајању од око месец дана.

Постројење за дестилацију нафте С-2100 под атмосферским притиском се може поделити на следеће секције:

-	секција одсољивача (припрема нафте за прераду- одсољавање и одводњавање нафте);

-	секција измењивача топлоте и пећи (загревање нафте);

-	секција фракционације (атмосферска колона);

-	секција стабилизације бензина;

-	секција депентанизације бензина;

-	стрипер секција - уклањање H2S из отпадне воде;

-	секције за дозирање хемикалија за спречавање корозије.

Атмосферска дестилација сирове нафте је физички процес раздвајања-фракционације основних супстанци нафте, при коме не долази до хемијске промена тих супстанци.

Постројење AD II пројектовано је за прераду одређених врста сирових нафти и производњу фракција које су захтеване од стране РНП.

Линија LPU- лако плинско уље је предмет овог техничког задатка замене термоизолације.

Лако плинско уље издваја се са 21. пода фракционатора ДА-2101 (линијом PM-15-14” -H15 ,PM-16-14-H15, а затим PM-30-12” -H15). Затим се лако плинско уље транспортује у стрипер ДА-2104. После стриповања у колони ДА-2104 транспортује се пумпом GA-2107,С кроз ребојлер дебутанизера EA-2110.

Из ребојлер дебутанизера EA-2110 лако плинско уље шаље се пумпм GA-2107B у измењиваче топлоте EA-2104A, EA-2103 (И група измењивача), а након тога у ваздушни хладњак EC-2106 где се производ након хлађења до ~ 80 OC линијом PM-44-8" -C15 шаље на ускладиштење или на С-2400.

Температура извлачења лаког плинског уља износи око 265-280 ° Ц. Пуштањем у рад постројења MHC/DHT, ток лаког плинског уља се шаље на даљу обраду и представља основну сировину за комерцијално дизел и млазно гориво.

C-2200

Вакуум дестилација, VD - постројење С-2200 - је примарни процес прераде лаког остатка у Рафинерији Нафте Панчево (РНП).

Постројење је пројектовано за рад од 330 дана годишње, максимални капацитет је 278 т/х или 6672 т/дан.

Постројење VD пројектовано је за прераду лаког остатка добијеног од одређене врсте сирових нафти које ће се прерађивати, као и за производне фракције захтеване од стране РНП.

Две основне намене процеса су:

1 Добијање вакуум дестилата као сировине за хидрокрекинг (MHC).

2 Производ дна - вакуум остатак - за добијање битумена или као сировина висбреакинг или компонента за намешавање мазута тј. Добијање кокса на новом постројењу..

Опис овог процеса треба читати заједно са дијаграмом технолошког поступка Технолошка шема, Предгрејач.

Атмосферски остатак се загрејан на око 130 ° Ц усмерава директно из постројења за атмосферску дестилацију Ѕ-100 и Ѕ-2100 и улази у шаржну посуду FA-2208 (постоји могућност узимања допуне из резервоара манипулације - лаки остатак или вакуум гасно уље, директно у шаржну посуду).

Шаржа се испумпава шаржном пумпом GA-2201/А кроз размењиваче EA-2203A,Б (NF2 рефлукс вакуум стрипера), EA-2201A,Б (TVGU рефлукс), EA-2202A,Б (топли TVGU производ), EA-2204 А, Б, Ц, Д (топли вакуум остатак) где се предгрева на температуру од око 250 ° Ц.

Пре него што уђе у шаржну пећ BA-2201A и Б, шаржа се меша са рециклом који се пумпа пумпом GA-2205/А. Сврха овог рецикла је обезбеђење испирања за слој изнад зоне флешовања у колони ДА-2201 И.

Шаржа и вакуум рецикл се загревају у пећима BA-2201A и Б да би се испунили услови зоне флешовања вакуум дестилационе колоне.

Шаржа и вакуум рецикл се загревају у пећима BA-2201A и Б да би се испунили услови зоне флешовања вакуум дестилационе колоне.

Блок вакуум дестилационе колоне ДА-2201 И

Течност из зоне флешовања вакуум колоне тече преко доњих подова где се издваја из парне фазе и као преостала течност прелива и напаја колону ДА-2201 II.

Из зоне флешовања паре иду на горе, кроз колону ДА-2201 И где долазе у контакт са хладнијом течношћу (рефлукс) која тече кроз колону. Директно изнад зоне флешовања налази се секција за отклањање нечистоћа која се састоји од слоја структурног паковања. Флуид за прање се састоји од рецикла тока пећи који улази у колону као пара и постепено се кондензује у решетки за испирање у контакту са течношћу рециркулисаном помоћу GA-2221/А и попрсканом по врху решетке за испирање. Кондензована течност из зоне испирања се извлачи из зделе испод слоја испирања и рециркулише до улаза у пећ помоћу GA-2205/А.

Део НФ (мешавина NF1 и NF2) се извлачи као слоп уље да би се испуниле жељене спецификације по питању TVGU (за MHC) и VO (шаржа за битумен или висбрејкинг).

NF2 фракција (након што је расхлађена у EA.EC-2208 хладњаку темпериране воде) шаље се као део микса за MHC.

Повратни ток TVGU, производ TVGU и TVGU рефлукс коришћени у решетки у зони испирања, повлаче се из зделе TVGU и одржавају се у рециркулацији помоћу GA-2203/А, GA-2204/А и GA-2221/А пумпи, тим редом. Повратни ток TVGU помоћу пумпе GA-2203/А размењује топлоту са шаржом у EA-2201A,Б, а онда се хлади ваздушним хладњаком EC-2202A,Б и хладњаком расхладне воде EA.EC-2207 на 142 ° Ц и враћа се у колону. Расхладна вода до EA.EC-2207 је излазна вода са кондензатора вакуум система.

TVGU производ размењује топлоту са шаржом у EA-2202A,Б онда се хлади ваздушним хладњаком EC-2203A,Б,Ц,Д на 80 ° Ц и шаље се у складиште. Обезбеђен је начин да се топао TVGU производ пошаље на MHC постројење заобилазећи ваздушни хладњак.

Крековани и некондензујући гасови прелазе до горњег слоја вакуум колоне где паре угљоводоника долазе у контакт са рефлуксом LVGU који се распршује по врху колоне. LVGU производ се кондензује и извлачи из колоне пумпом GA-2219/А, шаље се на MHC, док се LVGU повратни ток хлади на 60 ° Ц помоћу воденог хладњака EA.EC-2227A и EA.EC-2206 и као такав враћа се у колону.

Блок вакуум дестилационе колоне ДА-2201 II

Преостала течност из главне колоне се упушта у зону флешовања вакуум стрипера. Течност из зоне флешовања вакуум стрипера тече изнад доњих подова где се лаке заостале компоненте стрипују прегрејаном паром ниског притиска. Стриповани вакуум остатак се скупља на дну вакуум стрипера, а онда се пумпа помоћу GA-2206/А кроз размењиваче EA-2204A,Б,Ц,Д (шаржа/топли вакуум остатак), EA-2208A,Б,Ц,Д,Е (генератор паре средњег притиска), EA-2209 (грејач котловске воде), EA-2210 (грејач циркулационе воде) и EA.EC-2221 (хладњак темперираном водом) где се коначно хлади на 170 ° Ц, а онда се шаље у сировинске резервоаре на постројењу битумен или у сировински резервоар С-200 (FB-0809) или у резервоаре за намешавање мазута у Манипулацији.

Из зоне флешовања топле паре (које се састоје из NF2 и крекованих гасова и паре за стриповање) иду на горе кроз вакуум стрипер где долазе у контакт са рефлуксом NF2 који се распршује над врхом слоја паковања. Рефлукс се расхлађује на 120 ° Ц помоћу хладњака темпериране воде EA.EC-2209 А, Б и EA.EC-2219.

NF2 се кондензује и извлачи заједно са кружним рефлуксом NF2 из зделе стрипера помоћу пумпе GA-2207/А пумпе.

Линија VO (вакуум остатак) и TVPU (тешко вакуум плинско уље) - су предмет овог техничког задатка замене термоизолације.

Линија VO (вакуум остатка) полази са С-2200 и долази на битумен један крака, док други крак  линије идена С-2000 и ка ФБ-0809 FB-0809 на С-2200 где се један део одваја ка новим постројењима ДЦУ постројењу.

МАНИПУЛАЦИЈА

У манипулацији резервоар FB-0809 је резервоар у који је смештен VO. Резервора је повезан са линијом VO која иде на С-2200 кроз постројење С-2100. један крак иде ка С-200 а други крак са чворишта иде ка новим постројењима.

Предмет овог пројекта је линија која иде са С-2200 ка FB-0809 и до С-0250.

С-0250

Сировина која се користи за производњу битумена доводи се пумпама из сировинских резервоара FA-1601/2/3/4/5 директно у процесну пећ BA-0251.

Из сировинских резервоара FB-1601-5 сировина се пупама GA-12123C-F шаље у измењивач топлоте, EA-0251, где размењује топлоту са битуменом: загрева разменом топлоте са битуменом, који се хлади. Загрејани вакуум остатак се затим одводи у пећ за загревање сировине BA-0251 и одводи у реактор ДЦ-0251, ДЦ-0252 где се доводи у контакт са загрејаним ваздухом. Под дејством кисеоника долази до оксидације лако испарљивих фракција. Реакција оксидације је егзотермна при чему се ослобађање топлоте.

Линија VO која иде кроз битумен није предмет овог пројекта, замена термоизолације иде до BL на постројењу битумена линије П-5001.

Све наведене линије су са пратећим грејањем sем линије ЛПУ на С-2100 и флуид који се дистрибуирају њима су са јако високим температурама. Као такве имаju значајну примену врло су важно са енергетског аспекта да имамо оптималну потрoшњу и адекватне параметре флуида.

Како је тренутно стање линија лоше тј. неадекватна термичка изолација на многим местима у лошем стању, у неким деловима не постоји потребна је комплетна замена изолације са новим типом. Приликом обиласка линија уочено је следеће:

- У појединим деловима цевовода изолација је у лошем стању или је нема потребна санација tj.замена - у прилогу су изометрици линија.

На поменутим линијама постоји термичка изолација од камене вуне густине од 80кг/м3 која је постављена у ранијем периоду на меркур плетиву у облози од алуминијумског лима. Дебљина изолације је од 50-80мм у зависности од цевовода у једном слоју. Увидом на терену утврђено је да овакав вид изолације као ни тип није адекватан да на многим местима не достаје изолације испод саме алуминијумске опшивке. Сама изолација је у појединим вертикалним деловима спала, сами преклопи нису адекватни а делови испуне код вентила и других карактеристичних прелаза нису адекватни. С тога велики су губици услед овакве изолације што нам доводи до  лошијих параметара паре и утиче на рад самог постројења као и на потрошњу. Вршена је визуелна контрола изолације и мерење саме температуре површине које је у прилогу овог техничког задатка. У прилогу је дата табела са деоницама,  пречником и дужином цевовода.

.

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Да |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Извршилац је дужан да услугу извршава у складу са важећим законским и подзаконским актима, прописима, техничким нормативима и стандардима, правилима струке и захтевима Наручиоца садржаним у овом Техничком задатку.

Приликом вршења услуге придржавати се следећих закона и правилника:

-	Закон о планирању и изградњи (("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025)

-	Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 96/2023);

-	Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони);

-	Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 , 91/2015, 35/2023);

-	Закон о заштити животне средине, ("Сл. гласник РС". бр. 135/04, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон)

-	Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима(“Сл. гласник РС", бр. 14/2009 и 95/2010)

-	Правилник о вођењу књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге ("Сл. гласник РС ", бр. 22/2015);

-	Правилнику о заштити на раду приликом извођења грађевинских радова (“Сл. гласник РС" бр. 53/97);

-	Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (“Сл. гласник РС" бр. 23/2009, 123/2012 и 102/2015);

-	Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015 и 24/2017);

-	Техничкој документацији - пројекту скеле;

Приликом вршења услуге придржавати се следећих стандарда:

-	ASTM C680: Стандардна пракса за одређивање топлотних добитака и губитака и површинске температуре, изолованих цевовода и опреме;

-	ASTM C547, C592: Стандард за одређивање типа минералне вуне;

-	ASTM C795: Стандард који прописује састав минералне вуне;

-	ASTM B209: Стандард који прописује заштитни слој изолације од алуминијума.

-	SRPS ISO 12944-1:2002: Боје и лакови - Заштита од корозије челичних конструкција заштитним системима боја - Део 1: Општи увод, SRPS ISO 12944-1: Боје и лакови - Заштита од корозије челичних конструкција заштитним системима боја - Део 1: Општи увод;

-	SRPS ISO 12944-2: Боје и лакови - Заштита од корозије челичних конструкција заштитним системима боја-Део 2: Класификација средина;

-	SRPS ISO 12944-4: Боје и лакови - Заштита од корозије челичних конструкција заштитним системима боја-Део 4: Типови површине и припрема површине;

-	SRPS ISO 12944-7: Боје и лакови - Заштита од корозије челичних конструкција заштитним системима боја - Део 7: Извођење и надзор над наношењем боја (бојењем);

-	SRPS EN ISO 8501-1:2008: Припрема челичних подлога пре наношења боја и сродних производа – Визуелно оцењивање чистоће површине – Део 1;

-	SRPS EN ISO 8501-4:2008: Припрема челичних подлога пре наношења боја и сродних производа – Визуелно оцењивање чистоће површине - Део 4: Почетна стања површине, степени припреме и степени брзо настале (лажне) зарђалости после чишћења водом под високим притиском,

Приликом вршења услуге придржавати се последњих важећих верзија следећих интерних докумената Наручиоца:

-	ИБП-03.05.04-015: Упутство за извођење термоизолатерских радова У РНП

-	UP-09.01.14-010:   Систем дозвола за рад и високоризичне активности;

-	UP-09.01.14-007:   Упутство за рад на висини;

-	UP-09.01.07-059:   Упутство за безбедан рад са скелама, рампама и косим прелазима у НИС а.д. Нови Сад.

-	UP-09.01.07-020: Упутство за безбедан рад при коришћењу опасних материја/хемикалија у НИС ад Нови Сад;

У случају размене поверљивих података или приступа истима морају бити поштовати интерни акти којима се регулише област заштите поверљивости података.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Пре почетка извођења извођач заједно са инвеститором мора обићи линију ВО  у блоку 6 на С-2100 и С-2200, манипулацију и постројење С-0250 битумен од батер лимита Битумена до резервоара ФБ-0809 као и од ФБ-0809 до потрошача на С-2200 линију ТВПУ на С-2200 и линију ЛПУ на постројењу С-2100.

а)	Технички опис постојећег стања.

б)	Дефинисан је  обим радова са спецификацијом потребних дебљина изолације  и техничким  карактеристика.

в)	Дати детаљну технологију извођења радова у тендерском поступку која укључује припремне радове, начин ослањања  и монтажу изолације, како цевовода тако и фазонских комада, димензије префабрикованих цевовода

г)	Израдити графичку документацију: ситуациони план са локацијама, извођачке графичке детаље, изометрике цевовода.

е)	Предвидети и означавање цевовода након постављања нове изолације, а по договору са домаћином постројења и према интерном упутству за означавање.

ж)	Сагледати обим демонтаже постојеће изолације, односно отпада и описати начин збрињавања.,

з)	Дефинисана је  потреба за скелом у спецификацији а  у току разраде дефинисати начин постављања.

и)	Дефинисати детаљан предмер и предрачун сагласно датој спецификацији у ТЗ са наведених позиција. У току прелиминарних радова проверити  узимањем тачних димензија на самом терену и пре фабрикацију изолације.

к)	Проценити услове рада и ограничења при постављању изолације у току рада постројења, односно присуству температуре.

л)	Дефинисати начин контроле извођења радова, потребну доказну документацију (АТД) и евентуална испитивања, као и Програм контроле и обезбеђења квалитета.

м)	Дефинисати опрему и алат коју извођач треба да поседује при извођењу радова.

н)	Дефинисати план извођења радова са процењеним фазама и роком извођења (динамички план).

њ) Предвидети позиције за уградњу „jacketing“ изолације која ће имати могућност отварања као прозор за вршење контролних мерења дебљине материјала. Места за уградњу ове изолације ће се утврдити накнадно сагласно потребама оперативне поузданости

Елаборат је потребно израдити у форми по Правилник о садржини , начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта оверен од стране инжењера машинске струке са лиценцом 330 или 430.

Пре почетка извођења је такође потребно израдити и План превентивних мера који ће дефинисати све могуће ризике и методе њиховог отклањања или умањења.

Након израде и прихватања поменуте документације као и новог типа изолације од стране овлашћених лица Наручиоца, приступа се извођењу термоизолационих радова и пратећих актовности.

Извођење термоизолационих радова је на локацији: Рафинерија нафте Панчево, Спољностарчевачка бр.199, Панчево. Односно у Блоку 6 на постројењу S-2100/2200,део кроз манипулацију до резервоара ФБ-0809 и део до границе постројења С-0250.

Након завршетка извођења радова извршити мерење температуре површине термовизијском камером и контактним мерењем на местима где је могуће и доставити извештај о тим мерењима.

Услугу термоизоловања прате радови на:

-	Постављању скеле ради приступа цевоводима за изоловање.

(са израдом пројекта скеле за скеле преко 5м висине или радне површине веће од 10м2)

-	Антикорозивна заштита цевовода по потреби, пре постављања термоизолације.

-	Обележавање цевовода и опреме.

По завршетку извођења радова се достављају докази о обиму и квалитету изведених радова у виду грађевинске књиге, грађевинског дневника и атестно техничке документације.

За делове термоизолације која се уклања са постојећих инсталација, као и за делове нове термоизолације која представља остатак приликом уградње, потребно је поступати према тренутно важећим НМД-овима НИС-а који обрађују ову област, уз обавезно обавештавање и упознавање Сектора за НЅЕ Службе за заштиту животне средине.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

# Изолациони материјал

1.	Изолациони материјал који ће се применити мора бити у складу са нормама дефинисани

Стандардом ASTM С 795

2.	Испоручилац материјала мора доставити Техничком лицу сву атестну документацију, уверење о пореклу, реквизицијске листе материјала и сигурносне реквизицијске листе, за сав уграђени материјал, а пре почетка извођења радова.

3.	Материјал је потребно допремити заштићен од временских прилика, упакован у оригиналном паковању. Материјал је потребно складиштити у затвореним просторијама, заштићен од механичких оштећења и временских прилика (кише).

4.	Камена вуна ( према ASTM C 592) за максималне сервисне температуре не мање од 680оС.  Камена  вуна треба да буде густине од 140кг/м3 пресоване сеикције у сегметима дужине  од 1000 или 1200мм –префабриковане у минимум два слоја са преклопом спајања, ради елиминисања линијских губитака и спречавање продора воде. Хидрофобност треба да је виоска (вода не улази у структуру, нема капиларног упијања а влага се на задржава уз цев), са WR – water repellent обрадом високом отпорношћу  CUI (corrosion under insulation).

Потребно је да буде вишеслојна изолација у коначној дебљини према препоруци CBI а сагласно постојећој дебљини. Апсорпција воде „Short Term WS, (Wp)“ треба да је <1кг/м2 (EN1609) тј. „Long Term WS“ треба да је <3кг/м2 (EN12087). Треба да обезбеди ниску апсорпцију воде < 0,1 кг/м² на температурама до 300°С према ЕН 13472. Термичка проводљивост камене вуде на 200оС не треба да буде већа од 0,063W/mk.

- Први слој изолације

- Преклопи различито орјентисани

- Траке –обујмице за стезање и држање слојева изолације

- Опшивка алуминијумска са преклопом и заптивачем.

- Пресоване секције, блокови и плоче минералне вуне треба да буду у складу са стандардом ASTM C 547 и  ASTM C 612, до температуре коју је одредио произвођач.

- Сваки слој камене вуне потребно је учврстити помоћу специјалних трака намењених за то које су отпорне на високе температуре

- Потребно израдити дистанцере за држање изолације у дебљини пратећег грејања.

- За дугачке деонице хоризонталних цевовода потребно је израдити перфорацију у доњој зони алуминијумске обшивке ради дренаже воде, кондензата или у случају продора атмосферских вода.

- Извршити преглед на терену  и урадити префабрикуацију према тачним мерама за изолацију вентила, специфичних прелаза , прирубничких спојева, редуцира и остале арматуре и делова цевовода. У координацији са домаћином одређени прирубнички спојеви ће остати не изоловани услед потребе контроле цурења.

- Код завршног слоја камене вуне преклоп треба додатно заштити помоћу специјалне самолепљиве траке (ширине 75mm) која је од материјала Polypropylene tissue 30 g/m2 ± 5% или Al.

- Сви предвиђени материјали за изолацију морају да поседују извештаје о испитивању материјала (мерење топлотне проводљивости и одређивање запаљивости) из овлашћене организације за испитивање ових материјала. Ове извештаје заједно са потврдама о квалитету Произвођача, Извођач радова је дужан да преда надзору пре почетка радова;

- За делове који се често скидају предвидети лаку монтажу/ демонтажу (у координацији са домаћином постројења) за враћање постојеће изолације на место делови цевовода ће бити дефинисани од стране домаћина постројења.

# Подконструкција за цевоводе пречника преко 400мм

Подконструкцију за монтажу термоизолације потребно је урадити од челичног флаха 30 x 3mm на који се слепим нитнама причвршћују дистантне ногице потребне дужине, у складу са дебљином камене вуне, са термо мостом од неазбестног материјала дебљине 5mm.

Сегменти подконструкције се спајају машинским завртњевима минималне димензије навоја М8.

Подконструкција мора да буде корозионо заштићена на начин који се захтева од стране Наручиоца услуге (фарба, цинковање).

    - Метална облога

- Метална облога цевовода треба да буде алуминијум  ASTM B209 Grade 3003 ili 3105 , H14 ili H16.

- Алуминијумски лим је  дебљине 0,6 mm за изолацију линија ≤4”, лим 0,8 mm за изолацију линија 6 - 8“, лим 1 mm  за изолацију линија ≥10“.

- Преклоп алуминијумске опшивке треба да има заптивање како би се спречио продор воде и утицај спољашњих временских услова

.

Изглед изолације и опшивке причвршћене обујмицама-тракама са заптивним системо

Изолациони Фаб-тракови су унапред израђене траке од алуминијума или нерђајућег челика са већ причвршћеним заптивкама за затезање и причвршћење опшивке

Такође могу да се користе и алуминијумске траке различите ширине за стезање и причвршћење опшивке.

    - Технички захтев за монтажу

Извођач радова мора гарантовати за постигнуте радне карактеристике. Препоруке које се овде дају су обавезног карактера, као смернице, и као минимални потребни захтеви:

- Опрема и цевоводи се морају очистити од свих страних материја, попут прљавштине, корозије, осушени од воде и уља  пре постављања изолације. Офарбани цевоводи се изолују након што се осуши боја.

- Вентили и прирубнице се изолују монтажно демонтажним капама. Изолација мора бити тако укројена да неомета правилан рада арматуре. Растојање крајева изолације на прирубницама од леђа прирубнице мора износити најмање дужине од 25 mm. Крајеви морају бити заштићени од воде заптивном површином.

- У случају термоизолације цевовода са пратећим грејањем прво се монтира алуминијумска фолија након чега иде монтажа изолације цевовода каменом вуном, и као заштита монтира се алуминијумска облога.

- У случају термоизолације цевовода без пратећег грејања технологија извођења се састоји од монтаже минералне вуне и као заштита исте монтира се алуминијумска облога.

- Подужни попречни спојеви камене вуне се морају  додатно заптивати специјалном   алуминијумском самолепљивом траком.

- Водонепропусност се обезбеђује  заптивањем подужним и попречним зитнама које на себи садрже заптивач.  Подужни спојеви који нису са доње стране и продори на Ал.облози се морају  додатно заптивати  алуминијумском самолепљивом траком. Попречни спојеви се  додатно заптивају  алуминијумском самолепљивом траком .

- Хоризонтални спојеви морају бити минимум 30 степени од горње вертикалне осе цевовода. Ако постоји могућност урадити спој са доње стране цеви. Причвршћење алуминијумске облоге вршити на сваких 300  mm специјалним алуминијумским тракама на дужни метар равног цевовода, а на коленима сваки сегмент на сваких 150мм.

Детаљан опис свих техничких захтева дат је у Прилогу 3. - Упутство за извођење термоизолатерских радова у РНП –примењује се оно што овде није дефинисано као захтев уз додатне  консултације са инвеститором.

  - Технички захтеви за скеларске радове

Пре монтаже скеле мора постојати пројекат скеле који  треба да садржи следеће:

статички прорачун, диспозицију (изглед скеле), попречне пресеке (приказ свих карактеристичних места), основу скеле, детаље веза и осигурања, спецификацију материјала, уземљење скеле и технички опис. Пројекте скеле достављати у папирној форми у 2 примерка.

Пројекат скеле израђује Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње (лиценца 310) или Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње (лиценца 311).

Потгребно је прибавити сагласност на израђени пројекат скеле од стране Сектора за НЅЕ и надзорног органа РНП-а за ове радове.

Приликом монтаже скеле потребно је да:

•	Сваки рам који формира скелу буде недеформабилан;

•	Сваки чвор у скели мора бити осигуран тако да спречава померања у сва три ортогонална правца: x, y и z;

•	Ослонци скеле морају бити потпуно стабилни (без слегања) и да имају потребну носивост;

  - Технички захтеви за АКЗ

Извођач (подизвођач) за АКЗ  мора изводити радове у складу са важећим прописима и стандардима:

„Техничким условима за извођење завршних радова у грађевинарству (TUXXI)

- Сви радови су нормирани по усвојеним нормативима у НИС-РНП, а који су сагласни са    „Техничким условима за извођење завршних радова у грађевинарству (TUXXI);

- комплетан потрошни материјал за извођење радова је обавеза Извођача;

- Обавеза Извођача је да материјал који користи у РНП-у за АКЗ задовољи групацију C5 (високе корозивне средине) што је у сагласности са стандардом SRPS ISO 12944-2;

- Сви материјали за АКЗ заштиту морају да поседују извештаје о испитивању материјала  из Института ИМС-Београд (или неке друге испитне куће акредитоване за ову врсту испитивања). Овај извештај заједно са потврдом о квалитету произвођача Извођач је дужан да преда надзору за АКЗ пре почетка радова;

- Обавеза извођача је да пре почетка АКЗ радова достави технологију/процедуру АКЗ.

- Обавеза извођача је да обезбеди компетентно лице са одговарајућом квалификацијом за потребе праћења радова на АКЗ и термичкој изолацији

- Обезбедити уређај за мерење дебљине сувог филма премаза на локацији где се врши АКЗ (уз важећи Извештај о периодичном испитивању/еталонирању уређаја).

Контролу квалитета извођења АКЗ представља:

- усвајање система АКЗ

- Достављање атеста и техничких листова

- Проверу услова вршења АКЗ;

- Визуелни преглед;

  - Технички захтеви за означавањем цевовода

- Материјал ознаке мора да буде од „Аlubond-а“ дебљине 4mm

- Ознака мора да буде отпорна на УВ зрачење и временске услове гарантовати минимално 5 година заштиту

- Штампа и материјал морају да издрже минимално 120оС а минимално време изложености тој температури 48 сати без настанка деформација  материјала оштећења штампе

- Качење саме ознаке на цевовод може да буде решено помоћу неколико варијанти и то специјалним носачима ознака приказаним на доњој слици

- На доњој слици је изглед ознаке са назначеним RAL бојама и димензијама ознака

- Поред ове ознаке потребно је обезбедити и бесконачну самолепљиву траку која испуњава све горе наведене захтеве отпорне на УВ зрачење, температуре и агресивних флуида.

  - Технички захтеви за снимање температуре површине цеви

- Након израде термоизолације потребно је извршити термовизијко снимање површине цеви термовизисјком камером са адекватним подешавањем емисивности материјала опшивке

- На местима која су доступна извршити контактно мерење и извршити поређење са претходним стањем које је урађено од стране инвеститора.

- Израдити извештај о овим мерењима

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Обавеза Извршиоца је да све радове изведе стручно и квалитетно, са квалификованом радном снагом и стручним техничким особљем, а у свему према важећим техничким прописима и стандардима. Извршилац је обавезан да достави атесте за све уграђене материјале и изведене радове.

- Пре почетка вршења услуге достави Решење директора фирме о именовању Одговорног извођача радова и Решење директора фирме о именовању Одговорног лица за безбедност на раду;

- Потребно је да Извођач изврши све припреме у оквиру припремних радова, ради омогућавања брзог и рационалног извођења главних радова.

- Потребно је да Извођач набави сав потребан материјал, главни и остали помоћни и потрошни материјал,  фолије, вреће за паковање демонтираног материјала и остало.

- Набавку материјала Извођач треба да изврши у количини према стварној потреби утврђеној дефектажом.

- Материјал испоручује сукцесивно, у количинама према текућој позицији рада, према динамици напредовања радова, а искључиво по сагласности Наручиоца.

- Набављени материјал складишти на прописан начин и место које одобри Наручилац и користи га у свему по инструкцијама и одобрењу Наручиоца.

- Контролу квалитета изведених радова врше техничко лице Извођача и представник Наручиоца, а Извршилац је обавезан, ради прегледа, да прекине радове у сваком тренутку који одреди Наручилац. Контрола квалитета се врши непрекидним праћењем и контролом рада.

- Ангажованим лицима обезбеди одговарајући превоз, смештај по потреби, личну заштитну опрему (ЛЗО) за рад, и осталу опрему неопходну за пружање предметне услуге;

- Обезбеди непрекидно присуство лица за HSE, који ће бринути да се сви извршиоци услуге придржавају прописаних HSE мера;

- Обезбеди довољан број ХСЕ лица ради  добијања Дозвола за рад како не би била угрожена динамика радова у обустави.

- Достави атесте о карактеристикама свих материјала који се уграђују;

- Обезбеди сопствено осветљење (рефлекторе) за просторе где се изводе радови, уколико постоји потреба;

- Врши сав транспорт новог материјала и отпадног материјала до места које одреди Наручилац у кругу РНП. Транспорт материјала од стране Извршиоца мора да се врши у одговарајућим возилима  без просипања.

- Отпадни материјал, разврстава се по врсти и отпад се транспортује на локацију коју му одреди ХСЕ лице Блока Прерада према Документу за разврставање отпада.

- По завршетку радног дана  Извођач мора да очисти градилиште од свих остатака, нечистоћа и срушеног материјала, и све врати у првобитно стање.

- Извођач је потребно да активности прилагођава и усаглашава са дневно организационом динамиком радова на објекту и да својим радовима обезбеди и извођење радова других извођача.

- Обавеза извођача је да све раднике за извођење радова у Ех-зонама опреми заштитном ватроотпорном-антистатик одећом која задовољава стандарде SRPS EN ISO 13688:2015, SRPS EN  1149-5:2010, као и  захтеве у складу са SRPS EN ISO 11612:2016.

- За извођење радова у зонама у којима постоји ризик од дејства киселина и база обавезна су киселоотпорна заштитна радна одела, рукавице заштитне киселоотпорне, заштитна обућа нивоа   S -3 отпорна на хемикалије и заштитни шлем са визиром.

- Атестно-техничку документацију потребно израдити у виду Елабората, односно према форми и садржају коју захтева Наручилац (форма ће бити достављена благовремено од стране Наручиоца);

- Сертификате о квалитету уграђеног материјала и опреме потребно сложити према редоследу из предмера материјала (Преглед/списак уграђеног основног материјала);

- Извршилац услуге (Извођач радова) је дужан да започне формирање атестно-техничке документације од самог почетка и да исту прикупља и слаже до завршетка реализације пројекта, како би АТД била спремна за предају и достављена Наручиоцу на контролу у што краћем року након реализације на терену. Надзор Наручиоца има право да током реализације с времена на време погледа предметну документацију, те му се ово мора омогућити;

- У току процедуре примопредаје пројекта крајњем Кориснику потребно је да се примерци грађевинског дневника Стручног надзора уврсте у Елаборат АТД-а који се предаје Наручиоцу..

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Уколико је неопходно, дефинисати све активности које обавезују Извршиоца услуге пре, током и након завршетка извршене услугe, везано за: обезбеђење опште и техничке документације која је неопходна за извршење услуге; обавезе и ограничења уколико иста постоје приликом приступа и кретања на локацији/објекту на којем се врши услуга; организацију локације/градилишта; обезбеђења квалитета извршења услуге; обезбеђење HSE мера по процедурама у Друштву; обезбеђење мера безбедности и заштите на раду, заштиту од пожара и заштиту животне средине; опште и техничко-технолошке услове везано за обавезну обуставу вршења услуге; потребу измене уговореног обима услуге; потребу измене уговореног рока извршења услуге; ангажовање кадровских и техничких капацитета (алате, опрему, механизацију); врсту и обим вођења градилишне документације; сарадњу и начин комуникације са овлашћеним лицима Наручиоца и осталим лицима који учествују на пројекту; обавезе предлагања мера за превазилажење проблема уколико се исти појаве у току реализације уговорених активности и др.

(Инструкција: Обавезно за ЦММС:)

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац мора да поседује рачунар минималне конфигурације:

1 GB RAM меморије (или више);

MS Windows 7/10;

IE (Internet Explorer) 8 (или новији);

Acrobat Reader 8 (или новији) за отварање PDF докумената;

MS Office 97 (или новији) за отварање Word/Excel докумената.

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац мора да поседује рачунар повезан на интернет мрежу.

- Извршилац мора да пошаље имена контаката (минимум један контакт) са свим потребним подацима ( E-mail адреса, број телефона ) као минимум за функционисање процеса слања/пријема Радног налога, јављања и обавештавања кроз CMMS софтверско решење (IBM Maximo ili sl.) у складу са Табелом- Контакт особа Извршиоца.

| Табела - Контакт особа Извршиоца (шаблон и пример) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Име и презиме | Компанија | ОРГ_ДЕО (за Зависна друштва НИС а.д.) | Број телефона | E-mail |
| Петар Петровић | Ибица д.о.о. | - | +381 63 987 6543 | Petar.petrovic@ibica.rs |

НАПОМЕНА: Контакт особа Извршиоца представља особу која је одређена од стране Извршиоца и која добија информације везане за радни налог (отворен, коригован и сл.) путем E-mail-а и/или СМС ( за радне налоге 1. или 2. приоритета). Као пример можемо навести компанију која има једну заједничку E-mail адресу нпр. office@nis.rs на коју стижу све информације и којој сви запослени имају приступ, исто тако може се десити да се код Извршилаца дефинисана политика да свако од запослених има своју E-mail адресу. Контакт особа може бити иствремено и Kорисник.

- Извршилац мора да пошаље имена будућих корисника CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл. - минимум један корисник) са свим потребним подацима као минимум за функционисање процеса одржавања кроз CMMS софтверско решења (IBM Maximo или сл.) у складу са Табелом - Корисник Извршиоца.

| Табела - Корисник Извршиоца |  |  |
| --- | --- | --- |
| Име и презиме | Компанија | ОРГ_ДЕО (за Зависна друштва НИС а.д.) |

НАПОМЕНА: Корисник Извршиоца представља особу која је одређена од стране Извршиоца и која приступа (се логује) у CMMS софтверско решење (IBM Maximo или сл.), и обавља посебне операције дефинисане за то посебним корисничким Упутством. Корисник може истовремено да буде и контакт особа.

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Компанија/Фирма извршиоца или Корисник Извршиоца мора да достави захтеване информације према техничком надзору (дефинисана особа Наручиоца) за отварање VPN – приступу (удаљени приступ) интерној мрежи за сваког корисника понаособ, и то:

  - Име (име родитеља) Презиме;

  - Назив радног места;

  - Локација;

  - Број личне карте/пасоша ;

  - Назив компаније;

  - Број уговора о поверљивости;

  - Датум завођења Уговора о поверљивости;

  - Датум истека Уговора о поверљивости или период важења.

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац мора да поседује мобилни телефон са могућношћу пријема СМС порука, и тај број мобилног телефона ће се користити за слање СМС са обавештењем за пријем Радног налога првог (са бројем: 1.) и другог (са бројем: 2.) приоритета. Радни налог првог приоритета је ургентан и извршилац је дужан да се понаша у складу са уговореним временом одзива.

НАПОМЕНА која се убацује у текст ТЗ: Ово важи за услуге код којих је предвиђено ургентно или хитно хаваријско одржавање.

- Извршилац мора да прима Радне налоге упућене преко софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.)

- Извршилац мора да врши процес планирања Радног налога ако се то од њега захтева у оквиру софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.) путем дефинисаног поља „Defektaža:“ или „Planiranje radnog naloga:“ у оквиру Радног налога, када су унесене вредности „DEFEKTAZA“ (IZVODJAC_PLANIRA) или „DEFEKTAZA/RAD“ (IZVODJAC_PLANIRA_I_RADI) у складу са Упутствима.

- Извршилац мора да својим деловањем кроз систем, а у складу са упутствима Наручиоца, обавештава о промени статуса Радног налога, урађеном плану, спремности за извршење посла, физичком завршетку радова, приложеној пратећој документацији и факту обављених сервисних услуга.

- Извршилац мора да обавештава Наручиоца, тј. Технички надзор Наручиоца, о недостацима које је произвело софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.) по хитном поступку са свим валидним доказима (printscreen-ови), а најкасније 24 сата од догађаја.

- Извршилац, тј. Корисник/Корисници Извршиоца мора/ју да присуствује/у обуци за рад у софтверском CMMS решењу/програму (IBM Maximo или сл.), тј. да се одазову на позив Наручиоца приликом организације обуке.

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Уговорени рок вршења услуге почиње да тече од дана увођења Извршиоца у посао.

Услови који морају бити испуњени пре почетка вршења услуге јесу потписано Писмо о намери/Уговор и одржавање уводног састанка са представницима Блока Прерада и Извршиоца услуге, одговорних на предметном пројекту.

Очекивани (оквирни) почетак пружања услуге : крај јула 2026. године.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Уговорени рок вршења услуге почиње да тече од дана увођења Извршиоца у посао.

Понуђени рок за пружање услуге од стране Понуђача, мора бити изражен у календарским данима а не више од 30 календарских дана.

Рок за израду елабората нултог стања је 25 календарских дана.

Набавку материјала сагласно техничком задатку је потребно извршити до kraja августа 2026 године и исту испоручити у  РНП.

Реализација свих  радова уградње изолације мора да буде до половине октобра 2026 године.

# ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Контрола квалитета извршене услуге ће  се вршити интерно од стране овлашћених лица Наручиоца.

Извршилац услуге је обавезан да поступи по примедбама интерне и екстерне техничке контроле и према истим коригује изведене радове.

# ИЗВЕШТАВАЊЕ

Извршилац је дужан да редовно (недељно или дневно по потреби) извештава Наручиоца о статусу, према закљученом уговору. Обавезни део извештавања је реализација услуге у односу на уговорени обим и усвојен Термин план.

Извршилац је дужан да доставља и ванредне извештаје у случају настанака околности које се налазе на критичном путу реализације пројекта или утичу на безбедност и сигурност на локацији..

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Након завршетка комплетне услуге потребно је да Извршилац достави Грађевински дневник и Обрачунски лист на преглед и потпис Стручном техничком надзору Блока Прерада. Обрачун изведених количина радова врши се према предмеру радова и стварно извршеној количини.

Пријем извршене услуге се врши обостраним потписивањем Записника о извршеној услузи после реализације свих обавеза и захтева дефинисаних предметном набавком, а које су прихваћене од стране Наручиоца.

Извршилац услуге је у обавези да атестно техничку докумантацију достави:

- у папиру  (2 примерка) и

- у електронској форми са едитабилном и pdf верзијом (2 примерка).

# ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за извршену услугу не може бити краћи од 24 месеца;

Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје и потписивања записника о извршеној услузи.

Извршилац услуге је у обавези да по позиву Наручиоца отклони све недостатке у гарантном року, за које се утврди да су настали његовом кривицом (рекламација).

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Вршилац услуге израде техничке документације мора да испуњава следеће:

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуђач мора да поседује Решење о регистрацији фирме за обављање услуге која је предмет техничког задатка. | Копија захтеваног/-их Решења |
| 2. | Референц листа Предузећа за извођење термоизолатерских радова префабриковане вишеслојне изолације у последње три године са износима уговорених/изведених радова. Понуђач мора да достави потврду о успешно реализована минимум два (2) посла у последње три (3) године у индустријском комплексу (петрохемијски комплекс, рафинерије, термо-енергетски комплекс), у укупној вредности од 10.000.000,00 РСД без ПДВ-а. | -Изјава о добро извршеној услузи реализованих референтних послова, потписана и оверена од стране одговорних лица Наручиоца услуге (претходних наручилаца) за које су реализовани референтни послови. - Списак референтних реализованих уговора оверен од стране понуђача који треба да садржи следеће: врста и вредност посла, период у којем је извршен, контакт Наручиоца услуге претходно извршеног посла (име, презиме, адреса, телефон, е-mail). |
| 3. | Понуђач/носилац посла је дужан да достави Изјаву да ће извршење посла који је предмет набавке вршити на следећи начин: 1. самостално; 2. ангажовањем подизвођача; - Понуђач као носилац посла, у случају да наступа са једним или више подизвођача, мора да учествује са више од 50% од вредности комплетних понуђених радова, који су предмет тендерског поступка. 3. удруживањем у конзорцијум. | 1. Изјава, потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача, о самосталном извршењу посла. 2. У случају давања понуде са подизвођачем/-има потребно је доставити назив/-е подизвођача, уговор о пословно-техничкој сарадњи, проценат вредности набавке коју ће поверити подизвођачу/-има (који не може бити већи 50%). 3. Правни акт (уговор о конзорцијуму и/или уговор о пословно-техничкој сарадњи) којим се учесници обавезују на заједничко извршење предметне услуге и којим се прецизира одговорност сваког појединачног члана конзорцијума за извршење уговорних обавеза. |
| 4. | Уколико подизвођач учествује са вредношћу посла у износу од најмање 30% или више од укупне вредности посла коју нуди понуђач (носилац посла), подизвођач је обавезан да достави своју референц листу са истим бројем референтних послова и у истом временском периоду као и носилац посла, у вредности од најмање 30% или више за сваки засебно (сразмерно уделу учешћа од укупне вредности референтног посла који се захтева од понуђача). | - Изјава, оверена и потписана од стране одговорних представника подизвођача, ако исти учествују са мање од 30% од укупне вредности посла коју нуди понуђач као носилац посла; и/или Оверена и потписана референтна листа изведених радова од стране одговорних лица Наручиоца услуге (претходних наручилаца) за које су реализовани референтни послови уколико подизвођач учествује са најмање 30% или више од укупне вредности посла коју нуди понуђач (носилац посла). |
| 5. | Понуђач мора имати најмање стално запослене: - Минимум 1 дипломираног инжењера машинске струке са лиценцама за пројектовање (330) и/или извођење радова (430). | - Копија лиценце и копија потврде о важности исте издате од стране Инжењерске коморе Србије или другог надлежног органа; - Копија Уверења о периоду осигурања-запослења оверену од стране надлежне институције уколико је дипломирани инжењер стално запослен; Копија овереног Уговора о ангажовању уколико дипломирани инжењер није стално запослен код понуђача. |
| 6. | Понуђaч мора имати најмање: 30 стално запослених радника оспособљених за извођење радова који су предмет техничког задатка. Мора да обезбеди 5 екипа по 5 запослених на раду на терену док је једна екипа у радионици и врши припрему (екипа 6). Мора да има минимум 3 координатора радова и контролора. Потребно је да обезбеди 3 ХСЕ лица за три локације рада. | - Списак стално запослених радника оверен од стране понуђача, који је тражен тендерском документацијом; - Списак ХСЕ лица и координатора радова Копија Уверења о периоду осигурања-запослења оверену од стране надлежне институције (за све стално запослене раднике који су захтевани тендерском документацијом); |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Наредна табела представља приказ података које предмер материјала и радова треба да садржи као суму активности по областима у наведеним у предмерима радова овог техничког задатка. Наведене количине у предмеру подложне су промена у току релазације предметне услуге.

Табела  - Приказ података које предмер материјала и радова треба да садржи

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1 | Израда техичке документације (елабората) за извођење термоизолатерских радова са дефинисањем „нултог“ стања и дефинисањем обима и техничких услова за извођење радова | комплет | 1 |  |  |
| 2 | Израда Плана превентивних мера | комплет | 1 |  |  |
| 3 | Демонтажа постојеће изолације на линијама ЛПУ на С-2100 | m2 | 689 |  |  |
| 4 | Демонтажа постојеће изолације на линијама ТВПУ унутар С-2200 | m2 | 313 |  |  |
| 5 | Демонтажа постојеће изолације на линијама ВО кроз С-2100 до ФБ-0809 | m2 | 2037 |  |  |
| 6 | Демонтажа постојеће изолације на линијама ВО од рачве до границе постројења на Битумену | m2 | 520 |  |  |
| 7 | Камена вуна густине 140kg/m3 вишеслојна у дебљиини од 2 Х 50mm са преклопом и са осталим пратећим материјалом за монтажу. |  |  |  |  |
| 7.1. | DN400, спољашњи пречник цевовода 426мм са пратећим грејањем 2х21,3мм | м | 100 |  |  |
| 7.2. | DN400, спољашњи пречник цевовода 406мм са пратећим грејањем 2х21,3мм | м | 67 |  |  |
| 7.3. | DN400, спољашњи пречник цевовода 406мм без пратећег грејања. | м | 48 |  |  |
| 7.4. | DN350, спољашњи пречник цевовода 355мм без пратећег грејања. | м | 32 |  |  |
| 7.5. | DN300, спољашњи пречник цевовода 325мм са пратећим грејањем 2х21,3мм | м | 336 |  |  |
| 7.6. | DN300, спољашњи пречник цевовода 323мм са пратећим грејањем 2х21,3мм | м | 440 |  |  |
| 7.7. | DN300, спољашњи пречник цевовода 323мм без пратећег грејања | м | 30 |  |  |
| 7.8. | DN250, спољашњи пречник цевовода 273мм са пратећим грејањем 2х21,3мм | м | 1172 |  |  |
| 7.9. | DN250, спољашњи пречник цевовода 273мм без пратећег грејања | м | 224 |  |  |
| 7.10. | DN200, спољашњи пречник цевовода 219мм са пратећим грејањем 2х21,3мм | м | 76 |  |  |
| 7.11. | DN200, спољашњи пречник цевовода 219мм без пратећег грејања | м | 236 |  |  |
| 7.12. | DN150, спољашњи пречник цевовода 159мм са пратећим грејањем 2х21,3мм | м | 139 |  |  |
| 7.13. | DN100, спољашњи пречник цевовода 108мм са пратећим грејањем 2х21,3мм | м | 28 |  |  |
| 8 | Израда капа за вентиле и прирубничке спојеве у Ал обшивци од камене вуне густине од 140кг/м3 | m2 | 180 |  |  |
| 9 | Израда перфорираних капа од Ал обшивке за вентиле и прирубничке спојеве без изолације ради заштите од опекотина | m2 | 180 |  |  |
| 10 | Алуминијумска опшивка са потребним пратећим материјалом за монтажуу дебљини од 0,8-1мм. | m2 | 3000 |  |  |
| 11 | Набавка и монтажа скеле за извођење термоизолатерских радова | m2 | 4050 |  |  |
| 12 | Поправка антикорозионе заштите на цевоводима пре постављања термоизолације | m2 | 500 |  |  |
| 13 | Монтажа новог типа термоизолације на линијама LPU, TVPU i VO | комплет | 1 |  |  |
| 14 | Термовизијско снимање и контактно мерење температуре линије након уградње нове изолације и извештај тог мерења | комплет | 1 |  |  |
| 15 | Означавање цевовода | комплет | 1 |  |  |
| 16 | Израда jacketing изолације за мерна места | ком | 100 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

# HSE (обавезно)

17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Ниво HSE ризика дефинисан је према документу КТ-07.02.08: Сегментација набавке услуга и расподела по нормативним роковима уговарања.

| Р. бр. | Услуга | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Термоизолациони радови | 521012 | Термоизолациони радови | 16 (В) |
| 2. | Монтажа и демонтажа скела | 521011 | Монтажа и демонтажа челичне скеле | 16 (В) |
| 3. | Антикорозивна заштита | 521013 | Антикорозивна заштита | 16 (В) |

Укупна оцена ризика опасности је  Висок ниво ризика;

Додатни услови за одређивање нивоа НЅЕ ризика уговорног документа јесу представљени у табели:

| Додатни услови | Оцена ризика опасности приликом уговарања сервисних услуга | ВИСОК ризик | УМЕРЕН ризик | НИЗАК ризик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *) | Број запослених/ ангажованих по уговорном документу |  | >50 | >50 |
|  |  |  | <=50 | <=50 |
| **) | Уговорено/ планирано трајање Уговорног документа |  | >1 године | >1 године |
|  |  |  | <=1 година | Повремени радови |
| ***) | Вредност уговорног документа |  | >500.000E | >500.000E |
|  |  |  | <=500.000E | <=500.000E |

Додатни услови који могу да промене већ извршену процену ризика:

*) Број запослених/  ангажованих по уговорном документу <=50

**) Уговорено/ планирано трајање Уговорног документа: >1 године

***) Вредност уговорног документа <=500.000E

Услуга је према додатним условима о оцени ризика опасности приликом уговарања наведене услуге високог нивоа ризика.

Коначни ниво HSE ризика –односи се на предмет набавке у целини:

      - Висок  ризик (В);

17.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: (Бранко Ђукановић, Водећи инжењер термоенергетике за ГП-1 и МАН)

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ – 214  уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: (Југослав Илић, руководилац Службе за безбедност и здравље на раду и управљање HSE перформансама.)

17.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

Табела  – Број HSE лица по акнгажовањима

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

# ПРИЛОЗИ

Прилог 1. ХСЕ

Прилог 2. Списак линија

Прилог 3. Изометрици линија

Прилог 4. Упуство за уградњу ТИ

# УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

Табела  – Усаглашивачи техничког задатка