|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | ИСПИТИВАЊЕ КРОВОВА РЕЗЕРВОАРА У МАНИПУЛАЦИЈИ ПОМОЋУ ДРОНА |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок Прерада |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	2

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	2

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	3

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	3

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ (условно)	4

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ (обавезно)	4

11.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	5

12.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	5

13.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	5

14.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	5

15.	HSE (обавезно)	6

16.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	6

17.	ПРИЛОЗИ	6

18.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	6

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Да (Табела резервоара са основним подацима битним за испитивање попут: пречник, максимална температуром, тип крова, постојање акз, изолације или термозолационог премазa, укупне површине за испитивање, обим испитивања) |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Испитивање без разарања (у даљем тексту ИБР) кровова резервоара помоћу дрона, локација НИС- Блок Прерада.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Приликом израде техничке документације потребно је примењивати важеће законе и прописе Р.Србије као и:

-	Стандарде и интерна упутства која се примењују у НИС-РНП (SRPS, ASME, API, EN, …) и који ће бити доступни извођачу по склапању уговора, односно пре спровођења активности.

- 	Сав потребан материјал, форме и документација за израду извештаја и доставу резултата рада од стране извођача ће се доставити извођачу од стране НИС-РНП по потписивању уговора.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Одређивање мапе стањења лимова на крововима и плашту резервоара техникама испитивања без разарања ултразвучном методом помоћу дрона. Кретање људи по лиму крова је забрањено и све активности је потребно извршити са доступних платформи резервоара уколико је потребно присуство човека у близини мерних места. Максимални број мерних тачака по резервоару је 100.

За све методе испитивања потребно је да извођач располаже особљем адекватних квалификација за употребу уређаја за испитивање без разарања који је монтиран на дрону и да располаже особљем адекватних квалификација и сертификација који се односе на управљање дроном у складу са одговарајућим законима и прописима Републике Србије.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Понуђач мора да има одговарајући кадар који би извршио задатак од доставе радног налога у дефинисаном временском року од стране Инвеститора, НИС-РНП.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Наручилац услуге поседује списак резервоара са основним подацима битним за испитивање попут: пречника, максималне температуре, типа крова, постојање АКЗ, изолације или термозолационог премазa, укупне површине за испитивање. ( прилог 2).

Наручилац, тј. технички надзор Наручиоца, мора да обезбеди VPN приступ за Кориснике Извршиоца.

Наручилац мора да контролише и усаглашава Радне налоге кроз софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.).

Наручилац мора да контролише и усаглашава Записник о извршеној услузи кроз софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.) и томе у одговарајућој електронској форми информише Извршиоца и референта Набавке за предметну услугу у Друштву.

Наручилац је дужан да пропише услове у дозволи за рад за безбедно извођење радова и присуствује уз извођача током спровођења активности.

Наручилац је дужан да омогући спровођење активности извршиоцу у складу са обострано усаглашеном динамиком и термин планом.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Извршилац услуге је обавезан да предузима мере заштите, сигурности и безбедности према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, прописима, правилницима и процедурама које се примењују у РНП и важеће законске регулативе и подзаконске акте из области заштите животне средине.

Извршилац услуге је обавезан да надокнади штете на објекту које проузрокује својом кривицом.

Извршилац услуге је дужан да се придржава кућног реда и поштује фундаментална правила РНП која ће бити презентована за време обуке.

Приликом извршења услуге и израде техничке документације, Извршилац услуге је потребно да:

- поштује обавезе и ограничења уколико иста постоје приликом приступа и кретања на локацији/објекту на којем се врши услуга

- обезбеђења квалитета извршења услуге;

- обезбеђење HSE мера по процедурама у НИС а.д. Нови Сад;

- обезбеђење мера безбедности и заштите на раду, заштитe од пожара и заштитe животне средине

- поштује мере из дозволе за рад

- ангажовање кадровских и техничких капацитета (опрему и квалификованог особља)

- сарадњу и комуникације са техничким лицима Наручиоца

- Понуђач обезбеђује припрему места за ИБР и испитивање, доставља извештај о извршеним испитивањима.

- Понуђач је дужан да поштује обавезе дефинисане у Прилогу 1- обавезе извођача радова са аспекта ХСЕ.

- Извршилац је дужан да усагласи динамику и термин план мерења са Наручиоцем пре отпочињања посла, као и сваку промену уколико буде потребна.

- Извршилац обезбеђује дозволу за извођење лета од цивилног директората летења Републике Србије за сваки појединачни лет или трајну дозволу у времену трајања уговора за локацију РНП, а у изузетним и законски прописаним случајевима и од Министарства Одбране.

- Извршилац не сме да спроводи летове без изричитог захтева/дозволе НИС РНП и без присуства надзора, односно одговорног лица РНП током лета.

Извршилац мора да пошаље имена контаката (минимум један контакт) са свим потребним подацима ( E-mail адреса, број телефона ) као минимум за функционисање процеса слања/пријема Радног налога, јављања и обавештавања кроз CMMS софтверско решење (IBM Maximo ili sl.) у складу са Табелом- Контакт особа Извршиоца.

| Табела - Контакт особа Извршиоца (шаблон и пример) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Име и презиме | Компанија | ОРГ_ДЕО (за Зависна друштва НИС а.д.) | Број телефона | E-mail |

НАПОМЕНА: Контакт особа Извршиоца представља особу која је одређена од стране Извршиоца и која добија информације везане за радни налог (отворен, коригован и сл.) путем E-mail-а и/или СМС ( за радне налоге 1. или 2. приоритета). Као пример можемо навести компанију која има једну заједничку E-mail адресу нпр. office@nis.rs на коју стижу све информације и којој сви запослени имају приступ, исто тако може се десити да се код Извршилаца дефинисана политика да свако од запослених има своју E-mail адресу.

Извршилац је дужан да усагласи динамику и термин план мерења са Наручиоцем пре отпочињања посла, као и сваку промену уколико буде потребна.

Извршилац обезбеђује дозволу за извођење лета од цивилног директората летења Републике Србије за сваки појединачни лет или трајну дозволу у времену трајања уговора за локацију РНП, а у изузетним и законски прописаним случајевима и од Министарства Одбране. Извршилац не сме да спроводи летове без изричитог захтева НИС РНП и без присуства надзора, односно одговорног лица РНП током лета.

Летелице (дронови) и опрема за мерење и испитивање ИБР/видео снимање морају бити власништво понуђача и треба да испуњавају следеће услове:

За летелице:

- Максимална отпорност на ветар до 12 м/с

- Време летења 60мин

- ИП заштита летелице IP55

- Поседовање GPS/Glonass сателитског система позиционирања

- Максимална Видео резолуција 3840х2160 пиксела

- Максимална резолуција слике 8000х6000 пиксела

- Видео формат MP4

- Формат слике некомпримовани JPEG

- Резолуција мерења сонде за ИБР 0.05 - 0.1mm

- Опсег мерења ИБР 1.0 – 50.0mm

- Тачност мерења ИБР +/- 0.05mm

- Могућност мерења преко премаза до 6mm дебљине

- ИП заштита сонде за ИБР ИП65

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Очекивани (оквирни) почетак пружања услуге :  01.07.2026. односно по потписивању и у складу са датумом и терминима у уговору.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

- Све услуге морају бити извршене до дана: 31.12.2026.

Понуђач је дужан да уз Понуду за предметну услугу достави предлог Динамичкг плана, у складу са понуђеним или захтеваним роком вршења услуге. Динамички план мора да садржи дужинe трајања свих активности са јасним приказом њихове међузависности.

Коначан план спровођења ће се усагласити након потписивања уговора.

# ИЗВЕШТАВАЊЕ

Након извршеног испитивања, понуђач мора да испоручи извештај написан на српском језику у року 48 часа. Форма за доставу извештаја биће достављена од стране Наручиоца. У извештају је потребна поред вредности мерења дебљине достављати и локалне координате мерених тачака које се могу употребљавати за понављање мерења у будућности.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Како би се урадио пријем извршене комплетне или дела услуге понуђач мора да достави:

- Извештај о извршеном испитивању.

- Записник о извршеној услузи.

- Извештај и Записник може да садрже 1 или више резервоара који су комплетно испитани до испуњења комплетне услуге дефинисане овим техничким задатком

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Табела - Технички квалификациони критеријуми

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимално 5 лиценцираних пилота за управљање летелицама (дроновима) стално запослених код понуђача / извршиоца услуге (Није дозвољен конзорциони уговор са учешћем запослених трећих лица) | МА обрасци запослених. Лиценце директората цивилног ваздухопловства за те запослене Није дозвољен конзорциони уговор |
| 2. | Минимално 5 летелица (дронова) у складу са техничким захтевима овог техничког задатка дефинисаних које морају бити власништво понуђача и треба да испуњавају техничке захтеве овог техничког задатка (није дозвољено власништво трећих лица, подизвођача или конзорцијума) | Упис у регистар директората цивилног ваздухопловства на име понуђача (није дозвољено власништво трећих лица, подизвођача или конзорцијума) |
| 3. | Опрему за мерење ИБР у складу са овим техничким задатком (Тачка 8) | Техничка спецификација уређаја за мерење произвођача сонде за ИБР |
| 4. | Сертификат за приступ тајним подацима за правно лице понуђача посебно издат од стране канцеларије за националну безбедност и заштиту тајних података Владе Републике Србије | Сертификат за приступ тајним подацима за правно лице (за све чланове конзорцијума) издат од стране канцеларије за националну безбедност и заштиту тајних података Владе Републике Србије за извршиоца услуге |
| 5. | Једног ICT инжењера за подршку софтверу/хардверу који су предмет овог техничког задатка стално запосленог код понуђача | МА образац запосленог |
| 6. | Референца понуђача из области предметног посла. Понуђач / извршиоц услуге треба да има остварене најмање 1 референтну услугу у последњих пет година у индустрији. Под једном референтном услугом сматра се потпуно испуњен уговор. | Потврда руководиоца предузећа са навођењем броја и датума уговора, назива Наручиоца и описа извршене услуге. |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Цене дати по сваком резервоару који је се налази у списку у прилогу овог техничког задатка, а затим

рекапитулацију направити према захтевима у табели

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Одређивање мапе корозије на крововима резервоара, техником, утлразвучном методом помоћу дрона | ком | 23 | / |  |
| 2. | Израда извештаја | ком. | 23 | / |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

# HSE

15.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Коначни ниво HSE ризика –односи се на предмет набавке у целини

      - Висок ризик (В);

15.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Никола Сладојевић, Главни инспектор контроле.

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Југослав Илић, Руководилац службе за безбедност и здравље на раду.

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку и прилогу 3 НЅЕ Споразума: Захтеви према извођачу са аспекта НЅЕ.

# ПРИЛОЗИ

Прилог 2. Табела резервоара са основним подацима битним за испитивање.

# УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

Табела – Усаглашивачи техничког задатка