|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Поправка и одржавање CNC обрадног центра – DV1722 |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | НАФТАГАС Технички сервиси д.о.о. Зрењанин |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	2

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	2

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	3

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	3

9.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	3

10.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	3

11.	ПРИЈЕМ  ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	3

12.	ГАРАНТНИ РОК	3

13.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	3

14.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	4

15.	HSE	5

16.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	5

17.	ПРИЛОЗИ	5

18.	УСАГЛАШИВАЧИ	6

- КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Да (Техничка документација) |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

- ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предвиђене активности су сервисирање CNC обрадног центра – Pinnacle DV1722 (Fanuc OiM управљачка јединица) за потребе Нафтагас – техничких сервиса, Погон одржавање процесне опреме и манипулације. Локација машине је у Панчеву, машинска радионица у склопу РНП.

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач је пре давања понуде дужан да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Пре ступања у било какав рад у машинској радионици ТХСа по потреби потребно је исходовати Дозволу за рад а обавезно урадити процену ризика код ХСЕ лица. Обавеза извршиоца услуге је да најави свој долазак код ХСЕ лица и да обезбеди сву неопходну документацију за дозволу и акт о процени ризика.

Током вршења предметне услуге потребно је да се Извршилац услуге придржава свих прописа и стандарда који су прописани у НИС-у  у дозволама за рад.

У случају размене поверљивих података или приступа истима неопходно је поштовати интерне акте којима се регулише област заштите поверљивости.

- ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Од пружаоца услуге се очекује да обавља сервисирање алатне машине CNC обрадни центар – DV1722. С тим у вези потребно је да:

- Поседује сву потребну техничку документацију и знања за извршење услуге сервиса алатне машине CNC обрадни центар – DV1722.

- Да има запослене сервисере за све врсте радова (машински, хидраулички, електро-инструментални)

- По позиву наручиоца изађе на локацију у року 48 часова ради отклањања квара или извршења дефектације (ако је у питању већи квар)

- Обезбеди потребне резервне делове за отклањање квара

- ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Достављене понуде морају садржати:

- Референце везане за поправку исте или сличних CNC обрадних центара у задњих 5 година

- Број запослених сервисера/инжењера по специјалностима

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Наручилац је у обавези да пружи потребну подршку извршиоцу услуге у виду:

- Издавања дозвола за рад на локацији

- Обезбеђење виљушкара или дизалице за дизање тешких комада

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Од извршиоца се захтева да:

- Поседује сву потребну техничку документацију

- Обезбеди неопходан материјалу у траженом квалитету, потребан за тражену услугу

- Обезбеди транспорт материјала до наручиоца

- Пре почетка радова обезбеди потребну усмену или писмену сагласност наручиоца

- Води дневну евиденцију извршених радова

- Поштује сва HSE правила по процедурама у НИС а.д. Нови Сад и НАФТАГАС Техничких сервиса. Види прилог “ХСЕ захтеви” у ком се налази извод захтеваних ХСЕ правила.

- РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Услуга се уговара на период од 2 годинe , од дана увођена Извршиоца услуге у посао, или до истека вредности уговора (уколико овај услов наступи раније).

- ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

По завршетку сервисних радова обавезна је потврда пуне функционалности машине у присуству оператера наручиоца, а везано за разлог сервисирања.

За уграђене делове потребно доставити одговарајуће атесте или потврду о пореклу робе.

- ПРИЈЕМ  ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Услов за пријем извршене услуге је потписан записник о извршеним услугама.

- ГАРАНТНИ РОК

- Захтевани гарантни рок за извршену услугу је 24 месеца;

- Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје и потписивања записника о извршеној услузи

- ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поседује сву потребну техничку документацију и знања за извршење услуге сервиса алатне машине CNC обрадни центар – DV1722. | Потврда да је произвођач машине, овлаштени сервисер или да поседује техничку документацију произвођача, односно квалификоване раднике који су учествовали у активностима сервиса и одржавања CNC обрадних центара |
| 2. | Да има запослене сервисере за све врсте радова (машински, хидраулички, електро-инструментални). | Доставити копију 1 стране уговора, стране са овером и МА образац за своје запослене или уговор о пословно техничкој сарадњи са другом фирмом са претходно траженим подацима |
| 3. | Да поседује ресурсе да по позиву наручиоца изађе на локацију у року 48 часова ради отклањања квара или извршења дефектације (ако је у питању већи квар). | Потписана изјава |
| 4. | Да је у стању да обезбеди потребне резервне делове за отклањање квара. | Потписана изјава |

- ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Препоручене Количине | Јединична цена РСД (без ПДВ) | Укупно РСД (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Излазак на терен и извођење дефектације | Ком. | 2 |  |  |
| 2. | Замена уља и филтера у свим подсклоповима, замена потрошних елемената, ремонт уљног система и уградња резервних делова ( клизне стазе, систем за подмазивање ваздуха, бустер цилиндара Z осе, систем за уљни притисак, вратило руке за замену алата, спирална завојница гнезда алата, уљно хлађење главног вретена) | Ком. | 2 |  |  |
| 3. | Сервис и одржавање геометрије машине ( умеравање и калибрисање радног стола, главног обртног вретена) | Ком. | 2 |  |  |
| 4. | Сервис и одржавање Fanuc OiM управљачке јединице | Ком. | 2 |  |  |
| 5. | Сервис,набавка и замена делова свих преносника, зупчасти каишеви, транспортер струготине… | Ком. | 2 |  |  |
| 6. | Редован сервис система за расхлађивање, Chiler | Ком. | 2 |  |  |
| 7. | Редован сервис механичких компоненти | Ком. | 2 |  |  |
| 8. | Редован сервис интрументалних делова | Ком. | 2 |  |  |
| 9. | Редован сервис електронике | Ком. | 2 |  |  |
| 10. | Редован сервис хидраулике | Ком. | 2 |  |  |
| 11. | Цена норма часа за непредвиђене радове | НЧ | 1 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

Понуђач не сме вршити никакве измене у оквиру предмера материјала и радова.

- HSE

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поправка CNC обрадни центар – DV1722. |  |  | Н |

15.2 Одређивање  одговорних лица у процесу „ Управљање  извођача са  аспекта HSE“

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Саша Тонковић, Руководилац одељења машинске обраде и израде делова.

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ – 214  уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Небојша Јокић, Експерт за ХСЕ.

Извођач радова је обавезан да поштује сва нормативна документа и нормативно-методолошка документа НИС а.д Нови Сад и Нафтагас Технички сервиси д.о.о. Зрењанин и сву регулативу и легислативу Републике Србије из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара, заштите животне средине, безбедности саобраћаја и радних односа и запошљавања.

- САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

- ПРИЛОЗИ

- ХСЕ захтеви

- Техничке карактеристике машине, Прилог 1 - CNC

- УСАГЛАШИВАЧИ

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Александар Јовановски |
| Руководилац пројекта: | Саша Тонковић |
| Одговорно лице за HSE | Небојша Јокић |
| Представник Департмана за IT и Представник ФKЗ, Сектора за заштиту информација када је у питању ТЗ којим је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом, односно када технички захтев има утицаја на заштиту података о личности. | … |
| Задужено лице за EnMS у случају да се ради о набавци СУ који подлежу критеријумима и условима енергетске ефикасности | … |
| Представник Сектора за заштиту животне средине, Функције за НЅЕ у случају набавке услуга збрињавања опасног отпада | … |