|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Набавка услуге сервисирања теретних возила марке Schwarzmϋller |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок Промет |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	2

5.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	4

6.    РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ……………………………………….4

7.    ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА……………………………………………………………………………………..5

8.   ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ………………………………………………………………………………5

9.	ГАРАНТНИ РОК	5

10.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	5

11.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА (Оквирно процењена годишња количина)	8

12.	HSE	28

13.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	28

14.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	28

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| 1.5 Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Не |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Назив услуге: Сервисирање теретних возила марке Schwarzmϋller

Опис: Добављач који достави најповољнију понуду ће бити носилац целокупног обима посла. Са техничке стране Добављачи могу да конкуришу ако задовољавају техничке квалификационе критеријуме.

Место извршења услуге: У радионицама Добављача и на терену. Набавка је потребна за регионе-градове: Нови Сад, Панчево, Смедерево, Пожега и Ниш.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач је пре давања понуде дужан да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Добављач је дужан да на захтев Наручиоца изврши услугу прегледа и поправке возила по потреби у уговореном року и у складу са овим Техничким задатком и Уговором. Обим услуге подразумева:

- Редован сервис након пређеног одређеног броја километара према фабричком упутству произвођача возила;

- Корективно одржавање по потреби наручиоца, у зависности од врсте квара на: уређају за заустављање, огибљењу, шасији, сигнализацији и друго;

- Ванредно одржавање

- У случају незгоде - хаварије било које врсте, насилно или од стране трећих лица

- У случају када су кварови проузроковани нестручним руковањем возилом

- У случају дејства природних катастрофа (земљотрес, град, пожар...)

- У случају оштећења боје на возилу које захтевају аутолимарске и/или аутофарбарске радове

- У свим осталим случајевима који захтевају некакав вид одржавања, а не потпадају под обим услуга - редовног сервисирања возила

- Одржавање возила на терену, по потреби, 24 часа дневно, 365 дана у години

- Шлепање возила уколико није у возном стању од места квара до сервиса, рачунајући километре само у правцу шлепања од места квара.

Понуђач мора бити у стању да утврди узрок било ког квара (способан у смислу поседовања одговарајућих дијагностичких уређаја и оспособљен са стручним лицима).

Понуђач мора да поседује складиште за делове и репроматеријал које је снабдевено потребном количином делова из програма SCHWARZMULLER, најкасније до почетка ступања уговора на снагу.

Понуђач мора да поседује радни простор са минимум два канала опслуге/радна места од којих један у сваком тренутку мора бити на располагању за возила НИС Блока Промет, уколико се појави потреба за сервисирањем истих.

Уколико понуђач у процесу сервисирања возила ангажује подизвођаче, мора их дефинисати (мора дати опис њихових сервисних капацитета – простор, алати, обученост људства...) приликом слања тендерске Понуде. Изабрани Добављач мора Наручиоцу послати Уговор о пословно техничкој сарадњи између изабраног Добављача и његовог подизвођача који ће вршити радове на возилима Наручиоца, у року од 30 дана од обостраног потписивања Уговора између Добављача и Наручиоца.

Уколико се у току реализације Уговора са Наручиоцем/процесу сервисирања возила појави потреба за ангажовањем додатних подизвођача, Понуђач је у обавези да прибави претходну сагласност Наручиоца, као и да достави квалификације подизвођача и обострано потписан Уговор о пословно техничкој сарадњи.

Понуђач мора бити спреман да по потреби изврши поправке возила и на терену, као и да поседује одговарајуће превозно средство са којим би пребацио неисправно возило у радионички простор и исто после поправке вратио на место преузимања возила.

Максимални рок изласка сервисера Добављача на терен ради извршења поправке возила Наручиоца је 12 сати од обавештења од стране Наручиоца усменим (пропраћено писаним) и/или писаним путем (електронска пошта, SMS/Viber/Whatsapp порука и друго). Добављач је дужан да изврши потврду да је примио обавештење од Наручиоца у року од максимално 2 сата од пријема обавештења усменим (пропраћено писаним) и/или писаним путем (електронска пошта, SMS/Viber/Whatsapp порука и друго), у току радног времена сервиса добављача (уколико обавештење наручиоца буде послато добављачу у периоду краћем од два сата пре краја радног времена сервиса добављача, рок за извршење потврде о пријему обавештења Наручиоца преноси се на наредни радни дан сервиса Добављача)

У случају да Добављач не испоштује дефинисани рок изласка на терен или одбије да изађе на терен према налогу Наручиоца, Наручилац ће Добављачу издати писано упозорење.

Пређени пут пребацивања (шлепања) неисправног возила може се наплатити само у правцу шлепања возила, не могу се обрачунавати километри где превозно средство за шлеп иде ка месту где је возило корисника остало у дефекту.

Понуђач може уграђивати само оригиналне резервне делове или потребне материјале за тип возила на који се уграђују са важећим атестом или уверењем о квалитету издато од произвођача дела или надлежне институције у Србији. Делови који нису атестирани нису прихватљиви. Уколико није могућа поправка одређених делова, склопова или агрегата исти се морају заменити новим и исправним. Наручилац задржава право да у било ком тренутку може тражити од изабраног Добављача на увид сертификате резервних делова који доказују оригиналност истих, а које изабрани Добављач мора доставити у истом или најкасније наредном календарском дану.

Листа резервних делова и величина лагера, коју добављач мора стално поседовати, треба да је таква да се сваки могући квар на било ком возилу које је предмет овог тендера, може се отклонити у прописаном - уговореном року дефинисаним у Упуту у сервис, а пре тога на Понуди Добављача.

Уколико се у случају радова оправке возила укаже потреба за санацијом транспортног суда, укључујући заваривање, вршење термичке изолације, преправки цевне инсталације на мерно-претакачкој опреми, мењање вентилске групе и друге сличне радове на превозним средствима, потребно је добити сагласност Именованог тела.

Понуђач је дужан да све делове изграђене из возила Сектора за секундарни транспорт (ССТ) (који не представљају опасан отпад, како оне које не могу да се даље употребљавају, тако и оне предвиђене за ремонт) складишти до 30 дана и води евиденцију о истим, као и да на упит стави Наручиоцу ту евиденцију и делове на увид.

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Након извршене дефектаже возила, изабрани Добављач је дужан да Наручиоцу достави Понуду са потребним радовима и деловима за замену у року од једног календарског дана уз назнаку делова и услуга које нису саставни део Спецификације у овом Техничком задатку (уколико постоје), а који су саставни део ценовника резервних делова који Понуђач мора доставити Наручиоцу према тачки 11 овог Техничког задатка. Понуда мора да садржи рок завршетка радова. Услов за почетак пружања услуге је:

- потписана Понуда Добављача од стране Наручиоца

- издат комплетно потписан Упут у сервис (Прилог 1).

- РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Изабрани Добављач је у обавези да услуге извршава без одлагања у најкраћем потребном року од тренутка добијања налога од стране Наручиоца.

Изабрани Добављач је у обавези да организује дефектажу возила у истом дану када се захтева дефектажа возила од стране запослених Наручиоца, или, уз сагласност Наручиоца, најкасније у наредном дану.

Изабрани Добављач, након дефектаже возила, у Понуди наводи временски рок који му је потребан за извршење радова, а који Наручилац може да прихвати уписујући исти у Упут у сервис и слањем потписаног Упута Добављачу. Рок за извршење услуге почиње да важи од тренутка достављања потписаног Упута у сервис Добављачу електронском поштом или, услед хитности поправке, након што Наручилац писано обавести Добављача (електронска пошта, Viber/Whatsapp/SMS порука и друго) да може започети поправку, након чега ће у најкраћем року Наручилац Упут накнадно послати Добављачу. Добављач је дужан да изврши потврду пријема обавештења о сагласности за почетак радова од стране Наручиоца усменим (пропраћено писаним) и/или писаним путем (електронска пошта, SMS/Viber/Whatsapp порука и друго), као и потврду да је извршена достава Упута у сервис од стране Наручиоца, а све у року од 2 сата од добијеног обавештења и Упута у сервис, а у току радног времена сервиса добављача (уколико обавештење наручиоца буде послато добављачу у периоду краћем од два сата пре краја радног времена сервиса добављача, рок за извршење потврде о пријему обавештења Наручиоца преноси се на наредни радни дан сервиса Добављача)

Максимални рок за извршење Услуге дефинисан је у тачки 10 овог Техничког задатка – Технички квалификациони критеријуми и износи 10 календарских дана. Од Добављача се очекује да се максимални број дана користи искључиво за поправке које захтевају изузетно велики обим радова или услед потребе за деловима возила који се веома ретко мењају. Добављач је дужан да свој рад организује тако да се задржавање возила Наручиоца у сервису сведе на минимално неопходно тако што ће испоштовати сваки захтев Наручиоца да се возило одмах узме у рад, да има адекватну снабдевеност магацина (на високом нивоу и у складу са обимом посла Наручиоца), као и да има добро организовану набавку оригиналних делова која се може спровести у кратком року.

Ако Извршилац не извршава уговорене услуге у складу ca роком извршењa дужан је да Наручиоцу плати – на име уговорне казне износ у висини од 0,1% од укупно уговорене цене без ПДВ и то за сваки дан прекорачења уговореног рока. У случају да је кашњење у извршењу услуга дуже од десет календарских дана, Наручилац има право на наплату уговорне казне у износу од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ.

Искључиво уз писмену сагласност Наручиоца, рок за извршење услуге се може кориговати, а да превазилази максимално дозвољени рок од 10 дана дефинисан у Тачки 10 овог Техничког задатка.

Добављач је у обавези да Наручиоца (запослене Базе транспорта и Службе за одржавање транспортних средстава) писаним и усменим путем, обавести на дан завршетка радова о могућности преузимања возила из сервиса чак и уколико је дан завршетка радова ранији у односу на рок дефинисан Упутом. Уколико Наручилац редовном контролом, приликом посете сервису, утврди да није правовремено обавештен о завршетку радова издаће писано упозорење изабраном Добављачу.

Добављач је дужан да достави податке (бр.тел. и e-mail адресу) одговорних лица за комуникацију на које ће им се  упућивати Упути у сервис.

Услуга се сматра извршеном обостраним потписањем Записника о извршеној услузи (Прилог 2).

- OБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Изабрани Добављач је у обавези да једном месечно (до петог радног дана у месецу), а у току целокупног периода важења Уговора, достави Наручиоцу извештај, у форми Excel табеле, о извршеним радовима (по врсти радова) и замењеним/поправљеним деловима на возилима (која су предмет овог Техничког задатка) у претходном периоду. Еxcel табела мора бити усаглашена са Наручиоцем у року од 15 дана од обостраног потписивања Уговора.

Основне информације извештаја су: број понуде, регистрација возила, датум почетка радова, датум завршетка радова, списак замењених/поправљених делови и употребљена количина делова, број норма часова за поправку истих.

Извештај Добављач доставља Наручиоцу на email адресе запослених у Служби за одржавање транспортних средстава, које ће накнадно бити достављене Изабраном Добављачу.

- ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Након извршених радова у сервису радове прима овлашћени представник Наручиоца. Након пријема возила из сервиса саставља се Записник о извршеној услузи (Прилог 2). Записник о извршеној услузи својим потписом оверавају представник Добављача, а од стране Примаоца услуге(Наручиоца) Руководилац Базе или лице које он овласти.Обострано потписан Записник са обавезним унетим бројем пријема услуге у САП-у ће Добављачу послати електронском поштом запослени Службе за одржавање транспортних средстава.

Уколико нису извршени сви радови и/или је квалитет радова незадовољавајућ возило се не може преузимати, а уколико се Добављач не слаже са примедбама одмах се покреће званична процедура рекламације.

# ГАРАНТНИ РОК

Понуђач у складу са обавезним условима тендера мора понудити гарантни рок мин 12 месеци за уграђене делове и изведене услуге осим ако за одређене ставке није другачије наведено.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Технички квалификациони критеријуми су критеријуми које је добављач у обавези да испуни како би стекао право да конкурише за набавку ове услуге.

| Рд.бр | Критеријум | Документација која се доставља |
| --- | --- | --- |
|  | Како би стекао право учешћа на тендеру понуђач је дужан да достави изјаву да је сагласан са свим условима наведеним у „Техничком задатку“ који је саставни део тендерске документације. | Оверена изјава понуђача |
|  | Право конкурисања имају добављачи који имају минимум две године искуства на пословима сервисирања возила која су предмет овог тендера. Вредност референтних послова у последње 2 године мора бити минимум 7.500.000,00 динара/годишње. | Као доказ потребно је доставити оверене изјаве од стране овлашћених лица Наручиоца којима је понуђач пружао услуге у периоду од две године и који укупно у свом возном парку имају минимум 5 возила која по марки одговарају возилима која су предмет овог тендера. Потребно је навести врсту изведених радова, период у ком су изведени као и појединачне вредности посла, као и контакт особе овлашћених лица Наручиоца. Понуђач мора Наручиоцу (запосленима Службе за одржавање транспортних средства) дати Фактуре на увид приликом аудита радионица који ће се извршити након завршеног рока за пријем Понуда. Уколико подаци из Фактуре не представљају поверљив податак, Понуђачи ће доставити Фактуру на увид Наручиоцу, на којој морају бити видљиви следећи подаци: датум промета услуга, спецификација делова и услуга, тотал износ Фактуре. |
|  | Понуђач мора да поседује: - Радни простор од минимум два канала/радна места опслуге у радионици од којих 1 у сваком тренутку мора бити на располагању за возила НИС Блок Промет уколико се појави потреба за поправком возила Наручиоца. - Складиште за делове и репроматеријал које је снабдевено потребном количином делова из програма SCHWARZMULLER најкасније до почетка ступања уговора на снагу, а како би се свака поправка возила Наручиоца извршила у року од максимално до 10 календарских дана. - Довољан број извршилаца како би се сви радови, који се односе на тачку 4.1 редовно одржавање, извршили у року од максимално до 10 календарских дана. (детаљна процедура описана у тачки 6.) | Понуђач мора доставити оверену изјаву да ће возила НИС-а имати предност приликом узимања у рад и да ће у сваком тренутку 1 канал/радно место опслуге у сваком тренутку бити на располагању Наручиоцу уколико се појави потреба за поправком возила Наручиоца. Понуђач мора доставити Изјаву да му је снабдевеност и обезбеђење резервних делова, као и број извршилаца радова, таква да сваку услугу која је предмет овог техничког задатка може извршити у максималном року до 10 календарских дана од добијања потписаног Упута у сервис или писаног обавештења Наручиоца ( електронска пошта, Viber/Whatsapp/SMS порука и друго) о почетку поправке возила Наручиоца (у зависности од хитности поправке) .Као и да ће доставити потврду усменим (пропраћено писаним) и/или писаним путем (електронска пошта, SMS/Viber/Whatsapp порука и друго) да је примио обавештење и/или Упут у сервис. Понуђач мора доставити оверену изјаву да ће максимални рок од 10 дана бити коришћен искључиво за поправке које захтевају изузетно велики обим радова или услед потребе набавке делова возила који се веома ретко мењају, а да ће поправке редовног обима бити у складу са реалним захтеваним временом за извршење истих. |
|  | Могућност сервисирања возила како у радионици, тако и на терену. Сервисирање на терену се врши по потреби, 24 часа дневно, 365 дана у години. | Понуђач мора доставити изјаву о могућношћу сервисирања возила како у радионици, тако и на терену, a да се сервисирање на терену, по потреби, врши 24 часа дневно, 365 дана у години. |
|  | Наручилац, у току важења Уговора, има право на периодичне контроле дефектаже/ радова на возилима Наручиоца која су предмет овог Техничког задатка. Контрола може бити извршена у току дефектаже, у току извршења радова или након извршених радова, у сервису Понуђача или на терену, а према жељи Наручиоца. Контрола би Понуђачу била унапред најављена од стране Наручиоца. Контролу би вршио запослени Службе за одржавање транспортних средстава или лице које се накнадно овласти. Приликом контроле радова, Наручилац ће извршити контролу сертификата резервних делова који потврђују оригиналност истих, као и физички преглед резервних делова како би се потврдила оригиналност резервних делова. | Понуђач мора доставити изјаву о сагласности на наведене контроле Наручиоца. |
|  | Након завршетка рока за пријем Понуда свих Понуђача, Наручилац може извршити детаљан аудит радионица свих Понуђача, у најкраћем могућем року, како би се уверио да радионице задовољавају услове дефинисане овим Техничким задатком и да могу задовољити потребе Наручиоца за предвиђени обим посла. Наручилац задржава право да Понуђаче дисквалификује из даље тендерске процедуре уколико радионица Понуђача не задовољава услове Наручиоца. | Понуђач мора доставити изјаву о сагласности на наведену контролу радионице. |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА (Оквирно процењена годишња количина)

ОКВИР ШАСИЈЕ НА ЗАДЊОЈ ОСОВИНИ:

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ/Ј.М. | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5+(6x7)) |
| 1. | Чекрк за сајлу 70 mm | 1 | 15.1142 |  |  |  |  |
| 2. | Заштитни лим | 1 | 1.4301¦BL 3*235*1267 |  |  |  |  |
| 3. | Врата са омчом за затварање | 1 | 1.4301¦BL 4*165*192 |  |  |  |  |
| 4. | Шарка 180º | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Држач хаубе са великом спојницом | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Вијак са упуштеном главом | 1 | DIN 7991 A2-70¦M5*16 |  |  |  |  |
| 7. | Шестоугаона навртка са стезним делом | 1 | DIN 980 GEOMET¦M5 |  |  |  |  |
| 8. | Подлошка | 1 | DIN 134 GEOMET¦M5 |  |  |  |  |
| 9. | U-профил за држаче клоцни | 1 | 1.4003¦BL 4*130*522 |  |  |  |  |
| 10. | Држач за клоцне | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Шестоугаони завртањ (навој од главе) | 1 | DIN 933 A2-70¦M8*25 |  |  |  |  |
| 12. | Подлошка | 1 | DIN 125 A2-70¦M8 |  |  |  |  |
| 13. | Шестоугаона навртка са стезним делом | 1 | DIN 985 A2-70¦M8 |  |  |  |  |

ОСОВИНСКИ СКЛОП

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+(6x7)) |
| 1. | Осовина TE5/8KC7-9 DCA-WEIGHTMASTER | 3 | 2140/1400 |  |  |  |  |
| 2. | Завртањ | 30 | ¦M22*1.5*195 |  |  |  |  |
| 3. | Навртка | 30 | ¦M22 |  |  |  |  |
| 4. | Притисни диск | 36 |  |  |  |  |  |
| 5. | Хабајући диск | 18 |  |  |  |  |  |
| 6. | Амортизер | 18 |  |  |  |  |  |
| 7. | Завртањ | 30 | ¦M20*1.5*130 |  |  |  |  |
| 8. | Завртањ | 30 | ¦M20*1.5*100 |  |  |  |  |
| 9. | Навртка | 36 | ¦M20 |  |  |  |  |
| 10. | Ваздушни јастук | 24 | 300 |  |  |  |  |
| 11. | Завртањ | 36 | ¦M12*80 |  |  |  |  |
| 12. | Навртка | 36 | ¦M12 |  |  |  |  |

ПОДИЗАЧ ПРЕДЊЕ ОСОВИНЕ

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+(6x7)) |
| 1. | Подизач осовине AL-463 | 6 | DAIMLER DCA WEIGHTMASTER |  |  |  |  |
| 2. | Филтер вентилације ваздуха | 6 |  |  |  |  |  |
| 3. | Наглавак | 6 | Челик¦M12*1.5 |  |  |  |  |
| 4. | Осигуравајући завртањ | 12 | Челик ¦G=M12*1,5 |  |  |  |  |
| 5. | Вентил подизне осовине | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Кабл за вентил подизне осовине | 3 | ¦2000MM |  |  |  |  |
| 7. | Кабл за помоћ при покретању | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | GE утичница | 3 | Месинг¦D=8*1 G=M22*1.5 |  |  |  |  |
| 9. | GE утичница | 3 | Месинг |  |  |  |  |
| 10. | ТЕ утичница | 3 | G=M22*1.5 Месинг¦D1=12*1.5 D2=8*1 |  |  |  |  |
| 11. | ЕL утичница | 3 | G=M14*1.5 Месинг¦D1=8*1 D2=8*1 D3=8 |  |  |  |  |

ПОДВОЗНА ЗАШТИТА АЛУМИНИЈУМСКА

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 5+=((6x7)) |
| 1. | Подвозна заштита од алуминијума EUROPOINT II | 3 | ALU-RAL9010¦ L=2410 |  |  |  |  |
| 2. | Шестоугаони завртањ (навој од главе) | 36 | DIN 933 A2-70¦M12*35 |  |  |  |  |
| 3. | Подлошка | 72 | DIN 125A GEOMET¦M12 |  |  |  |  |
| 4. | Опружни прстен | 72 | DIN 127 A2-70¦M12 |  |  |  |  |
| 5. | Шестоугаона навртка | 36 | DIN 934 A2-70¦M12 |  |  |  |  |
| 6. | Држач за ознаке | 6 | Пластика ¦520*140 |  |  |  |  |
| 7. | Сабирник за нечистоћу 1-делни | 3 | ¦2400*270 |  |  |  |  |

ЕЛЕКТРО ПРИКЉУЧЦИ

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) |  | ЦЕНА без ПДВ-а |  | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 (5+(6x7)) |
| 1. | Прекидач 1/0 | 2 |  | TMU |  |  |  |  |  |
| 2. | Прекидач | 2 |  | ASL |  |  |  |  |  |
| 3. | Прекидач | 2 |  | LIFTACHSE |  |  |  |  |  |
| 4. | Кућиште | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Кућиште прикључка за струју | 2 |  | Штекер 9-пински X7 |  |  |  |  |  |
| 6. | Контактна опруга | 2 |  | ¦1,5-2,5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Клинови | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Утичница за кабл | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Равни уложак за осигурач | 3 |  | 5А светло браон |  |  |  |  |  |
| 10. | Равни уложак за осигурач | 3 |  | 7,5А браон |  |  |  |  |  |
| 11. | Равни уложак за осигурач | 3 |  | 10А црвени |  |  |  |  |  |
| 12. | Хидраулична утичница | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Разводна кутија | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Кабл за SMARTBOARD | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Електронска јединица | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Кабл уземљења - моталица | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

ЧЕКРК

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5+(6x7)) |
| 1. | Међуплоча | 1 | ZELLAMID ¦PL 0.8*250*280 |  |  |  |  |
| 2. | Потпорни челични стуб | 1 | ¦BH 830 FH 460 |  |  |  |  |
| 3. | Шестоугаони завртањ | 2 | DIN 933 A2-70¦M16*45 |  |  |  |  |
| 4. | Подлошка | 4 | DIN 125 A2-70¦M16 |  |  |  |  |
| 5. | Шестоугаона навртка са стезним делом | 2 | DIN 985 A2-70¦M16 |  |  |  |  |
| 6. | Потпорни угаоник | 1 | 5083-H111 ¦BL 8*126*325 |  |  |  |  |

ФЕЛНЕ

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5+(6x7)) |
| 1. | Фелне ALCOA 11.75*22.5 | 1 | 281/335/10/120/26/26 |  |  |  |  |
| 2. | Фелна Челична | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Навртка точка алуминијум+челик | 320 | ¦M22*1.5 |  |  |  |  |

САНДУК ЗА ШТАМПАЧ

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5+(6x7)) |
| 1. | Сандук за штампач | 1 | Алуминијум ¦H=380 |  |  |  |  |
| 2. | Врата | 1 | 5754-H22 ¦BL 3*407*589 |  |  |  |  |
| 3. | Гасни амортизер 100N | 19 |  |  |  |  |  |
| 4. | Упуштени завртањ | 36 | DIN 7991 A2-70¦M6*25 |  |  |  |  |
| 5. | Подлошка | 36 | DIN 134 GEOMET¦M6 |  |  |  |  |
| 6. | Шестоугаони завртањ (навој до главе) | 36 | DIN 933 A2-70¦M6*30 |  |  |  |  |
| 7. | Шестоугаона навртка | 36 | DIN 934 A2-70¦M6 |  |  |  |  |
| 8. | Шестоугаона навртка са стезним делом | 36 | DIN 985 A2-70¦M6 |  |  |  |  |
| 9. | Заптивка за компресионо затварање | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | Компресионо затварање са цилиндром | 10 |  |  |  |  |  |
| 11. | Шестоугаони завртањ (навој до главе) 8.8 | 75 | DIN 933 GEOMET¦ M6*10 |  |  |  |  |
| 12. | Шарка 180º | 3 |  |  |  |  |  |
| 13. | Хабајући лим | 1 | 1.4301 ¦BL 1*15*50 |  |  |  |  |
| 14. | Заковица | 1 | ¦4.8*9.5 |  |  |  |  |
| 15. | Заптивни профил | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Шестоугаони завртањ (навој до главе) | 1 | DIN 933 A2-70¦M8*25 |  |  |  |  |
| 17. | Подлошка | 36 | DIN 125 A2-70¦M8 |  |  |  |  |
| 18. | Шестоугаона навртка са стезним делом | 36 | DIN 985 A2-70¦M8 |  |  |  |  |
| 19. | Одбојник од гуме и метала | 10 | 1*навој/1*IG M6 изведба B ¦D=20 H=15 |  |  |  |  |
| 20. | Рибон за штампач | 48 |  |  |  |  |  |
| 21. | Брава сандука | 10 |  |  |  |  |  |

АРМАТУРНИ ОРМАН

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5+(6x7)) |
| 1. | Гасни амортизер 700N | 19 |  |  |  |  |  |
| 2. | Угаони зглоб | 10 | DIN71802 |  |  |  |  |
| 3. | Шестоугаона навртка са стезним делом | 76 | DIN 985 A2-70¦M8 |  |  |  |  |
| 4. | Подлошка | 76 | DIN 134 DACROMET¦M8 |  |  |  |  |
| 5. | Шестоугаони завртањ | 36 | DIN 934 DACROMET¦M8 |  |  |  |  |
| 6. | Компресионо затварање са цилиндром | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Заптивка за компресионо затварање | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Заустављач компресионог затварања | 10 | 1.4301 ¦BL 2*35*50 |  |  |  |  |
| 9. | Заковица AVINOX | 10 | Стезно подручје 4-6mm VA/VA¦4.8*11 |  |  |  |  |
| 10. | Еластична ручка са удубљењем | 10 |  |  |  |  |  |
| 11. | Гумени одбојник | 10 | 30 X 15 H |  |  |  |  |
| 12. | Конусни одбојник | 10 | A2-70¦6*25 |  |  |  |  |
| 13. | Заптивни профил | 10 | Стезно подручје 1,5-3mm |  |  |  |  |
| 14. | Вучна шипка за зауставним делом | 10 | Тип 6841-3 |  |  |  |  |
| 15. | Шестоугаони завртањ (навој до главе) | 36 | DIN 933 A2-70¦M6*20 |  |  |  |  |
| 16. | Подлошка | 36 | DIN 125 A2-70¦M6 |  |  |  |  |
| 17. | Шестоугаона навртка са стезним делом | 36 | DIN 985 A2-70¦M6 |  |  |  |  |

БРАНИК И БЛАТОБРАН

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5+(6x7)) |
| 1. | Блатобран-полулопта са држачем | 19 | ¦B430 L1900 |  |  |  |  |
| 2. | Блатобран полулопта-SUPRA са држачем | 19 | ¦B430 L2375 |  |  |  |  |
| 3. | Затварач са чепом | 19 | ¦D=31 |  |  |  |  |
| 4. | Завесица гумена Schwarzmüller | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Алуминијумски браник | 2 |  |  |  |  |  |

ДРЖАЧ РЕЗЕРВНОГ ТОЧКА

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5+(6x7)) |
| 1. | Дизалица за резервни точак са преклопном ручком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ручка за причвршћивање резервне гуме | 1 | 1.4003¦L=400 |  |  |  |  |
| 3. | Навртка држача резервног точка | 1 | V2A¦ |  |  |  |  |
| 4. | Осигурач увртања навртке | 1 | 1.4301 ¦RD 12*450 |  |  |  |  |
| 5. | Опружни утикач-дупли | 1 | DIN 11024 ¦3MM |  |  |  |  |
| 6. | Ланац са чворовима DN80 са месинганом куком | 1 | Месинг¦L=260 |  |  |  |  |

ОСВЕТЉЕЊЕ

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5+(6x7)) |
| 1. | Позиционо светло LED бело FLATPOINT II | 45 | ¦500MM P&R SYSTEM |  |  |  |  |
| 2. | Потпорни држач FLATPOINT II | 45 |  |  |  |  |  |
| 3. | U-профил за светло | 3 | 5754-G22 ¦BL 4*153*682 |  |  |  |  |
| 4. | Равни кабл | 15 | ADR испитано ¦2*1.5QMM 200M/SP |  |  |  |  |
| 5. | Утичница за ADR | 10 | ¦L=14500 |  |  |  |  |
| 6. | Разделни вод | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Y-кабл 2-полни | 10 | ADR¦300MM P&R SYSTEM |  |  |  |  |
| 8. | Шестоугаона навртка са стезним делом | 36 | DIN 980 GEOMET¦M8 |  |  |  |  |
| 9. | Позиционо светло бело | 45 |  |  |  |  |  |
| 10. | Доводни кабл 2-полни | 10 | ADR ¦10000MM |  |  |  |  |
| 11. | Светло арматурног ормана (споља заштићено бело ATEX) | 10 | Утичница B 15 D |  |  |  |  |
| 12. | Сијалица P26*57 провидна | 10 | ¦24V 25W утичница 15 D |  |  |  |  |
| 13. | Разделника 1 на 2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 14. | Утичница 13-полна 24V | 10 |  |  |  |  |  |
| 15. | Сијалица фара халогена H7 | 10 |  |  |  |  |  |
| 16. | Сијалица 24V/5W | 120 |  |  |  |  |  |
| 17. | Сијалица 24V/10W | 120 |  |  |  |  |  |
| 18. | Сијалица 24V/21W | 120 |  |  |  |  |  |
| 19. | Сијалица сулфидна 24V/5W | 120 |  |  |  |  |  |
| 20. | Сијалица позиција BA9S 24V/4W | 120 |  |  |  |  |  |

БОЧНА МАРКИРНА СВЕТЛА

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+(6x7)) |
| 1. | Бочно маркирно светло LED- FLATPOINT II | 45 | ¦1500MM P&R SYSTEM |  |  |  |  |
| 2. | Бочно маркирно светло LED- FLATPOINT II | 45 | ¦500MM P&R SYSTEM |  |  |  |  |
| 3. | Бочно маркирно светло LED- FLATPOINT II са утикачем | 45 |  |  |  |  |  |
| 4. | Држач FLATPOINT II | 45 |  |  |  |  |  |
| 5. | Комплет равних каблова | 9 | ADR ¦LI=8,0 RE=11,0 P&R SYSTEM |  |  |  |  |
| 6. | Комплет равних каблова | 10 | ADR ¦LI=6,5 RE=7,5 P&R SYSTEM |  |  |  |  |
| 7. | Skintop ST PG9 | 1 | POLYAMID¦ |  |  |  |  |
| 8. | Завртањ за лим са округлом главом-крстатсти прорез | 1 | DIN 7981 A2-70¦3.9*38 |  |  |  |  |
| 9. | Подлошка | 1 | DIN 125 A2-70¦M5 |  |  |  |  |
| 10. | Шестоугаона навртка | 1 | DIN 934 A2-70¦M5 |  |  |  |  |
| 11. | Лим-држач за светло | 1 | 5754-G22 ¦BL 4*60*145 |  |  |  |  |
| 12. | Држач за светло | 1 | 5754-G22 ¦BL 4*125*185 |  |  |  |  |
| 13. | Бочно габаритно светло SUPERPOINT II | 36 |  |  |  |  |  |
| 14. | Бочно габаритно светло LED UNIPOINT | 36 |  |  |  |  |  |
| 15. | Стоп светло EUROPOINT II | 19 |  |  |  |  |  |
| 16. | Стоп светло EUROPOINT II стакло | 19 |  |  |  |  |  |
| 17. | Фасунг за SUPERPOINT (брк) комплет | 19 |  |  |  |  |  |

ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ КОЧЕЊА (EBS-E)

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+(6x7)) |
| 1. | EBS модулатор стандардни (са програмирањем) | 10 | Пришвршћивање завртњевима |  |  |  |  |
| 2. | Подлошка за причвршћивање | 38 | 1.4301 ¦S 60*13*5 |  |  |  |  |
| 3. | Шестоугаона навртка | 38 | DIN 934 A2-70¦M10 |  |  |  |  |
| 4. | Опружни прстен | 38 | DIN 127 A2-70¦M10 |  |  |  |  |
| 5. | Подлошка | 77 | DIN 125 A2-70¦M10 |  |  |  |  |
| 6. | Вентил ваздушног огибљења | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Полужни систем | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Продужетак за вентил ваздушног огибљења | 10 | S355MC ¦BL 4*65* 85 |  |  |  |  |
| 9. | Пластична цев PA12-PHLY 40 | 19 | DIN74324 POLYAMID црни¦15*1,5 |  |  |  |  |
| 10. | Држач подешивача нивоа | 10 | 1.4301 V2A ¦BL 2*40*161 |  |  |  |  |
| 11. | ABAR 174 спојница за црево | 10 | ¦D=162-174 |  |  |  |  |
| 12. | SMART BOARD | 10 | ADR изведба |  |  |  |  |
| 13. | Кабл за SMART BOARD | 10 | ¦6000MM |  |  |  |  |
| 14. | Спојни елемент флахастог кабла | 10 |  |  |  |  |  |
| 15. | Дихтунг спојке | 10 |  |  |  |  |  |
| 16. | Продужни кабл сензора | 10 |  |  |  |  |  |
| 17. | Сензор ABS 90 400mm | 18 |  |  |  |  |  |
| 18. | Чаура сензора ABS | 18 |  |  |  |  |  |

ВАЗДУШНА КОЧНИЦА (Са EBS-E)

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+(6x7)) |
| 1. | Глава спојнице црвена | 3 | ¦M16*1.5 |  |  |  |  |
| 2. | Глава спојнице жута | 10 | ¦M16*1.5 |  |  |  |  |
| 3. | LE-утичница спојница | 10 | Месинг ¦D1+D2=12*1.5 G=M22*1.5 |  |  |  |  |
| 4. | Мембрански цилиндар OBC 16“ | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | EBS кабл за напајање | 10 | ¦12000MM |  |  |  |  |
| 6. | Продужетак за сензор | 10 | ¦3000MM |  |  |  |  |
| 7. | Пластична цев PA12-PHLY 40 | 29 | POLYAMID црни¦12*1,5 |  |  |  |  |
| 8. | Пластична цев PA12-PHLY 40 | 19 | POLYAMID црни ¦15*1,5 |  |  |  |  |
| 9. | Пластична цев PA12-PHLY 40 | 19 | POLYAMID црни ¦8*1 |  |  |  |  |
| 10. | Посуда за ваздух-алуминијумска 40L (са конзолама) | 3 | ¦D=273/10 L=766 |  |  |  |  |
| 11. | GE-утичница спојница | 10 | Месинг ¦D=15*1.5 G=M22*1.5 |  |  |  |  |
| 12. | Вентил за одвод воде-са прстеном | 10 | Месинг ¦G=M22*1.5 |  |  |  |  |
| 13. | GE-утичница спојница (са прикључком за испитивање) | 10 | Челик ¦D=15*1.5 G=M22*1.5 |  |  |  |  |
| 14. | WE- утичница спојница | 10 | Месинг ¦D=10*1.25 G=M22*1.5 |  |  |  |  |
| 15. | Шестоугаони завртањ (навој до главе) | 36 | DIN 933 A2-70¦M12*35 |  |  |  |  |
| 16. | Шестоугаона навртка | 36 | DIN 934 A2-70¦M12 |  |  |  |  |
| 17. | Опружни прстен | 36 | DIN 127 A2-70¦M12 |  |  |  |  |
| 18. | Подлошка | 138 | DIN 125 A2-70¦M12 |  |  |  |  |
| 19. | Сигурносни вентил за паркирну кочницу и отпуштање кочнице | 10 |  |  |  |  |  |
| 20. | Држач за вентил | 1 | 5083-H111 ¦BL 5*170*265 |  |  |  |  |
| 21. | Шестоугаони завртањ (навој до главе) | 1 | DIN 933 A2-70¦M8*25 |  |  |  |  |
| 22. | Опружни прстен | 1 | DIN 127 A2-70¦M8 |  |  |  |  |
| 23. | Подлошка | 1 | DIN 125 A2-70¦M8 |  |  |  |  |
| 24. | Шестоугаона навртка | 1 | DIN 934 A2-70¦M8 |  |  |  |  |
| 25. | Кабл показивача истрошености | 105 |  |  |  |  |  |
| 26. | Показивач истрошености | 18 | WABCO PAN 19-1/KNORR SN6/SN7 |  |  |  |  |
| 27. | Комплет за причвршћивање | 18 | KNORR SN6/SN7 |  |  |  |  |
| 28. | Ремонт кочионог система на једносј осовини | 1 |  |  |  |  |  |
| 29. | Кочиони цилиндар диск кочнице | 30 |  |  |  |  |  |
| 30. | Репаратур сет потискивача чељусти | 30 |  |  |  |  |  |
| 31. | Сет чељусти | 30 |  |  |  |  |  |
| 32. | Кочиони диск Schwarzmüller | 30 |  |  |  |  |  |
| 33. | Кочионе плочице Schwarzmüller | 30 |  |  |  |  |  |

ОПРУЖНА КОЧНИЦА

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+(6x7)) |
| 1. | Цилиндар опружне кочнице | 18 | ¦16/24“ |  |  |  |  |
| 2. | Утична јединица | 3 | Месинг ¦D=12*1.5 G=M18*1.5 |  |  |  |  |

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5+(6x7)) |
| 1 | Држач за таблу на цистерни | 3 | 5083-H111 ¦BL 5*160*170 |  |  |  |  |
| 2. | Т-профил алуминијумски | 3 | 6060-T6¦T 70*50*5*5800 |  |  |  |  |
| 3. | Табла „Матице точка дотегнути“ | 3 | ¦143*70 |  |  |  |  |
| 4. | Типска плоча ELOXAL | 3 | ¦193*126 Самолепљиво |  |  |  |  |
| 5. | EBS системска таблица | 3 |  |  |  |  |  |

ВАЗДУШНО ОГИБЉЕЊЕ (са подизањем/спуштањем)

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+(6x7)) |
| 1. | Посуда за ваздух алуминијумска 60L-са конзолама | 3 | ¦D=396/10 L=583 |  |  |  |  |
| 2. | GSE-утична спојница | 19 | Месинг ¦G1=M22*1.5 G2=M22*1.5 |  |  |  |  |
| 3. | GE-утична спојница | 19 | Месинг ¦D=8*1 G=M22*1.5 |  |  |  |  |
| 4. | Вентил за одвод воде-са прстеном | 3 | Месинг ¦G=M22*1.5 |  |  |  |  |
| 5. | LE- утична спојница | 3 | Месинг ¦D1+D2=8*1 G=M22*1.5 |  |  |  |  |
| 6. | Шестоугаони завртањ (навој до главе) | 36 | DIN 933 A2-70¦M12*35 |  |  |  |  |
| 7. | Опружни прстен | 36 | DIN 127 A2-70¦M12 |  |  |  |  |
| 8. | Шестоугаона навртка | 36 | DIN 934 A2-70¦M12 |  |  |  |  |
| 9. | Подлошка | 138 | DIN 125 A2-70¦M12 |  |  |  |  |
| 10. | Пластична цев PA12-PHLY 40 | 1 | POLYAMID ¦8*1 |  |  |  |  |
| 11. | Вентил обртног засуна | 19 |  |  |  |  |  |
| 12. | WE- утична спојница | 3 | Месинг ¦D=8*1 G=M16*1.5 |  |  |  |  |
| 13. | GE-утична спојница | 3 | Месинг ¦D=8*1 G=M16*1.5 |  |  |  |  |
| 14. | Шестоугаони завртањ (навој до главе) | 12 | DIN 933 A2-70¦M8*35 |  |  |  |  |
| 15. | Опружни прстен | 12 | DIN 127 A2-70¦M8 |  |  |  |  |
| 16. | Шестоугаона навртка | 12 | DIN 934 A2-70¦M8 |  |  |  |  |
| 17. | Подлошка | 48 | DIN 125 A2-70¦M8 |  |  |  |  |

ВАЗДУШНО ОГИБЉЕЊЕ (са подизањем/спуштањем)

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+(6x7)) |
| 1. | Плоча седла TQ38 | 3 | QSTE380TM ¦BL10*980*1000 |  |  |  |  |
| 2. | Додатак од CELAMIDA-плоча седла | 3 | CELAMID ¦0.8*980*1000 |  |  |  |  |
| 3. | Утисни завртањ 10.9 | 18 | DIN 7991 VZ ¦M16*45 |  |  |  |  |
| 4. | Подлошка | 18 | DIN 134 GEOMET¦M16 |  |  |  |  |
| 5. | Шестоугаона навртка са стезним делом 10 | 18 | DIN 980 GEOMET¦M16 |  |  |  |  |
| 6. | Завртањ | 54 |  |  |  |  |  |
| 7. | Трн (king pin) | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. | Носачи светала без камере | 3 | Алуминијум ¦H=160 B=1368 |  |  |  |  |
| 9. | Тело држача светла R2300 | 3 | ABS ¦L=1368 B=160 S=5 |  |  |  |  |
| 10. | Поклопац камере (пластични држач светла) | 1 | ABS ¦L=190 B=88 S=5 |  |  |  |  |
| 11. | Ручка камере са вешањем (пластични држач светла) | 1 | Алуминијум ¦L=760 H=156 |  |  |  |  |
| 12. | Светиљка овална 3-KA LED | 19 |  |  |  |  |  |
| 13. | Навртка лима | 38 | ¦40*4,0*9 |  |  |  |  |
| 14. | Завртањ за лим са округлом главом-крстасти прорез | 38 | DIN 7981 ¦4.2*25 |  |  |  |  |
| 15. | Ручка држача са заковицом за лим | 3 | Алуминијум ¦H=150 B=60 S=4 |  |  |  |  |
| 16. | Цилиндрични завртањ | 6 | DIN 912 A2-70¦M5*100 |  |  |  |  |
| 17. | Подлошка | 12 | DIN 125 A2-70¦M5 |  |  |  |  |
| 18. | Раздвојни клин | 3 | 1.4305 ¦SW8 M5*30 |  |  |  |  |
| 19. | Изолациони омот | 30 | PA6 ¦M8*5 |  |  |  |  |
| 20. | Завртањ са округлом главом и прирубницом | 30 | ISO7380 A2¦M8*30 |  |  |  |  |
| 21. | Изолациони омот | 30 | PA6 ¦M5*5 |  |  |  |  |
| 22. | Подлошка DIN 125 | 36 | PA6¦M5 5,3*10,0*1,0 |  |  |  |  |
| 23. | Плоча | 3 | DIN 125 A2-70¦M8 |  |  |  |  |
| 24. | Шестаугаона навртка са стезним делом | 18 | DIN 985 A2-70¦M8 |  |  |  |  |
| 25. | Шестаугаона навртка | 18 | DIN 934 A2-70¦M5 |  |  |  |  |
| 26. | Прикључак за струју 4-полни | 6 |  |  |  |  |  |
| 27. | Контактни пин 4-полни | 6 |  |  |  |  |  |
| 28. | Контакт за појединачни прикључак | 6 | AWG 16-18 ¦0.5MM2-1.00MM2 |  |  |  |  |
| 29. | Изолациони омот | 30 | PA6 ¦M6*5 |  |  |  |  |

ОСТАЛО

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а | БРОЈ НОРМА САТИ | ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а | ЗБИР ЦЕНА И НОРМА САТИ*ЦЕНА НОРМА САТА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(5+(6x7)) |
| 1. | Шарка врата сандука за алат | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Гумени држач | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Вучни клин са равним рупама | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Глава спојке са филтером црвена | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Глава спојке са филтером жута | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Флаша са течношћу за испирање очију | 19 |  |  |  |  |  |
| 7. | Рукохват | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Tабла АДР преклопива наранџаста | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Табла АДР за ТНГ 23/1965 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Налепница листица опасности класа 2 | 58 |  |  |  |  |  |
| 11 | Табла АДР преклопна 33/1203 30/1202 30/1863 | 14 |  |  |  |  |  |
| 12 | Налепница упозорења опасне материја дрво/риба | 19 |  |  |  |  |  |
| 13 | Налепница листица опасности класа 3 | 58 |  |  |  |  |  |
| 14 | Табла АДР преклопна 99/3257 90/3082 | 14 |  |  |  |  |  |
| 15 | Табла материја на повишеној температури | 38 |  |  |  |  |  |
| 16 | Налепница листица опасности класа 9 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Табла дуго возило | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Табла тешко возило | 1 |  |  |  |  |  |

Приликом комплетног ремонта кочионог система на возилу или ремонта на једној осовини, као и приликом великог обима радова репарације кочионог система, количина норма сати не сме бити већа од 6 норма сати по једној осовини.

Норма сат Понуђача мора бити дефинисан према стварно утрошеној количини времена која је потребна за замену појединачних делова.
Пример: у случају радова који обухватају замену делова у истом склопу/целини возила, а која захтева једну демонтажу/монтажу, норма сати за замену делова те целине морају бити исказани према потребном времену за њихову појединачну замену и могу бити мањи од целих бројева (0,2 сата, 0,5 сати, 0,8 сати)

Уколико Наручилац сматра да наведене количине норма сати Понуђача нису реално исказане у складу са потребним временом, организоваће се технички преговори ради покушаја одређивања обострано прихватљивих услова или одбијања Понуде Понуђача.

Понуђач приликом достављања тендерске Понуде мора да достави Наручиоцу/(Служби за одржавање транспортних средстава)  у електронском облику комплетан ценовник резервних делова и потрошног материјала са каталошким бројевима произвођача (све позиције на возилу „bumper to bumper”).

МАТЕРИЈАЛ

| Р.бр. | АРТИКАЛ | КОМ/Ј.М | ПРОИЗВОЂАЧ (артикал-каталошки број) | ЦЕНА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Челични лим | 1 кг |  |  |
| 2. | Алуминијумски лим | 1 кг |  |  |
| 3. | Прохромски лим | 1 кг |  |  |
| 4. | Маст за подмазивање | 1 кг |  |  |
| 5. | Хидраулично уље HD 46 | 1 лит |  |  |

ФАРБАРСКЕ УСЛУГЕ

| Р.бр. | УСЛУГА | КОМ | ЦЕНА без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | АКЗ – синтетика | 1 м2 |  |
| 2. | АКЗ – полиуретан | 1 м2 |  |

ЦЕНА НОРМА САТА ЗА РАДОВЕ (ДИН/НХ БЕЗ ПДВ-А)

|  | У РАДИОНИЦИ | НА ТЕРЕНУ |
| --- | --- | --- |
| АУТОМЕХАНИЧАР |  |  |
| АУТОЕЛЕКТРИЧАР |  |  |
| АУТОЛИМАР |  |  |
| ВАРИОЦ – челични лим |  |  |
| ВАРИОЦ – алуминијумски лим |  |  |
| ВАРИОЦ – прохромски лим |  |  |

# HSE

Ниво HSE ризика:  Умерени ризик (С)

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сервисирање теретних возила | 551510 | Сервисирање теретних возила | С |

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Слободан Милошевић, Руководилац групе оджавања друмских транспортних средстава и ифраструкуре.

У складу са тачком 2. Стандарада SD-09.01.21 Управљање извођачима није потребно именовати лица за координацију и контролу спровођења одредби Споразум  о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара уговорног документа (Лице за НЅЕ).

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Упут у сервис као налог за рад добављачу искључиво могу својим потписом да овере: Руководилац Групе за одржавање друмских возила  и инфраструктуре, Руководилац Службе за одржавање Транспорта и Руководилац Сектора за секундарни транспорт.

Процедура за упут у сервис садржи следеће активности:

Након извршене дефектаже од стране овлашћених радника Наручиоца и Добављача, Добављач доставља Понуду Наручиоцу са свим наведеним деловима, услугама и роком за извшење истих. Уколико Наручилац прихвата услове наведене на Понуди иницира се израда Упута у сервис од стране Наручиоца (Прилог 1) и даје у процедуру на сагласност Руководиоцу Групе за одржавање друмских возила  и инфраструктуре, Руководиоцу Службе за одржавање Транспорта и Руководиоцу Сектора за секундарни транспорт. Након добијања сагласности (уредно потписан и одобрен Упут у сервис) возило заједно са Упутом у сервис могуће је отпочети вршење услуге. Након што је Наручилац електронском поштом послао потписан Упут у сервис Добављачу, са наведеним роком извршења радова, датумом доласка возила у сервис и роком изласка возила из сервиса (претходно дефинисаног на Понуди добављача) ,сматра се да почиње да тече рок за извршење услуге – Добављач не мора слати Наручиоцу потврду о пријему Упута у сервис.

Уколико се приликом радова оправке возила у сервису укаже потреба за додатним радовима чија цена превазилази цену дату у Упуту у сервис по ком су започети радови, Добављач мора послати нову Понуду и потребно је креирати нови Упут у сервис на којем ће бити уписани сви додатни радови наведени на Понуди, а који ће такође бити прослеђен у Службу за одржавање транспорта, на одобрење и потписивање према горе наведеној процедури. Након добијене сагласности за додатне радове, горе описаном процедуром, Упут у сервис доставља се сервису преко Базе транспорта и тек тада се могу извршити додатни радови по Упуту у сервис.

Након извршених радова у сервису радове прима овлашћени представник Базе коjoj припада возило, а пријему возила након оправке могу присуствовати и запослени Службе за одржавање транспортних средстава.

Након пријема возила са оправке из сервиса Добављач саставља Записник о извршеној услузи (Прилог 2) уз обавезно попуњавање следећих података: датум, број извештаја, давалац услуге (назив и адреса правног лица), прималац услуге (назив Базе транспорта за коју је извршена одређена услуга), број Уговора и датум и остале познате податке који су наведени у Записнику о извршеној услузи уз обавезно попуњену табелу са спецификацијом извршених услуга. Записник о извршеној услузи својим потписом оверавају од стране Добављача(Даваоца услуге) представник сервиса, а од стране Наручиоца (Примаоца услуге) Руководилац Базе или лице које он овласти. Обострано потписан Записник са обавезним унетим бројем пријема услуге у САП-у ће Добављачу послати електронском поштом запослени Службе за одржавање транспортних средстава.

Приликом пријема радова на возилу код даваоца услуга ригорозно контролисати да ли су изведени сви захтевани радови и квалитет истих. Приликом пријема радова и возила обавезно је присуство неког од следећих лица:

- Руководилац Базе

- Пословођа транспортне групе

- Контролор исправности

- Возач

Уколико нису извршени сви радови или је квалитет радова незадовољавајућ возило се не може преузимати, а уколико се сервис не слаже са примедбама одмах се покреће званична процедура рекламације.

Уколико се више од пет пута уложи рекламација на извршене радове Извршилац услуга ће прво бити упозорен, а након прве наредне рекламације биће покренут поступак за раскид  Уговора и биће покренут поступак за стављање сервиса на листу непожељних.

ФАКТУРЕ ЗА КОЈЕ НЕ ПОСТОЈИ ПОТПИСАНА ПОНУДА И ВАЛИДАН ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА О ИЗВРШЕНОЈ УСЛУЗИ СА ПОТПИСОМ ДОБАВЉАЧА И РУКОВОДИОЦА БАЗЕ ТРАНСПОРТА, КАО И УНЕТИМ БРОЈЕМ ПРИЈЕМА УСЛУГЕ У САП-У, НЕ МОГУ СЕ УЗЕТИ КАО ИСПРАВНЕ, И ИСТЕ НЕ МОГУ БИТИ ПЛАЋЕНЕ.

Добављач је дужан да поправку возила изврши сходно датумима у потписаном Упуту у сервис, а према року из Понуде Добављача. Свако кашњење биће санкционисано пеналима по Уговору и овом Техничком задатку.

Услуге се фактуришу након извршења услуга, и сваки рачун мора као пропратну документацију да поседује:

- Понуда, потписана од стране Наручиоца

- Записник о извршеној услузи обострано потписан са унетим бројем пријема услуге у САП-у (пријем услуге у САП-у и упис броја пријема врши овлашћено лице Службе за одржавање транспорта);

- Осталу техничку документацију: Налог за рад, спецификацију извршених радова и уграђених делова, отпремница и друго.

У случају да се достави непотпуна Фактура које на садржи потребну документацију иста ће бити враћена Добављачу на допуну. Услуга се сматра извршеном потписањем Записника о извршеној услузи - Прилог 2 као обавезног документа и радног налога Добављача од стране Наручиоца.

У случају да се достави непотпуна фактура које на садржи потребну документацију иста ће бити враћена Добављачу на допуну.

Списак возила по Регионима

| РЕГИОН | Град | ППK SCHWARZMUELLER |
| --- | --- | --- |
| ВОЈВОДИНА | Нови Сад | 10 |
| БЕОГРАД | Овча | 2 |
|  | Панчево | 10 |
|  | Смедерево | 6 |
| НИШ и ЧАЧАК | Чачак | 1 |
|  | Ниш | 6 |
|  | УКУПНО | 35 |

Подаци о возилима по Регионима

| Град | Тип возила | Година производње | Број шасије |
| --- | --- | --- | --- |
| Чачак | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316288 |
| Ниш | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316282 |
| Ниш | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316280 |
| Ниш | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316290 |
| Ниш | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316296 |
| Ниш | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316304 |
| Ниш | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH321380 |
| Нови Сад | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316276 |
| Нови Сад | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316278 |
| Нови Сад | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316272 |
| Нови Сад | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316274 |
| Нови Сад | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316308 |
| Нови Сад | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH321384 |
| Нови Сад | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH321386 |
| Нови Сад | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316292 |
| Нови Сад | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316310 |
| Нови Сад | SCHWARZMUELLER | 2013 | VAVC20339CH321376 |
| Овча | SCHWARZMUELLER | 2013 | VAVC20339DH333434 |
| Овча | SCHWARZMUELLER | 2013 | VAVC20339DH333438 |
| Панчево | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316284 |
| Панчево | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316286 |
| Панчево | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316294 |
| Панчево | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316300 |
| Панчево | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH321388 |
| Панчево | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316306 |
| Панчево | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316302 |
| Панчево | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH321378 |
| Панчево | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH321390 |
| Панчево | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316268 |
| Смедерево | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316270 |
| Смедерево | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316266 |
| Смедерево | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316264 |
| Смедерево | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH321382 |
| Смедерево | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339CH316298 |
| Смедерево | SCHWARZMUELLER | 2012 | VAVC20339DH333436 |

- УСАГЛАШИВАЧИ

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка | Слободан Милошевић |
| Саветник за безбедност у ТОР-у | Милан Савићевић |
| Одговорно лице за HSE | Синиша Миленковић |
| Руководилац ССТ | Драгослав Ристановић |
| Руководилац Службе за одржавање транспортних средстава | Филип Бекић |
| Руководилац Транспорта | Дејан Мијаиловић |
| Технички задатак одобрио: Директор Дирекције за логистику | Милан Баришић |

Прилог 1 – Упут у сервис

Прилог 2 – Записник о извршеној услузи

Прилог 1 – Упут у сервис (страна 1 од 2)

Прилог 1 – Упут у сервис (страна 2 од 2)

Прилог број 2 – Записник о извршеној услузи