|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ ОПРЕМЕ ПОЛИМЕРНИМ КОМПОЗИТНИМ МАТЕРИЈАЛИМА |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Нафтагас Технички сервиси д.о.о Зрењанин Погон одржавање процесних система и манипулације Панчево |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	2

4.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	2

5.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	3

5.1.	Технички захтев	3

5.2.	Технички захтев за извођење	3

5.3.	Остали технички захтев	3

6.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	4

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	4

8.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	4

9.	ПРИЈЕМ  ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	4

10.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	5

11.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	5

12.	HSE	6

13.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	6

14.	ПРИЛОЗИ	6

15.	УСАГЛАШИВАЧИ – ДиНИС	6

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Технички задатак за реализацију услугe Репарација и заштита површина полимерним композитним материјалима |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује техничку документацију | Да |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама по јединици мере и плаћања по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

За потребе Нафтагас Техничких сервиса д.о.о Зрењанин, потребно је извршити услугу Репарације и заштите  површина полимерним композитним материјалима на локацији у Рафинерији нафте Панчево, Спољностарчевачка бр.199, Панчево.

Услуга репарације и заштите  површина полимерним композитним материјалима за 2026/2027. годину се састоји из следећих радова и активности:

- набавкa и испорука потребног материјала

- извођење радова

Наведене радове Извршилац услуге ће извести са својим материјалом, средствима за транспорт, средствима за рад и целокупном потребном опремом.

| Понуђач је пре давања понуде дужан да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Извршилац услуге је у обавези да поступа у свему према:

- Закону о безбедности и заштити здравља на раду (“Службени гласник РС” бр.101/2005);

- Правилнику о заштити на раду приликом извођења грађевинских радова (“Сл. гласник РС" бр. 53/97

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (“Сл. гласник РС" бр. 23/2009, 123/2012 и 102/2015)

- Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним

градилиштима(“Сл. гласник РС", бр. 14/2009 и 95/2010)

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

За потребе реализације услуге репарација и заштита  површина полимерним композитним материјалима, према Налогу за рад Наручиоца, Извршилац услуге потребно је да:

- обезбеди материјал

- израда Извештај о изведеним радовима са достављањем атеста за уграђене материјале

Наведене радове Извршилац услуге ће извести са својим материјалом, средствима за транспорт, средствима за рад и целокупном потребном опремом.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Услуга репарације и заштите површина заснива се на примени технологије базиране на полимерним композитима:

- добијених комбиновањем керамике и полимера

- добијених комбиновањем металних прахова и полимера течни метали

# Технички захтев

- Заштита и санација радних кола центрифугалних пумпи

- Заштита елемената ротационих склопова (центрифугалне пумпе, парне турбине, компресори, дуваљке…)

- Премазиванје металних површина „Белзона композитним материјалима“

- Заштита површине компензационе спојнице (сви метални и платнени елементи) и радног кола дуваљке

# Технички захтев за извођење

Извођење радова на репарацији и заштити површина потребно је извршити према инструкцији произвођача материјала.

Пре почета радова Извршилац услуге је потребно да достави процедуру, прописану од произвођача, односно технологију извођења радова техничком лицу Нафтагас Технички сервиси. Захтева се од Извршиоца услуге да се сви елементи дефинисане процедуре морају стриктно испоштовати.

Пре примене материјала за репарацију и заштиту потребно је извршити добру припрему у циљу побољшања пријањања премаза, спречавања појаве корозије и продужетка интервала између два одржавања.

# Остали технички захтев

- Обавеза Извршилац услуге је да све радове изведе стручно и квалитетно, са квалификованом радном снагом и стручним техничким особљем, а у свему према важећим техничким прописима и стандардима. Извршилац услуге је обавезан да достави атесте за све уграђене материјале и изведене радове.

- Потребно је да Извршилац услуге изврши све припреме у оквиру припремних радова, ради омогућавања брзог и рационалног извођења главних радова.

- Дефектажу према Налогу за рад потребно је да се изврши техничко лице Извршилац услуге и техничко лице Наручиоца.

- Потребно је да Извршилац услуге набави сав потребан материјал, главни и остали помоћни и потрошни материјал,  фолије, вреће за паковање демонтираног материјала и остало.

- Набавку материјала Извршилац услуге треба да изврши у количини према стварној потреби утврђеној дефектажом.

- Материјал испоручује сукцесивно, у количинама према текућој позицији рада, према динамици напредовања радова, а искључиво по сагласности Наручиоца.

- Набављени материјал користи према по инструкцијама и одобрењу Наручиоца.

- Контролу квалитета изведених радова врше техничко лице Извршиоца услуге и техничког лица  Наручиоца услуге, а Извршилац је обавезан, ради прегледа, да прекине радове у сваком тренутку који одреди Наручилац.

- Врши сав транспорт новог материјала и отпадног материјала до места које одреди Наручилац у кругу РНП. Транспорт материјала од стране Извршиоца мора да се врши у одговарајућим возилима (тип еуро 4), без просипања.

- Отпадни материјал, разврстава се по врсти и отпад се транспортује на локацију коју му одреди ХСЕ лице Наручиоца према Документу за разврставање отпада.

- По завршетку посла Извршилац услуге мора да очисти градилиште од свих остатака, нечистоћа и срушеног материјала, и све врати у првобитно стање.

- Извршилац услуге је потребно да активности прилагођава и усаглашава са дневно организационом динамиком радова на објекту и да својим радовима обезбеди и извођење радова других Извршилац услуге.

- Да обезбеди рачунар са минимум Windows 7 оперативним системом и запослене који ће путем VPN конекције и Портала Извршилац услуге вршити целокупан процес дистрибуције, планирања, обраде, усаглашавања факта радова по РН, као и доставу АТД.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

  - Наручилац ће ставити на увид и коришћење сву техничку документацију којом располаже.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

  - Извршилац је дужан да изврши услугу у складу са важећим законским и подзаконским актима, прописима, техничким нормативима и стандардима, правилима струке и добре инжењерске праксе, као и захтевима Наручиоца садржаним у овом Техничком задатку.

  - Понуђач прихвата обавезу пружања услуге у објектима наручиоца као и на локацијама на којима Наручилац изводи радове.

  - У случају изричитог захтева Наручиоца или потребе посла потребно је обезбедити (рад: дужи од пуног радног времена, недељом, празником, ноћу, по позиву – хитне интервенције, потреба за сменским радом у краћем временском интервалу или константно.

  - Извођач је у обавези  да води монтажни дневник за сваки радни налог који му је дат за самостално извођење радова. Монтажни дневник оверава лице Извођача задужено за реализацију предметног радног налога. За извођача радова монтажни дневник оверава лице задужено за надзор извођења радова.

  - Сви извођачи који изводе радове у ЕХ зонама на локацијама Блока Прерада у току обављања активности морају на себи имати ватроотпорна заштитна oдела.

  - Извршилац услуге је у обавези да о свом трошку, сопственим или ангажованим транспортним средствима, обезбеди превоз предметне опреме/делова из рафинерије до локације за извођење радова (одмашћивање, чишћење, пескарење, припрема површина као и наношење полимерних премаза), као и њихов повратак (назад) у рафинерију након завршетка услуге.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Од Извршилац услуге се очекује да извршава активности према Налогу за рад. Рокови за пружање предметне услуге биће дефинисани за сваку активност на појединој опреми и локацији.

# ПРИЈЕМ  ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Након завршетка радова Извршилац услуге је потребно да достави Грађевински дневник и Обрачунски лист на преглед и потпис Стручном техничком надзору Нафтагас Техничких сервиса ДОО Зрењанин. Рачун изведених количина радова врши се према предмеру радова и стварно извршеној количини. Обрачун материјала врши се према датој јединици мере.

Услов за испостављање рачуна и плаћање је Записник о извршеној услузи, обострано потписан од стране овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца услуге.

ГАРАНТНИ РОК

- Гарантни рок за извршену услугу не може бити краћи од 24 месеца.

- Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје извршене услуге, односно од дана потписивања Записника о извршеној услузи.

- Извршилац услуге је у обавези да по позиву Наручиоца отклони све недостатке у гарантном року, за које се утврди да су настали његовом кривицом (рекламација). Време одзива по рекламацији не може бити дужи од 48 сати од момента пријема исте.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Teхнички квалификациони критeриjуми (ТКК) су критeриjуми кoje je Понуђач у oбaвeзи дa испуни кaкo би стeкao прaвo дa кoнкуришe зa предметну нaбaвку.

| Бр. | Технички квалификациони критеријуми | Документација која се доставља |
| --- | --- | --- |
| 1 | Решење о регистрацији код Агенције за привредне регистре за обављање делатности | Копија Решења |
| 2 | Понуђач мора да има реализована минимално 3 референтна посла за извођење радова из области која је обухваћена техничким задатком у последње 3 године чија вредност не сме да буде мања од 300.000,00 РСД. | Доставити изјаве о добро извршеној услузи од стране претходних наручиоца за дефинисане референтне послове. Обавезно доставити и контакт телефон наведених руководилаца пројеката ради провере валидности достављених података. Потребно је навести врсту посла, период у ком је извршена услуга и вредност извршеног посла. |
| 3 | Извршилац услуге је у обавези да достави: - гаранцију за извршење радова - техничке спецификације материјала | Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем на увид: - Писане изјаве о гарантном периоду за изведене радове - Копије техничких спецификација |
| 4 | Понуђач мора да буде овлашћени представник фирме Белзона за Републику Србију | Kопијa важећих сертификата |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | ЈМ | Кол | Јед. Цена | Укупно |
| 1 | Рад инжењера за дефинисање начина санације | НЧ | 200 |  |  |
| 2 | Сертификовано особље за наношење материјала | НЧ | 200 |  |  |
| 3 | Помоћно особље | НЧ | 200 |  |  |
| 4 | Додатни радови | НЧ | 200 |  |  |
| Укупно за санацију |  |  |  |  |  |
| Понуђач не треба да уноси јединичну ни укупну цену у Техничком задатку |  |  |  |  |  |

# HSE (обавезно)

| - Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АНГАЖОВАЊЕ СЕРВИСЕРА | 521314 | Одржавање остале ротационе опреме | Н |

Напомена:

Лице одговорно за надзор / контролу уговорног документа је: Мирослав Младеновски координатор за грађевинске послове.

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–ТХС-31 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Милинко Јездић

Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица.

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Уз понуду Понуђач је у обавези да достави Изјаву потписану и оверену од стране овлашћеног лица Понуђача о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у Техничком задатку.

# ПРИЛОЗИ

# УСАГЛАШИВАЧИ – ДиНИС

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Милан Глоговац/Радивоје Ожеговић |
| Руководилац пројекта: | Мирослав Младеновски |
| Одговорно лице за HSE | Милинко Јездић |
| Представник Департмана за IT и Представник ФKЗ, Сектора за заштиту информација када је у питању ТЗ којим је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом, односно када технички захтев има утицаја на заштиту података о личности |  |
| Задужено лице за EnMS у случају да се ради о набавци СУ који подлежу критеријумима и условима енергетске ефикасности |  |
| Представник Сектора за заштиту животне средине, Функције за НЅЕ у случају набавке услуга збрињавања опасног отпада | Милинко Јездић |