SPECIFIKACIJA PROIZVODA

*U polju Unos papira su date minimalne gramaže papira i minimalni kvalitet papira za pojedine slojeve, ako ponuđač ne poseduje kartonsku ploču sa navedenim karakteristikama moguće je ponuditi ploču sa slojevima veće gramaže papira ili kvalitetniji papir za  pojedine  slojeve  ali ne na račun smanjenja kvaliteta ostalih slojeva.

| Naziv | KARTONSKA KUTIJA N-1 |
| --- | --- |
| Oblik kutije / FEFCO kod | Regular Slotted Container (american box) / 0201 |
| Dimenzije unutrašnje (±2mm)(DxŠxV) | 373 x 340 x 235 |
| Broj slojeva papira/vrsta vala/boja kutije spolja | 3 / C val / braon (boja sirovog kartona) |
| Unosi papira* | Kraft-Spoljašnji ravan sloj-125g/m2 Fluting-talasasti sloj(C-val)-120g/m2 Testlajner-Unutrašnji ravan sloj-140g/m2 |
| Gramatura TK (gr/m²) ±5% | 442 |
| Debljina TK (±0,3mm) | 3,9 |
| Štampa (način štampe/broj boja/ boje) | Flexo / 2 / crna, crvena |

| Naziv | KARTONSKA KUTIJA N-4 |
| --- | --- |
| Oblik kutije / FEFCO kod | Regular Slotted Container (american box) / 0201 |
| Dimenzije unutrašnje (±2mm) | 380 x 245 x 275 |
| Broj slojeva papira/vrsta vala/ boja kutije spolja | 5 / EB val / braon (boja sirovog kartona) |
| Unosi papira* | Kraft-Spoljašnji ravan sloj-125g/m2 Fluting-talasasti sloj(E-val)-90g/m2 Šrenc-Unutrašnji ravan sloj-100g/m2 Fluting-talasasti sloj(B-val)-100g/m2 Testlajner-Unutrašnji ravan sloj-120g/m2 |
| Gramatura TK (gr/m²) ±5% | 607 |
| Debljina TK (±0,2mm) | 4,3 |
| Štampa (način štampe/broj boja/ boje) | Flexo / 2 / crna, crvena |

| Naziv | KARTONSKA KUTIJA D-3Z |
| --- | --- |
| Oblik kutije / FEFCO kod | Regular Slotted Container (american box) / 0201 |
| Dimenzije spoljne (±1mm) | 400 x 200 x 298 |
| Broj slojeva papira/vrsta vala/ boja kutije spolja | 5 / CB val / braon (boja sirovog kartona) |
| Unosi papira* | Kraft-Spoljašnji ravan sloj-110g/m2 Fluting-talasasti sloj(B-val)-100g/m2 Šrenc-Unutrašnji ravan sloj-100g/m2 Fluting-talasasti sloj(C-val)-100g/m2 Testlajner-Unutrašnji ravan sloj-110g/m2 |
| Gramatura TK (gr/m²) ±5% | 611 |
| Debljina TK (±0,2mm) | 6,5 |
| Štampa (način štampe/broj boja/ boje) | Flexo /1 / crna |