|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Замена вентила ДН 600 (2 ком.) на цевоводу за довод воде у ПП пумпарницу у СНД Прахово |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок Промет |

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	2

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	3

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	3

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	4

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	4

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	5

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	5

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	5

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	5

12.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	5

13.	ГАРАНТНИ РОК	6

14.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	6

15.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	7

16.	HSE 	7

17.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	8

18.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	8

19.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS 	9

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| 1.2.1 Технички задатак за услугу извођења радова (без услуге исходовања потребних услова, сагласности и дозвола и израде техничке документације) |  |
| --- | --- |
| За реализацију предметне услуге Наручилац услуге поседује техничку документацију: | Не |
| За извођење предметних радова Наручилац је исходовао: | - За извођење предметних радова није потребна дозвола за извођење истих. |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Комплет услуга (lumpsum). |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет техничког задатака је набавка услуге замене вентила ДН600 (2 комада) који се налазе на цевоводу за довод воде до противпожарне пумпарнице на складишту НД Прахово. Услуга подразумева набавку нових вентила, демонтажу постојећих (неисправних) и монтажу нових вентила са припадајућим грађевинским радовима и употребом механизације.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Вентили (засуни ДН600 ПН10 – 2 ком.) се налазе  на цевоводу који служи за довод воде до ПП пумпарнице. Позиција вентила је таква, да се они налазе у шахту на дубини од око 6 м.  Шахт са вентилима је на „брду“ преко пута ПП пумпарнице. Вентили су  неисправни (немогућа је манипулација), у јако лошем стању услед површинске корозије, старости преко 40 год.

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Да |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

# Извршилац услуге је дужан да се, приликом извођења радова придржава свих интерних прописа НИС-а о заштити на раду (систем Дозвола за рад) и сходно томе да за све радове мора имати издате дозволе за рад :

- Дозвола за „хладне“ послове

- Дозвола за „топле“ послове (по потреби)

- Дозвола за рад на висини (по потреби)

- Дозвола за рад у затвореном простору

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Предмет услуге је замена засуна ДН600 ПН10 – 2 ком. То подразумева следеће :

- Набавка нових засуна ДН600 ПН10 РФ (790 мм) – 2 ком.

- Демонтажа постојећих неисправних засуна ДН600 ПН10 РФ – 2 ком.

- Транспорт демонтираних вентила на локацију предвиђену за отпадни материјал

- Грађевински радови по потреби („штемовање“ и бетонирање шахта)

- Употреба механизације

- Достава атестно-техничке документације за нове вентиле

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Технички подаци о вентилима :

Засун ДН600 ПН10 (Gate Valve DN600 PN10 RF, WCB/F6, L=790 mm) – 2 ком.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

# Наручилац се обавезује:

- да благовремено омогући несметан приступ, увид и коришћење расположиве техничке документације у циљу комплетног извршења услуге;

- да писаним путем, благовремено обавести Извршиоца о свим интерним прописима, правилима и HSE процедурама којих се Извршилац и његови подизвођачи морају придржавати, а који се примењују на Складишту

-  да обезбеди присутсви свим потребним HSE обукама

- да писаним путем обавести Извођача радова о својим овлашћеним лицима и њиховим овлашћењима у поступку реализације Уговорене услуге

- да обезбеди све потребне услове и омогући извршење уговорене услуге на локацији Складишта, од стране Извршиоца и његових подизвођача, укључујући улазак и боравак на Комплексу радника Извршиоца и његових подизвођача и привремено уношење потребног алата и монтажне опреме и да Извршиоца уведе у посао;

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Извршилац услуге је обавезан да:

- ангажује раднике са потребним радним и професионалним искуством

- ангажованим лицима обезбеди одговарајући превоз, смештај по потреби, машине, алате и приборе за рад, заштитна средства за рад, рачунарску, комуникациону и осталу опрему која је неопходна за извођење радова. Ангажована лица Извршиоца на реализацији Уговора су за свој рад одговорна овлашћеном лицу од стране Наручиоца.

- да у току извођења радова о потреби извођења накнадних и непредвиђених радова, достави вршиоцу надзора захтев за извођења накнадних и непредвиђених радова на знање, у року који не може бити дужи од 1 (једног) календарског дана од дана констатовања потребе. Вршилац стручног надзора доставља мишљење о потреби и оправданости предметних радова овлашћеном лицу Наручиоца и прибавља писану сагласност овлашћеног лица Наручиоца за одобрење или одбијање специфицираних радова;

- у току извођења радова уграђује опрему, материјале и инсталације прописаног/ специфицираног квалитета;

- у току извођења радова омогућава вршиоцима стручног надзора контролу и проверу квалитета изведених радова који се према природи и динамици не могу проверити у каснијим фазама извођења радова

- Обуставља извођење радова ако се утврди да нису испоштоване заштитне и безбедносне мере или ако процени да постоји опасност од евентуалног акцидента на објектима на којима се изводе радови било које врсте у циљу заштите људства, механизације, објеката, животне средине и др;

- предлаже мере за превазилажење проблема који се могу јавити у току реализације уговорене услуге;

- Сноси одговорност за целокупну евентуалну штету насталу на објектима на којима се изводе радови, ако не докаже да је благовремено предузео све мере из делокруга своје надлежности да до тога не дође или није поступио по регулативи НИС-а или овлашћених лица Наручиоца;

- Уредно води Грађевински дневник

- да учествује у примопредаји изведених радова.

- Уколико Извршиоц планира да за део посла ангажује подизвођаче радове, дужан је да наведе послове за које би ангажовао подизвођача да има склопљен уговор о пословно техничкој сарадњи са тим подизвођачем, ка и да тај подизвођач буде ХСЕ квалификован

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Основ за почетак пружања услуге је издат Налог за рад од стране Наручиоца, после потписивања Уговора.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Рок за реализацију предметне услуге је 180 (стоосамдесет) календарских дана од дана увођења Извршиоца услуге у посао (од дана издавања Налога за рад).

# ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

За комплетан новоуграђени материјал (вентили, вијчана роба,…) потребно је доставити Атесте материјала.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

На основу извршене услуге извршилац достављају лицу задуженом за контролу и надзор :

-     потписан Извештај о функционалној проби

-      потписан налог за рад од стране извршиоца, и надзора и корисника на објекту

- једнострано потписан записник о извршеној услузи (са детаљном спецификацијом извршених радова,  који садржи све неопходне елементе (број/датум уговора са заводног печата, вредност уговора, место трошка, број ЗН и подставке)

Ако је Записник о извршеној услузи квалитативно и квантитативно исправан, техничко лице га потписом верификује и скенирано/факсом шаље извођачу.

Услуге се фактуришу по издатом налогу за рад.

Извршилац комплетира сву документацију (Фактура, Налог за рад достављен од стране Наручиоца, обострано потписан Записник о извршеној услузи, прихваћена понуда (ако постоји) и шаље одговорном референту у Сектор за МТ и СП, који по провери исправности целе документације фактуру пушта на ликвидацију.

У случају да се достави непотпуна фактура која на садржи потребну документацију биће враћена добављачу на допуну

# ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за извршене радове је 36 месеци.

Гарантни рок почиње да тече од момента потписивања Запинсика о извршеној услузи. Обавеза Извршиоца је да се одазове по рекламацији у року од 3 дана.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Понуђачи који конкуришу су у обавези да испуне све техничке квалификационе критеријуме дате у табели :

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Право конкурисања имају Понуђачи који имају минимум 2 пројекта. у последње 3 године на машинским монтажно/демонтажним пословима , чија појединачна вредност по уговору прелази 1.000.000,00 дин без ПДВ-а | Референц листа : Oверене изјаве од стране овлашћених лица Наручиоца којима је понуђач пружао услуге у претходне 3 године. Потребно је навести врсту изведених радова и период у ком су изведени. |
| 2. | Понуђач је у обавези да поседује минимално 1 стално запосленог инжењера са лиценцом : 1.МИ 06-01.1 (МИ 06.02.1) | Фотокопија лиценци Инжењерске коморе Србије |
| 3. | Понуђач је дужан да има минимално 6 извршилаца машинске струке у сталном радном односу | Списак запослених који ће изводити послове оверене фотокопије радних књижица Уколико Понуђач не поседује потребне капацитете потребно је да достави уговор о пословно техничкој сарадњи са подизвођачима који имају тражене капацитете у региону |
| 4. | Понуђач је дужан да наведе које врсте послова њихова компанија обавља самостално, а за које би ангажовала подизвођаче (навести који су то подизвођачи - основне податке о тим компанијама (са њиховим референцама) | - Листу подизвођача 2.. Референц листу за подизвођаче : Oверене изјаве од стране овлашћених лица Наручиоца којима је понуђач пружао услуге у претходне 2 године. Потребно је навести врсту изведених радова и период у ком су изведени. |
| 5. | Понуђач је дужан да достави доказ да је сагласан са свим условима и захтевима наведеним у Техничком задатку који је саставни део техничке документације | Оверена изјава Понуђача |
| 6. | Понуђач је у обавези да достави Изјаву да ће радови, односно дефектажа, на отклаањању евентуалних недостатака у гарантном року бити започети у року од 3 дана | Оверена изјава Понуђача |
| 7. | Понуђач је у обавези да изврши обилазак локације на којој ће се вршити предметна услуга | Потврда о обиласку локације издата и потписана од одговорног лица НИС-а |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Замена вентила ДН600 ПН10 – 2 ком. | Кпл. | 1 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

# HSE

16.1 Одређивање нивоа HSE ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Остала одрж.и сервис проц.опреме | 521116 | Одржавање и сервисирање опреме | В |

Коначни ниво HSE ризика –односи се на предмет набавке у целини :

      - Висок ризик (В).

16.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је:

Дејан Аничић, експерт за одржавање ПП заштите и машинске опреме

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је:

Милош Цветковић, Експерт за БЗР

16.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

- О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач је у обавези да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, неопходно је да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

# УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

| - Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Дејан Аничић |
| Руководилац ПТО : | Димитрије Панић |
| Руководилац СУС : | Катарина Ђуровић |
| Директор дирекције за логистику : | Милан Баришић |
| Руководилац сектора за ХСЕ : | Благица Дражовић Пановска |