|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Ангажовање подизвођача за израду пројектно-техничке документације |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о. Нови Сад, Департман за инжењеринг |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	3

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	3

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	7

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	14

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	15

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	16

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	18

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	18

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА	18

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	18

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	19

14.	ГАРАНТНИ РОК	19

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	19

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	19

17.	HSE	19

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	20

19.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ	20

20.	ПРИЛОЗИ	20

21.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	20

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| 1.1 Технички задатак за услугу исходовања техничких услова, сагласности и дозвола и/или израду техничке документације |  |
| --- | --- |
| Услуга за исходовање свих неопходних техничких услова, сагласности и дозвола је обавеза: | Понуђач |
| Трошкове свих такси за исходовање техничких услова, сагласности и дозвола сноси: | Понуђач |
| Наручилац услуге поседује податке из одговарајуће просторне и урбанистичке планске документације: | Да |
| Услуга израде техничке документације је обавеза: | Понуђач |
| Наручилац услуге поседује податке, постојеће подлоге, или осталу техничку документацију која ће бити достављена Понуђачу на увид: | Да |
| Услуга вршења техничке контроле пројекта је обавеза: | Наручилац услуге за ЛОТ 1, / Понуђач за ЛОТ 2, 3, 5, 6, 7 |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет овог техничког задатка је набавка услуге израде пројектно-техничке документације или само дела у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима као и Законом о планирању и изградњи Републике Србије.

- ЛОТ 1 - израда пројектно-техничке документације у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Главни или Допунски рударски пројекти (у даљем тексту ГРП или ДРП) као и Упрошћени рударски пројекти (у даљем тексту УРП)

- ЛОТ 2 - израда пројектно-техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи

- ЛОТ 3 - Ангажовање струковних инжењера

- ЛОТ 4 – израда Студије о процени утицаја на животну средину

- ЛОТ 5 - израда пројектно-техничке документације за трафостанице и далеководе високог напона

- ЛОТ 6 - израда Пројекта саобраћајно-техничке регулације саобраћаја за време извођења радова

- ЛОТ 7 - израда пројектно-техничке документације за системе техничке заштите

Извршење услуге се обавља за објекте и експлоатациона поља Нафтне индустрије Србије, Зависних друштва и по потреби трећих лица.

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Циљ набавке услуге «Израде пројектно-техничке документације» за потребе НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о. Нови Сад, Департман за инжењеринг, је да се са квалификованим понуђачима закључи оквирни уговор без гарантованог и дефинисаног обима посла на период од две године само са јединичном ценом норма часа. Квалификација ће се утврђивати за сваки појединачни ЛОТ. Квалификациону пријаву је могуће поднети за један или више ЛОТ-ова.

Понуђачима са којима буде закључен кровни уговор, за сваки појединачни задатак, биће упућен позив за доставу понуде који ће садржати конкретан пројектни задатак и прелиминарни гантограм активности. Обавеза понуђача, који добију захтев за понуду, да у присуству Наручиоца обиђу локацију/е будућих објеката и упознају се са постојећом документацијом како би сагледали обим посла.

Након обиласка локације/а и упознавања са постојећом пројектно-техничком документацијом понуђачи достављају понуду у року од 5 (пет) радних дана која садржи:

•	Структуру цене – потребан број сати за извршење посла са јединичном ценом човек/сат;

•	Динамички план израде пројеката / активности;

•	Контролне тачке при изради техничке документације..

НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о. Нови Сад задржава право да спроведе комерцијалне преговорe за сваки појединачни пројекат.

НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о. Нови Сад задржава право да изабраном понуђачу додели израду комплетног пројекта или само појединих делова пројекта у складу са захтевима и конкретним пројектним задатком.

ЛОТ 1 израда ПТД у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима ГРП или ДРП као и УРП – опште одредбе

Главни рударски пројекти се израђују за изградњу нових сабирних станица при експлоатацији нафте и гаса, изградњу постројења за припрему минералних сировина, утврђивање изведеног стања рударских објеката и наставка експлоатације на експлоатационом пољу, као и за складиштење угљаводоника у течном и гасовитом стању када се објекти за складиштење налазе на експлоатационом пољу.

Допунски рударски пројекат се израђује за одступања од главног рударског пројекта за експлоатацију нових рудних тела лежишта нафте и гаса и проширење постојећих лежишта у активним рудницима, при унапређењу примењених метода или увођењу нових метода експлоатације минералних сировина, при увођењу нових метода за припрему минералних сировина, као и код продужења рока важења решења за извођење радова.

За Главни и допунски рударски пројекат предвиђа се израда  само извођачког дела пројекта.

На основу израђеног Главног или Допунског рударског пројекта прибављања се „Одобрење за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова“.

Упрошћени рударски пројекти се израђују за:

•	Сва мања одступања од усвојених техничких решања обрађених у техничком пројекту који је саставни део главног или допунског пројекта;

•	за надземна постројења и уређаје за експлоатацију, припрему и транспорт нафте и гаса до сабирне станице;

ЛОТ 2 израда ПТД у складу са Законом о планирању и изградњи – опште одредбе

Израда пројектно-техничке документације у складу са Законом о планирању и изградњи ради се за објекте ван експлоатационог поља.

Услуге које су предмет овог Техничког задатка, Извршилац услуге треба да врши у складу са важећим законским и подзаконским прописима РС, из области:

- Eнергетике;

- Планирања и изградње;

- Експлозивних материја, запаљивих течности и гасова;

- Заштите од пожара;

- Заштите животне средине;

- Заштите здравља и безбедности на раду;

- Енергетске ефикасности;

и у складу са важећим:

- Стандардима и техничким норматива (SRPS, ISO, ISA, ANSI, API i EN који су примењиви на предмет израде ПТД, а који су усаглашени са Наручиоцем);

- Стандардима, правилницима, упутствима и другим нормативно-методолошким докумената “НИС” а.д. Нови Сад,

уз обавезну примену најрационалнијих и најфункционалнијих решења у складу са правилима струке и најбоље инжењерске праксе.

ЛОТ 3 Ангажовање струковних инжењера – опште одредбе

Извођач је дужан да именује инжењере одређене струке који је потребан наручиоцу и за кога ће наручилац издати сопствено решење о именовању на конкретном пројекту у складу са уговором. Извођач ће у складу са потписаним НЅЕ анексом Уговора бити у обавези да се приликом изласка на терен по сваком појединачном пројекту, на објектима НИС а.д. Нови Сад придржава важећих закона, подзаконских аката, техничких норматива, стандарда и осталих прописа Републике Србије из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и експлозија и заштите животне средине, као и интерних стандарда и прописа Компаније НИС а.д. из области HSE. Обавеза извођача радова ће бити да активности реализује у складу са:

- Закон о планирању и изградњи („Сл. Гл. РС“ бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023);

- Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018);

- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС". бр. 135/04, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - УС, 14/ 2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон);

- Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004 и 25/2015); ) и IPPC интегрисаном дозволом БП РНП;

- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 35/2023);

- Закон о заштити од буке у животној средини (Службени гласник РС, бр. 36/2009 и 88/2010);

- Закон о стандардизацији ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 46/2015);

- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС", бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон и 54/2015 - др. закон);

- Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", 54/2015 - др. закон);

- Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас ("Службени гласник РС", бр. 97/2010, 123/2012, 63/2013);

- Правилник о мерилима (Службени гласник РС, бр. 3/2018);

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама ("Сл. гласник РС", бр. 106/2009 и 117/2017);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 96/2023);

- Правилник о опреми под притиском („Сл. гласник РС“ бр. 114/2021);

- Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл. гласник РС“ бр. 114/2021 и 63/2023);

- Правилник о техничким нормативима за заштиту од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96);

- Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности ("Службени гласник РС", 114/2017, 85/2021);

- Правилник о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара ("Службени гласник РС", 1/2018 и 81/2023)

- Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним условима (Службени гласник РС, бр. 84/05);

- Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета животне средине и одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи (Службени гласник РС, бр. 84/05);

- SRPS EN IEC 60079-0:2019: Противексплозијска заштита - Општи захтеви за конструкцију противексплозијски заштићених електричних уређаја намењених за употребу у просторима угроженим од експлозивне атмосфере;

- SRPS EN 13480 – Индустријски метални цевоводи;

- SRPS EN 13445 – Посуде под притиском које нису изложене пламену;

- ANSI/ API Standard 560 - ISO 13705 Code;

- EN 746-2 European Code;

- GOST R 53682-2009 Russian Standard which is a translation of ISO 13705:2006;

- DECREE of may 20,2003 N° 44 Russian Standard;

- GOST R 12.3.047-2012 Russian Standard requirements for heater protection;

- Equipment Spacing International Standards and World Class Best Practices;

- Directive 2014/34/EU - Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres (ATEX) – ATEX Директивом - Опрема и заштитни системи намењени за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама, укључујући и део 17: Преглед и одржавање електричних инсталација;

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas

- Directive 2006/95/EC - Low Voltage Electrical Equipment Directive – Директивом за нисконапонску електро опрему;

- Directive 2014/30/EU - Electromagnetic Compatibility (EMC);

- Measuring Instruments Directive 2014/32/EU – МID;

- IEC 60079 - Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres – Електрични апарати у експлозивним атмосферама;

- IEC 60529 - Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code);

- IEC 61508 - Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems;

- IEC 61511 - Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector;

- EN 62381 - Automation Systems in the Process Industry – Factory Acceptance Test (FAT), Site Acceptance Test (SAT) and Site Integration Test (SIT) ;

- EN 62382 - Control Systems in the Process Industry – Electrical and Instrumentation Loop Check;

- IEC 61439 - Low-voltage Switchgear and Control Gear Assemblies;

- IEC 60085 - Electrical insulation – Thermal evaluation and designation;

- IEC 60027-1 - Letter symbols to be used in electro technology;

- IEC 60204-1 - Electrical equipment of industrial machines;

- IEC 60617-DB - Graphical symbols for diagrams;

- IEC 61082 - Preparation of documents used in electro technology;

- IEC 61346 - Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations;

- IEC 60331 - Tests for Electric Cables under Fire Conditions – Circuit Integrity;

- ISA S5.1 - Instrumentation Symbols and Identification;

- ISA S5.2 - Binary Logic Diagrams for Process Operations;

- ISA S5.3 - Graphic Symbols for Distributed/Shared Display Instrumentation, Logic and Computer Systems;

- ISA S5.5 - Graphic Symbols for Process Displays;

- EN 10204:2004 - Metallic products - Types of inspection documents;

- EN 13463 –1: 2009 - Non-electrical equipment for potentially explosive atmosphere;

- IEC 61000 - Electromagnetic Compatibility for Industrial Process Meas. and Control;

- IEC 61131 - Programmable Controllers;

- IEC 61784 - Industrial Communication Networks - Profiles;

- IEC 62443 - Industrial Automation and Control System Security;

- IEC 60751:2008 - Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors

- ISA-S75.03-1992 - Face-to-Face Dimensions for Integral Flanged Globe-Style Control Valve Bodies (ANSI Classes 125, 150, 250, 300, and 600) ;

- 802.3-2015 - IEEE Standard for Ethernet.

као и осталих важећих правилника, норматива и стандарда који третирају дату област по обиму, садржају и квалитету а у складу са стандардима који важе у РС, као и стандардима и устаљеном праксом које важе у НИС – Блоку Прерада (за пројектовање цевовода, арматуре,...: SRPS, ANSI/ISO, ISA, IEC,...; за инструментацију: Directive 2006/95/EC, Directive 2014/30/EU, IEC 61131, ISO 10790:2015, IEC 60751:2008, OIML R 117-1, 802.3-2015 – IEEE, IEC 61784, IEC 62443,   IEC 60529 , IEC 61508, IEC 61511, EN 62337,  EN 62381, EN 62382, IEC 60332, ISA S5.1 – S5.5       SRPS, ANSI/ISA,...; HSE процедуре; прописи за мерење нафте и нафтних деривата Републике Србије, правилници из области противпожарне заштите).

Уколико у међувремену, након израде овог техничког задатка и у току вршења услуге, дође до измене неких од наведених докумената или докумената који нису наведени али су неопходни за извршење предметне услуге, Извршилац услуге је дужан да користи и да се придржава целокупне  хармонизоване предметне документације, односно свих важећих законских и подзаконских регулативних докумената, као и свих важећих стандарда/норми.

Наручилац ће ставити на увид и коришћење сву техничку документацију којом располаже, а која може имати значај за предметни пројекат.

У случају размене поверљивих података или приступа истима неопходно је поштовати интерне акте којима се регулише област заштите поверљивости.

ЛОТ 4 Студије о процени утицаја на животну средину – опште одредбе

Студије о процени утицаја на животну средину у складу са релевантним законом, а за пројекат који поседује Наручилац.

ЛОТ 5 израда ПТД за трафостанице и далеководе високог напона – опште одредбе

Израда техничке документације ради се за објекте у оквиру и ван експлоатационог поља: нафтоводе, гасоводе, продуктоводе између експлоатационих поља, за објекте у границама експлоатационог поља који подпадају под енергетске објекте (гасне електране/турбине, трафостанице и слично), остале објекте, као и за објекте који нису у власништву НИС а.д. Нови Сад.

Услуге које су предмет овог Техничког задатка, Извршилац услуге треба да врши у складу са важећим законским и подзаконским прописима РС, из области:

- Планирања и изградње;

- Eнергетике;

- Експлозивних материја, запаљивих течности и гасова;

- Заштите од пожара;

- Заштите животне средине;

- Заштите здравља и безбедности на раду;

- Енергетске ефикасности;

- Безбедности саобраћаја на путевима;

и у складу са важећим:

- Стандардима и техничким норматива (SRPS, ISO, ISA, ANSI, API i EN који су примењиви на предмет израде ПТД, а који су усаглашени са Наручиоцем);

- Стандардима, правилницима, упутствима и другим нормативно-методолошким докумената “НИС” а.д. Нови Сад,

уз обавезну примену најрационалнијих и најфункционалнијих решења у складу са правилима струке и најбоље инжењерске праксе.

ЛОТ 6 израда Пројекта саобраћајно-техничке регулације саобраћаја за време извођења радова – опште одредбе

Услуге које су предмет овог Техничког задатка, Извршилац услуге треба да врши у складу са важећим законским и подзаконским прописима РС, из области:

- Рударства и геолошких истраживања;

- Планирања и изградње;

- Безбедности саобраћаја на путевима;

- Експлозивних материја, запаљивих течности и гасова;

- Заштите од пожара;

- Заштите животне средине;

- Заштите здравља и безбедности на раду;

уз обавезну примену најрационалнијих и најфункционалнијих решења у складу са правилима струке и најбоље инжењерске праксе

ЛОТ 7 израда ПТД за системе техничке заштите – опште одредбе

Услуге које су предмет овог Техничког задатка, Извршилац услуге треба да врши у складу са Законом о приватном обезбеђењу, важећим законским и подзаконским прописима РС, из области:

- Закон о приватном обезбеђењу

- Рударства и геолошких истраживања;

- Планирања и изградње;

- Безбедности саобраћаја на путевима;

- Експлозивних материја, запаљивих течности и гасова;

- Заштите од пожара;

- Заштите животне средине;

- Заштите здравља и безбедности на раду;

уз обавезну примену најрационалнијих и најфункционалнијих решења у складу са правилима струке и најбоље инжењерске праксе

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

За ЛОТ 1 израда ПТД у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима:

Обим израде извођачке пројектно – техничке документације ГРП или ДРП обухвата израду:

1.	Поглавља (делова) у оквиру „Основне концепције за разраду и експлоатацију лежишта нафте, природног гаса и геотермалне енергије и то:

1.1.	Технички опис технологије сабирања, припреме и транспорта флуида;

1.2.	Технички опис машинске опреме;

1.3.	Технички опис електроенергетског напајања;

1.4.	Технички опис управљања мерења и регулације;

1.5.	Технички опис грађевинских објеката;

1.6.	Технички опис мера безбедности и здравља на раду и заштите од пожара;

1.7.	Технички опис санације и рекултивације;

1.8.	Предмере и предрачуне улагања у опрему, материјал и радове (појединачно за сваки део);

1.9.	Технолошке шеме са процесном опремом и инструментацијом;

1.10.	Ситуациони приказ размештаја објеката у оквиру производног процеса.

2.	Техничких пројеката за поједине објекте и делове технолошког пројекта (као детаљна разрада усвојениих техничких решања у основној концепцији) и то:

2.1.	Технолошко – мешински део;

2.2.	Електроенергетски део;

2.3.	Део о управљању, мерењу и регулацији;

2.4.	Архитектонско грађевински део;

2.5.	Техничку и биолошку рекултивацију;

2.6.	Мере безбедности и здравља на раду, опште и посебне мере техничке заштите објеката, опреме и постројења са освртом на потребу израде упутстава за примену мера (појединачно за сваки део);

2.7.	Предмере и предрачуне (за сваки део);

2.8.	Графичке прилоге

2.9.	Техничко упутство за рад постројења

Поред наведених врста пројеката, а за потребе прибављања одобрења за изградњу и/или извођење радова, обим набавке услуге обухвата и израду:

3.	Анализе о зонама опасности;

4.	Главног пројекта заштите од пожара;

5.	Пројекта стабилних система за гашење пожара;

6.	Пројекта за детекцију гасова и дојаву пожара;

7.	Елабората утицаја далековода на цевовод;

Обим израде пројектно-техничке документације обухвата и:

8.	Снимање постојећег стања на терену и израду подлога за пројектовање;

9.	Израду Елабората за решавање имовинско правних односа (ИПО);

10.	Израду Елабората и извода из ПТД за прибављање мишљења, услова и сагласности од органа и организација јавне управе;

11.	Израду посебних анализа и студија у оквиру технолошког процеса.

13.	И све остало према важећем Правилнику о садржини рударских пројеката

Поред израде наведене пројектно-техничке документације обим услуге обухвата и друге неопходне активности:

-	анализу израђене / постојеће техничке документације,

-	анализу аката (мишљења, услови, сагласности и др.) прибављених од органа и организација јавне управе,

-	прибављање исправа, података премера и катастра непокретности,

-	обилазак локације ради увида у стање на терену и ради прикупљања неопходних података,

-	друге пројектно истраживачке радове,

-	израду синхрон ситуације постојећих и пројектованих инфраструктурних система на основу података добијених из катастра, података добијених од Наручиоца и података из ГИС-а (географски информациони систем) Инвеститора,

-	подношење захтева и прибављање мишљења, услова и сагласности,

-	измене и допуне техничке документације у складу са захтевима Наручиоца и извештајима интерне / екстерне техничке контроле,

Напомена:	Пројектно – истраживачки радови не обухватају откривање и снимање постојећих подземних инсталација.

ТИПОВИ ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ИЗРАЂУЈЕ ТЕХНИЧКА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗ ОБИМА ИЗРАДЕ

Пројектно-техничка документација из „обима израде“ израђује се при:

•	Изградњи нових сабирних станица при експлоатацији нафте и гаса;

•	Изградњи постројења за припрему минералних сировина;

•	Утврђивању изведеног стања рударских објекта и наставку експлоатације на експлоатационом пољу;

•	Складиштењу угљоводоника у течном и гасовитом стању када се објекти за складиштење налазе на експлоатационом пољу;

•	Увођењу нових метода за припрему минералних сировина,

•	Реконструкцији сабирних станица за припрему нафте;

•	Реконструкцији сабирних станица за припрему гаса;

•	Изградњи пумпних станица за транспорт нафте;

•	Уградњи аутоматских мерних уређаја (за мерење производње нафтних бушотина) и њихово повезивање на постојећи систем;

•	Изградњи компресорских станица за природни гас;

•	Изградњи и реконструкције резервоара за нафту;

•	Пренамени резервоара за нафту у процесне (дехидратор, РТХФ,…);

•	Изградњи котларница и разводних цевовода до потрошача;

•	Изградњи и реконструкцији стабилних система за заштиту од пожара, система за дојаву пожара и система дојаве прекомерне концентрације гасова;

•	Изградњи система зауљене и атмосферске канализације;

•	Изградњи / реконструкцији трансформаторских станица 20(10)/0,4кВ и припадајућих водова •	И друго у складу са захтевима и пројектним задатком;

Обим израде пројектно – техничке документације УРП-а обухвата израду:

1.	Упрошћених рударских пројеката за повезивање бушотина;

2.	Упрошћених рударских пројеката за реконструкцију и/или санацију и/или ликвидацију производног система.

Упрошћени рударски пројекти су извођачки пројекти.

1.	Упрошћени рударски пројекти за повезивање бушотина (поред општих и основних података) садрже детаљну разраду усвојених пројектних решења и то:

1.1.	Технолошко – машински део;

1.2.	Електроенергетски део;

1.3.	Део о управљању, мерењу и регулацији;

1.4.	Архитектонско грађевински део;

1.5.	Предмере и предрачуне (за сваки део);

1.6.	Графичке прилоге

Саставни део упрошћеног рударског пројекта за повезивање бушотина је:

1.7.	План зона опасности од експлозије и пожара;

1.8.	План заштите од пожара;

1.9.	Мере заштите животне средине;

1.10.	Мере безбедности и здравља на раду, опште и посебне мере техничке заштите објеката, опреме и постројења.

Израда Упрошћеног пројекта за повезивање бушотина обухвата и:

1.11.	Снимање постојећег стања на терену и израду подлога за пројектовање;

1.12.	Израду Елабората за решавање имовинско правних односа (ИПО);

1.13.	Израду Елабората за прибављање мишљења, услова и сагласности од органа и организација јавне управе;

1.14.	Израду Елабората за одобрење локације од Министарства одбране (МО);

1.15.	И све остало према важећем Правилнику о садржини рударских пројеката

2.	Упрошћени рударски пројекат за реконструкцију и/или санацију и/или ликвидацију производног система садржи све елементе који се односе на технички пројекат и то:

2.1.	Технолошко – мешински део;

2.2.	Електроенергетски део;

2.3.	Део о управљању, мерењу и регулацији;

2.4.	Архитектонско грађевински део;

2.5.	Мере безбедности и здравља на раду, опште и посебне мере техничке заштите објеката, опреме и постројења са освртом на потребу израде упутстава за примену мера (појединачно за сваки део);

2.6.	Предмере и предрачуне (за сваки део);

2.7.	Графичке прилоге

2.8.	Техничко упутство за рад постројења

Поред наведеног израда Упрошћеног рударски пројекта за реконструкцију производног система обухвата и израду:

2.9.	Анализе о зонама опасности;

2.10.	Главног пројекта заштите од пожара;

Израда Упрошћеног пројекта за реконструкцију производног система обухвата и:

2.11.	Снимање постојећег стања на терену и израду подлога за пројектовање;

2.12.	Израду Елабората за решавање имовинско правних односа (ИПО);

2.13.	Израду Елабората и извода изза прибављање мишљења, услова и сагласности од органа и организација јавне управе;

2.14.	Израду Елабората за одобрење локације од Министарства одбране (МО) и Министарства унутрашњих послова (МУП);

2.15. 	И све остало према важећем Правилнику о садржини рударских пројеката

Израда наведене пројектно-техничке документације обухвата и друге неопходне активности:

-	анализу израђене / постојеће техничке документације,

-	анализу аката (мишљења, услови, сагласности и др.) прибављених од органа и организација јавне управе,

-	прибављање исправа, података премера и катастра непокретности,

-	обилазак локације ради увида у стање на терену и ради прикупљања неопходних података,

-	друге пројектно истраживачке радове,

-	израду синхрон ситуације постојећих и пројектованих инфраструктурних система на основу података добијених из катастра, података добијених од Наручиоца и података из ГИС-а (географски информациони систем) Инвеститора,

-	подношење захтева и прибављање мишљења, услова и сагласности,

-	измене и допуне техничке документације у складу са захтевима Наручиоца и извештајима интерне / екстерне техничке контроле

Напомена:	Пројектно – истраживачки радови не обухватају откривање и снимање постојећих подземних инсталација.

ТИПОВИ ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ИЗРАЂУЈЕ ТЕХНИЧКА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗ ОБИМА ИЗРАДЕ

Пројектно-техничка документација из „обима израде“ израђује се при:

•	Повезивању појединачних бушотина на колектор у сабирној станици или на аутоматски мерни уређај (АМУ), односно на постојећи бушотински вод,

•	Реконструкцији / замени цевовода;

•	Реконструкцији сабирних станица за припрему нафте;

•	Реконструкцији сабирних станица за припрему гаса;

•	Уградњи аутоматских мерних уређаја (за мерење производње нафтних бушотина) и њихово повезивње на постојећи систем;

•	Пренамени резервоара за нафту / флуид

•	Изградњи / реконструкцији трансформаторских станица 20(10)/0,4кВ и припадајућих водова;

За ЛОТ 1 - ЗАКОНСКА И ДРУГА РЕГУЛАТИВА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Приликом израде пројектно-техничке документације, изабрани Понуђач треба да се придржава:

•	Закона о Рударству и геолошким истраживањима;

•	Закона о безбедности и здрављу на раду;

•	Закона о заштити од пожара;

•	Закон о енергетској ефикасности;

•	Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника,

•	Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима;

•	свих других важећих закона, правилника и, стандарда;

•	свих стандарда, правилника и других важећих докумената “НИС” а.д. Нови Сад и

•	најбоље инжењерске праксе.

ЛОТ 2 – Обим израде техничке документације обухвата израду пројеката ради утврђивања концепта објекта, разраде услова, начина изградње објекта и за потребе одржавања објекта

Техничка документација се израђује у складу са Законом о планирању и изградњи, и свим другим законским и подзаконским актима:

- Генерални пројекат – израђује се ради утврђивања генералне концепције и оправданости изградње објекта; истражних радова за израду идејног пројекта; заштите природних и непокретних културних добара; функционалности и рационалности решења,

- Идејно решење - приказ планиране концепције објекта које се израђује за потребе прибављања локацијских услова, а може бити и део урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације у складу са прописом којим се ближе уређује садржина техничке документације,

- Идејни пројекат - израђује се за потребе изградње објеката и извођења радова,

- Пројекат за грађевинску дозволу - израђује се за потребе прибављања решења о грађевинској дозволи у складу са подзаконским актом којим се ближе уређује садржина техничке документације, врши се разрада планиране концепције објекта утврђене идејним решењем на основу кога су издати локацијски услови,

- Пројекат за извођење - израђује се за потребе грађења објеката и извођења радова, ако је то прописано подзаконским актом којим се ближе уређује садржина техничке документације, то је скуп међусобно усаглашених пројеката којим се утврђују грађевинско-техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике објекта са опремом и инсталацијама, техничко-технолошка и организациона решења за градњу објекта, инвестициона вредност објекта и услови одржавања објекта,

- Пројекат изведеног објекта - израђује се за потребе прибављања употребне дозволе, коришћења и одржавања објекта.

ЛОТ 3 - Ангажовање струковних инжењера

Техничка документација се израђује у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о рударству и геолошким истраживањима, и свим другим законским и подзаконским актима, а у складу са струком:

Пројектна документација обавезно садржи: процену буџета, детаљне спецификације за набавку и уградњу опреме,  детаљан предмер и предрачун за потребе набавке опреме и уговарања извођења радова, детаљне шеме за извођење радова, детаљна радна упутства за рад објеката/постројења, детаљне описе рада свих система (технолошки процес, мернорегулациони системи, безбедоносни системи, противпожарни системи, системи за детекцију опасних материја, системи за заштиту животне средине…)

Поред израде делова пројеката неоходна је и израда свих пратећих елабората, студија, мишљења, анализа, прорачуна који су неопходни за добијање решења, одобрења, сагласности надлежних државних органа и акредитованих тела

За ЛОТ 4 Обим израде пројектно-техничке документације обухвата:

1.	Израду захтева о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину,

2.	Израду обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину;

3.	Израду студије о процени утицаја на животну средину.

Обим израде техничке документације обухвата и друге активности које су неопходне и то:

•	анализу израђене / постојеће техничке документације (Елаборат о резервама, Студија изводљивости, Главни рударски пројекат и др.);

•	анализу аката (мишљења, услови, сагласности и др. ) прибављених од органа и организација јавне управе;

•	обилазак локације / локација ради увида у стање на терену и ради прикупљања неопходних података;

•	друге пројектно истраживачке радове;

•	израду документа и јавну презентацију студије о процени утицаја на животну средину и учешће у јавној расправи;

•	учешће у раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину;

•	измене и допуне студије о процени утицаја на животну средину по захтеву техничке комисије.

Овим техничким задатком су наведени само основни техничко-технолошки параметри и подаци из којих се састоји Студија изводљивости и Главни/Допунски рударским пројекат како би понуђачи могли да сагледају врсту радова. Конкретан обим радова могу сагледати након добијања „Захтева за пројектовање“ и Пројектног задатка за израду студије о процени утицаја на животну средину“

ЗАКОНСКИ ОКВИР

При изради студија о процени утицаја на животну средину потребно је придржавати се важећих закона, правилника, уредби, упутстава и то:

•	Закона о заштити животне средине;

•	Закона о заштити природе;

•	Закона о процени утицаја на животну средину;

•	Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину;

•	Закона о безбедности и здрављу на раду;

•	Закона о заштити од пожара;

•	Закона о рударству геолошким истраживањима;

•	Закона о културним добрима;

•	Закона о заштити од елементарних и других већих непогода;

•	Закона о заштити ваздуха;

•	Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине;

•	Закона о запаљивим горивим течностима и запљивим гасовима;

•	Закона о водама;

•	Закона о заштити од буке у животној средини;

•	Закона о управљању отпадом;

•	Закона о заштити земљишта;

•	Свих других важећих закона, подзаконских аката, правилника и уредаба који регулишу област заштите животне средине;

•	Најбоље инжењерске праксе.

За ЛОТ 5 - Обим израде пројектно-техничке документације обухвата:

Техничка документација се израђује у складу са Законом о планирању и изградњи, Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, и свим другим законским и подзаконским актима, и то као:

- Елаборат утицаја далековода – израђује се за потребе прибављања услова за израду пројектне документације издатих од стране Електромрежа Србије

- Пројекти за изградњу трафостаница и далековода високог напона

За ЛОТ 6 - Обим израде пројектно-техничке документације обухвата:

- израда Пројекaта саобраћаја и саобраћајне сигнализације / Пројекти саобраћајно-техничке регулације саобраћаја за време извођења радова

- техничку контролу Пројекaта саобраћаја и саобраћајне сигнализације / Пројекта саобраћајно–техничке регулације саобраћаја за време извођења радова.

- израда Пројеката саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве

- техничку контролу Пројеката саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве.

Поред наведеног, обим услуге обухвата и:

- анализу услова за пројектовање,

- обилазак локације ради увида у стање на терену и ради прикупљања неопходних података.

За ЛОТ 7 – системи техничке заштите

- израда Пројекaта техничке заштите и контроле приступа

- техничку контролу Пројекaта техничке заштите и контроле приступа

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Понуђач мора бити Компанија регистрована за израду ПТД и испуњавати све захтеве у складу са квалификационим критеријумима.

| Технички критеријуми | Поткрепљујућа документација (исту потребно доставити као доказ испуњености захтеваних техничких критеријума) |
| --- | --- |
| Критеријум важи за ЛОТ-ове 1, 2, 4, 5, 6 и 7 Понуђач мора бити технички опремљен следећим софтверским алатима: 1. Autodesk AutoCAD (или еквивалент) 2. Autodesk Plant Design Suite 2015 (или новије), опционо - Intergraph: CADWorx Plant Professional, Caesar II, PVElite, CADWorx P&ID | Испуњеност услова понуђач доказује: - Потписаном и овереном изјавом Директора фирме (на меморандуму фирме) о обавези испоруке у наведеним софтверима. |
| Критеријум важи за све лотове Понуђач/Носилац посла је дужан да достави Изјаву да ће извршење посла који је предмет набавке вршити на следећи начин: 1. Самостално, 2. Ангажовањем подизвођача: - понуђач као носилац посла, у случају да наступа са једним или више подизвођача, мора да учествује са више од 50% од вредности комплетних понуђених радова, који су предмет тендерског поступка, 3. Удруживањем у конзорцијум. | Испуњеност услова понуђач доказује: 1. Изјавом, потписаном и овереном од стране овлашћеног лица понуђача, о самосталном извршењу посла; 2. У случају учешћа са подизвођачем/има потребно је доставити назив/е подизвођача, уговор о пословно-техничкој сарадњи, проценат вредности посла који ће бити поверен подизвођачу/има (који не може бити већи од 50%); 3. Правни акт (уговор о конзорцијуму или уговор о пословно-техничкој сарадњи) којим се учесници обавезују на заједничко извршење посла и којим се прецизира одговорност сваког појединачног члана конзорцијума за извршење уговорних обавеза. |
| Понуђачи су у обавези да дају изјаву да ће доставити полису осигурања од професионалне одговорности у износу од 65.000,00 ЕУР-а уколико се квалификују као услов за потписивање уговора. | Испуњеност услова понуђач доказује: Изјавом, потписаном и овереном од стране овлашћеног лица понуђача |

Уколико се са квалификованим понуђачем закључи оквирни уговор, исти је у обавези да у складу са „ПРАВИЛНИКОМ О УСЛОВИМА КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУНЕ ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА, ЗА ОБЈЕКТЕ ЗА КОЈЕ ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ("Сл. гласник РС", бр. 21/2024)“ по истеку важења „Велике лиценце“ као и његовог подизвођача или члана конзорцијума, одмах достави нову „Велику лиценцу“ Наручиоцу посла.

Уколико понуђач у току важења кровног уговора изгуби било коју од референци и / или лиценци и услова на основу којих се квалификовао, Наручилац има право да раскине уговор или да му не додели неки од појединачних уговора за које није квалификован.

Такође Наручиоц посла има право да у сваком моменту провери валидност „Велике лиценце“ на основу које је понуђач квалификован и на основу које је закључен основни уговор

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Департман за инжењеринг ће изабраном Понуђачу доставити:

•	Пројектни задатак за израду пројектно-техничке документације;

•	Израђену (постојећу) техничку документацију коју поседује, а која се односи на предметни пројекат;

•	Уколико поседује, друга прибављена акта од органа и организација јавне управе, а која су неопходна за израду техничке документације,

•	Приступ локацији/локацијама ради увида у постојеће стање и ради снимања и прибављања неопходних података.

•	Расположиве податке о пројектованим / изграђеним (снимљеним) објектима и инсталацијама и податке из ГИС-а (географски информациони систем) Инвеститора;

•	НТЦ Департман за инжењеринг је у обавези да врши контролу израђене пројектно – техничке  документације, квалитативни и квантитативни пријем.

•	Пројектни задатак за израду студије о процени утицаја на животну средину;

•	Решење о именовању одговорног лица које је задужено за пријем и контролу израде пројектно-техничке документације;

•	Техничку документацију за коју се израђује документација из обима израде;

•	Друга акта прибављена од органа и организација јавне управе, а која су неопходна за израду обима и садржаја студије и студије о процени утицаја на животну средину;

•	Приступ локацији/локацијама ради увида у постојеће стање и ради прибављања неопходних података;

•	Интерну контролу израђене документације,

Обавезе Наручиоца су да:

- Именује једно одговорно лице за сваки појединачни пројекат (Руководилац пројекта) преко кога ће ићи целокупна комуникација са Извршиоцем.

- За сваки конкретан пројекат изради појединачан Технички задатак за набавку услуге израде ПТД, чији је обавезни прилог Пројектни задатак за конкретан пројекат за који се врши израда ПТД са тачно дефинисаним обимом рада;

- Извршиоцу услуге достави овлашћење да у име и за рачун Извршиоца (Инвеститора) може обављати послове подношења захтева, прибављања мишљења, решења, услова, сагласности, дозвола и информација о локацији код надлежних државних и других органа и институција;

- Достави Извршиоцу услуге све расположиве подлоге, податке и документацију за локацију и објекат који су предмет израде ПТД;

- Изврши увођење Извршиоца услуге у посао, уз израду Записника, који се обостранo потписује;

- Извршиоцу услуге обезбеди приступ локацији и објектима у циљу увида у постојеће стање,  извођења пројектно-истраживачких радова и прикупљања сви неопходних подлога за израду ПТД;

- Изврши усаглашавање документа Подлоге за решавање имовинско правних, за потребе уласка у посед, који израђује Извршилац услуге;

- Изврши усаглашавање Елабората за исходовање услова за израду ПТД, који израђује Извршилац услуге. Усаглашавање Елабората се обавља пре слања истог надлежним органима, установама и предузећима.

Остала права и обавезе Наручиоца дефинисана су Уговором.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Поред активности из обима израде пројектно-техничке документације изабрани Понуђач је у обавези и да:

-	именује једно одговорно лице за израду пројектно-техничке документације преко кога ће ићи целокупна комуникација са Наручиоцем,

-	прати рад надлежних органа и организација јавне управе у поступку прибављања мишљења, услова и сагласности на техничку документацију,

-	сноси одговорност за рокове реализације контролних тачака,

-	уколико нису испуњени рокови из контролних тачака, достави нови динамички план (гантограм) са образложењем зашто је дошло до кашњења и како да се надокнади изгубљено време (уколико је могуће),

-	доставља писане извештаје о изради техничке документације на посебан захтев Наручиоца у договореној форми,

-	присуствује састанцима за израду пројектно-техничке документације у циљу упознавања Наручиоца са током израде и контролом до тада израђене техничке документације,

-	присуствује техничкој контроли пројектно-техничке документације и на захтев изврши презентацију пројекта и примењених техничких решења помоћу 3Д модела. За примењена техничка решења потребно је дати и економско образложење,

-	изради техничку документацију у складу са важећом законском регулативом,

-	приликом извођена радова по израђеној пројектно-техничкој документацији, даје одговоре на питања (додатна појашњења, сагласности на измену, сагласност на набавку материјала и опреме, …) у захтеваном року,

-	на посебан захтев Наручиоца, у току изградње, изврши пројектантски надзор на градилишту.

•	именују једно одговорно лице (Руководилац израде студије) преко кога ће ићи целокупна комуникација са наручиоцем,

•	прати рад надлежних органа (Покрајински секретаријат / Министарство) у поступку одлучивања и доношења решења,

•	сноси одговорност за рокове реализације контролних тачака,

•	уколико нису испуњени рокови из контролних тачака, достави нови динамички план (гантограм) са образложењем зашто је дошло до кашњења и како да се надокнади изгубљено време (уколико је могуће),

•	доставља писане извештаје о изради студије 1 (једном) месечно или на посебан захтев наручиоца,

•	присуствује састанцима за израду пројектно – техничке документације за коју се ради студија у циљу упознавања са примењеним технолошко – техничким решењима,

•	изради пројектно-техничку документацију у складу са важећом законском регулативом и упутствима НТЦ Дирекција за инжењеринг,

•	поднесе захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину и захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и плати све таксе и накнаде,

•	изврши обавештавање јавности и плати трошкове обавештавања.

Извршилац је у обавези да:

- Именује једно одговорно лице за сваки појединачни пројекат преко кога ће ићи целокупна комуникација са Наручиоцем.

- Понуду за активности које су предвиђене овим техничким задатком, формира према појединачном захтеву Наручиоца и пројектном задатку, увидом у услове на терену и у складу са добром инжењерском праксом.

- Пажљиво проучи све достављене подлоге и податке од стране Наручиоца, да оцени њихову ваљаност и да их уз евентуалне примедбе, измене и допуне обради и имплементира као део пројектне документације. У случају да неки подаци потребни за пројектовање недостају, Извршилац услуге је дужан да их прикупи непосредним увидом на лицу места.

- Сноси одговорност за рокове реализације контролних тачака.

- Уколико нису испуњени рокови из контролних тачака, достави нови динамички план (гантограм) са образложењем зашто је дошло до кашњења и како да се надокнади изгубљено време (уколико је могуће).

- Доставља писане извештаје о изради техничке документације на посебан захтев Наручиоца у договореној форми.

- Присуствује састанцима за израду пројектно-техничке документације у циљу упознавања Наручиоца са током израде и контролом до тада израђене техничке документације.

- Присуствује техничкој контроли пројектно-техничке документације и на захтев изврши презентацију пројекта и примењених техничких решења. За примењена техничка решења потребно је дати и економско образложење.

- Изради предметну ПТД у складу са важећом законском регулативом.

- Изради предметну ПТД у обиму, форми и квалитету који тражи Наручилац.

- Приликом извођена радова по израђеној пројектно-техничкој документацији, даје одговоре на питања (додатна појашњења, сагласности на измену, сагласност на набавку материјала и опреме, …) у захтеваном року.

- На посебан захтев Наручиоца, у току изградње, изврши пројектантски надзор на градилишту.

- Прибави све потребне дозволе од надлежних органа и институција (мишљења, услове и сагласности) за техничку документацију коју самостално израђује.

- Све потребне дозволе (мишљења, услове и сагласности) прибавља у складу са прихваћеним гантограмом активност у законски предвиђеном року.

- За подизвођача ангажује фирме које су регистроване за конкретну врсту посла и које поседују одговарајуће лиценце / овлашћења / акредитације у складу са Законом.

- Извршилац се мора придржавати техничких података / захтева добијених од Наручиоца. Исте је дужан да поново провери и после провере прихвати или образложено одбије.

- Предузима мере заштите, сигурности и безбедности према одредбама закона, прописима, правилницима и процедурама који се примењују у Републици Србији као и да предузима све друге мере о унутрашњем реду на локацији рада и важеће законске регулативе и подзаконске акте из области заштите животне средине.

- Надокнади штете на објекту које проузрокује својом кривицом.

Остала права и обавезе Извршиоца су регулисана Уговором.

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Почетак пружања услуге врши ће се на основу емитовања Налога за рад од стране Наручиоца и након увођења Извршиоца у посао.

Увођење Извршиоца услуге у посао врши се уз обавезну израду „Записника о увођењу у посао“ који потписују Извршилац и Наручилац. Записником се констатује да ли је Наручилац доставио све податке који су наведени у Техничком/Пројектном задатку, а који су неопходни за почетак вршења услуге.

Од дана увођења Извршиоца услуге у посао од стране Наручиоца, почиње да тече уговорени рок за реализацију услуге.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Рокови за пружање услуга израде техничке документације (ТД) ће бити назначени за сваки конкретан задатак и зависиће од обима посла. Рок тече од момента увођења у посао.

# ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Контрола квалитета израде документације вршиће се интерном контролом од стране Наручиоца услуге.

Унутрашња контрола врши се по основи квалитета и степена готовости (рокова). Обавља се у току израде техничке документације и по њеном завршетку. Унутрашњу контролу обављају одговарајуће стручне службе НТЦ Департман за инжењеринг.

Извршилац је обавезан да поступи по примедбама унутрашње контроле.

Коначна пројектно техничка документација доставља се Наручиоцу после отклоњених примедби унутрашње контроле у захтеваном броју примерака у штампаној и електронској форми (едитабини и .pdf формат) у програмима који користи НТЦ Департман за инжењеринг

Достављена ТД подлеже контроли квалитета услуге и то:

Интерној техничкој контроли (ИТК) коју организује Инвеститор / Наручилац;

Екстерној техничкој контроли (ЕТК);

Комисија за ИТК има задатак да у року од 7 (седам) календарских дана од дана предаје ТД од стране Извршиоца услуге, изврши контролу израђене ТД уз израду Извештаја о извршеној контроли.

Извршилац услуге је дужан да у року од 7 (седам) календарских дана од дана достављања Извештаја о техничкој контроли (ИТК/ЕТК), отклони све недостатке констатоване у Извештају, односно да поступи по захтевима и примедбама чланова Комисије.

Након извршених исправки по примедбама, Комисија даје коначну сагласност на израђену ТД потписивањем документа „Извештај о отклањању примедби“.

Након потписивања документа „Извештај о отклањању примедби“, Извршилац услуге доставља Наручиоцу коначну верзију ТД.

Извршилац је обавезан, да по предаји техничке документације, одбрани пројекат, уколико се одбрана захтева од стране Наручиоца.

# ИЗВЕШТАВАЊЕ

Извршилац услуге је у обавези да:

- Доставља извештаје у форми Записника или у форми коју дефинише Наручилац. Кроз извештавање Извршилац доставља динамику реализације, техничка питања и техничку проблематику са давањем предлога техничког решења на исто;

- Извештавање врши на недељном нивоу или на посебан захтев Наручиоца;

- По захтеву Наручиоца, достави и ванредне извештаје о статусу израде ТД.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Пријем извршене услуге врши се у складу са појединачним захтевом и то:

- Записником о извршеној услузи, а који је обострано потписан и представља основ за фактурисање извршеног дела услуге према динамици реализације која је наведена у  појединачном техничком задатку;

- Уз Реверс у складу са траженим бројем примерака према појединачном ТЗ (у папирној форми и електронској верзији) преда на квантитативну контролу;

- Након обављене техничке контроле ТД, доставља се потписан Записник о извршеној услузи, а који је основ за фактурисање извршеног дела услуге према динамици реализације сваког појединачног техничког задатка;

Након добијања потребних сагласности и акта за извођење радова према предметној ТД, Извршиоц  обавештава Наручиоца о прибављеним сагласностима и акту за извођење радова, који уз потписан Записник о извршеној услузи је основ за фактурисање извршеног дела услуге према динамици реализације сваког појединачног техничког задатка.

# ГАРАНТНИ РОК

Извршилац услуге је у обавези да по захтеву Наручиоца за отклањање недостатка у гарантном року, а током реализације пројекта Наручиоца, даје одговоре на питања (додатна техничка појашњења, достављање измене техничких решења или сагласност на измену) у најкраћем могућем року, који не може бити дужи од 72h, а на специјалне и хитне захтеве не дуже од 24h.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Понуђачи треба да поседују висок техничко-технолошки ниво израде документације и да задовољавају „квалификационе критеријуме“ за ЛОТ за који конкуришу а који су дати у прилогу овог техничког задатка – Прилог 1.

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Обим радова (Предмер материјала и радова) зависи од захтева и потреба Наручиоца.

За сваки посебан посао Наручилац доставља Извршиоцу Захтев за пројектовање и Пројектни задатак (ПЗ). Након обиласка локације, Извршилац доставља понуду са гантограмом активности у захтеваном року.

Понудом се посебно исказује цена за таксе и накнаде за прибављање дозвола (мишљења, услова и сагласности) и друге ставке по захтеву Наручиоца.

Достављање сагласности на понуду значи да је она прихваћена од стране Наручиоца по обиму, цени и роковима.

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ЗА ЛОТ 1,2,4,5,6 и 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена РСД |
| 1. | Израда пројектно-техничке документације | Норма/час | 1 |  |

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ЗА ЛОТ 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена РСД |
| 1. | Дипломирани инжењер технолошких процеса - лиценца 371 | Норма/час | 1 |  |
| 2. | Дипломирани инжењер машинске струке - лиценца 330 | Норма/час | 1 |  |
| 3. | Дипломирани инжењер електро струке - лиценца 350 | Норма/час | 1 |  |
| 4. | Дипломирани инжењер електро струке - лиценца 352/353 | Норма/час | 1 |  |
| 5. | Дипломирани инжењер грађевинске струке - лиценца 310/311 | Норма/час | 1 |  |
| 6. | Дипломирани инжењер грађевинске струке - лиценца 312/315 | Норма/час | 1 |  |
| 7. | Дипломирани инжењер - инжењер заваривања - сертификат IWE/EWE | Норма/час | 1 |  |
| 8. | Дипломирани инжењер са уверењем о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за пројектовање | Норма/час | 1 |  |
| 9. | Дипломирани инжењер машинске струке - лиценца 335 | Норма/час | 1 |  |
| 10. | Дипломирани инжењер за енергетску ефикасност - лиценца 381 | Норма/час | 1 |  |
| 11. | Дипломирани инжењер машинске струке - лиценца 333 | Норма/час | 1 |  |

# HSE

17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда техничке документације (пројектовање) | 511000 | Пројектно истраживачки радови | Низак ризик (Н) |

17.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: према појединачном техничком задатку

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, TFU.NTC.61 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Милош Младеновић.

Уколико заједно Иницијатор и Руководилац матичног ОД HSE сматрају да за предметну активност није неопходно именовати НЅЕ лице они то могу заједно констатовати уместо именовања одговорних лица.

17.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) неопходно је ангажовање најмање једног HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, треба да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку и прилогу 3 НЅЕ Споразума: Захтеви према извођачу са аспекта НЅЕ.

# ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, неопходно је да обавести контакт-особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

# ПРИЛОЗИ

Прилог 1 Табела – Квалификациони критеријуми по лотовима

# УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

Табела – Усаглашивачи техничког задатка

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Томислав Русић |
| Руководилац пројекта – НТЦ Департман за пројектовање инфраструктуре | Бранкица Павловић |
| Одговорно лице за HSE | Милош Младеновић |
| Директор Департмана за пројектовања инфраструктуре | Александра Кнежевић |
| Технички задатак одобрио: | Леонид Стулов |