|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | Дефектација квара и поправка компресора |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | НАФТАГАС – Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад/Сервисни центар за техничку подршку, Погон за одржавање и рударске послове/Одељење за одржавање производне опреме |

С А Д Р Ж А Ј

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА	2

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА	3

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	4

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС	4

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ	4

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	4

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ	5

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ	6

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ	6

11.	ИЗВЕШТАВАЊЕ	6

12.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ	6

13.	ГАРАНТНИ РОК	6

14.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ	6

15.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА	8

16.	HSE	10

17.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК	10

18.	ПРИЛОЗИ	11

19.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS	11

# КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Техничким задатком је предвиђена набавка услуге са ИТ компонентом | Не |
| --- | --- |

| 1.2.1 Технички задатак за услугу извођења радова (без услуге исходовања потребних услова, сагласности и дозвола и израде техничке документације) |  |
| --- | --- |
| За реализацију предметне услуге Наручилац услуге поседује техничку документацију: | Да (техничка документација компресорске јединице) |
| За извођење предметних радова Наручилац је исходовао: | - За извођење предметних радова није потребна дозвола за извођење истих. |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | - Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

# ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

Предмет техничког задатка је одржавање компресорске јединице са свом пратећом опремом и системима на следећим локацијама:

- Рафинерија гаса Елемир;

- Компресорска станица Мокрин југ;

- Компресорска станица Кикинда поље;

- Компресорска станица Кикинда град;

- Компресорска станица Итебеј;

- Компресорска станица Међа;

- Компресорска станица Русанда;

- Компресорска станица Велебит;

- Компресорска станица Мартонош запад.

Предметна услуга одржавања компресорске јединице је планирано да се изведе у току 2027-2028. године. Понуђач је потребно да у својој понуди, понуди услугу одржавања компресора са свим пратећим системима и опремом. Наручилац не гарантује физички обим, услуга одржавања компресорских јединица обавља се по позиву.

Резервне делове обезбеђује Наручилац. Уколико Наручилац нема на стању потребан резервни део, исти може да да обезбеди и Извршилац. Уколико резервни део није на списку Прилога 1, Извршилац услуге може да обезбеди потребан део према набавној, улазној фактури префактурисавањем трошкова.

Услуга се односи на следећа компресоре:

| Р.бр. | Локација | Произвођач и тип компресора | Произвођач и тип мотора | ЛОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РГ Елемир | Gemini ES604 | Waukesha P9390 GSI | 4 |
|  |  | ARIEL JGT4 | Waukesha P9390 GSI | 4 |
|  |  | ARIEL JGT/4 | Waukesha L5774lt | 4 |
| 2 | КС Мокрин југ | Superior RAM 54 | Waukesha L5774LT | 4 |
|  |  | Ајах DPC 280 | Ајах DPC 280 | 1 |
|  |  | Ајах DPC 140 | Ајах DPC 140 | 1 |
|  |  | White Superior | Superior W 62 | 2 |
| 3 | КС Кикинда поље | Superior CFA 34 | Waukesha H24GL | 4 |
|  |  | Superior RAM 54 | Waukesha L5774lt | 4 |
| 4 | КС Кикинда град | Ајах DPC 2804 le | Ајах DPC 2804 le | 1 |
| 5 | КС Итебеј | Ајах DPC 2801 le | Ајах DPC 2801 le | 1 |
| 6 | КС Међа | Ајах DPC 280 | Ајах DPC 280 | 1 |
| 7 | СНГС Русанда | Ariel JGA/4 | Catepilar G3412-TA | 3 |
| 8 | КС Велебит | Superior CFA34 | Waukesha H24GL | 4 |
|  |  | Superior RAM 54 | Waukesha P9390 GSI | 4 |
|  |  | Ајах DPC 2804 le | Ајах DPC 2804 le | 1 |
|  |  | Ајах DPC 2801 le | Ајах DPC 2801 le | 1 |
| 9 | КС Мартонош запад | Waukesha F18GL | Superior CFA34 | 4 |

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Не |
| --- | --- |

Компресорске јединице треба да буду у непрекидном радном режиму.

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Вршење услуге, у вези са предметним техничким задатком, треба да се врши онако како је дефинисано према препорукама које су дате од стране произвођача постројења који су наведени у тачки 2.

# ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Одржавањем компресорске јединице је потребно обухватити целокупну опрему и све системе који су инсталирани и монтирани у оквиру компресорских јединица за компримовање гаса (компресор, погонски мотор, хладњаке уља, расхладне течности, процесног гаса, систем за подмазивање, систем расхладне течности, систем процесног гаса, горивог гаса, инструментације, аутоматике, ПЛЦ-а, електронике, опреме под притиском, детектора, сензора, контејнера и целокупне пратеће опреме пакетне компресорске јединице).

Резервне делове обезбеђује Наручилац. У случају да је потребан резервни део да се изврши поправка компресорске јединице, а Наручилац не поседује потребни део, Извршилац услуге је потребно да набави резервни део по списку из Прилога 1. Уколико се потребан резервни део не налази у Прилогу 1 техничког задатка, Извршилац може да испоручи предметни резервни део према набавној, улазној фактури префактурисавањем трошкова набавке резервног дела. Сви испоручени резервни делови је потребно да буду нови, оригинални, нерепарирани и некоришћени. У случају резервних делова у противексплозивној заштити, потребно је уз њих испоручити и сертификат издат од именованог тела у Републици Србији. Уколико се ради о деловима који су опрема под притиском, потребно је уз њих издати сву документацију по законској регулативи Републике Србије. Делови које испоручује Извршилац услуге је потребно да буду испоручене на паритету DDP Србија, царинске трошкове сноси Извршилац услуге. За нерезиденте Републике Србије испорука резервних делова на DАP Србија.

Након завршетка активности, Извршилац је потребно да сачини извештај о извршеним радовима и да га достави Наручиоцу. Извештај је потребно да садржи: време изласка на терен, трајање сервиса, број сервисера који су учествовали у сервису, преглед резервних делова који су замењени, количину помоћних радних флуида коју су замењени.

# ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Услуга текућег одржавања компресорских јединица мора да буде вршено по препорукама произвођача.

Извршилац услуге мора да располаже важећим сертификатима потребним за легалан приступ информатичко-електронским деловима постројења.

Потребно је да Извршилац услуге, у случају позива од Наручиоца, започне радове, на локацији постројења (и/или удаљеним приступом опреми) у року од 24 сати од позива (уколико захтевом није другачије наведено) и да приступи поправци квара. Позив се може упутити 24 сата/7 дана (сваки дан у години за све време трајања уговора) телефонски, а након тога и електронском поштом када се омогући приступ електронској пошти. Под сервисном подршком се сматра да је Извршилац услуге дужан да обезбеди, без изузетка, сервисно особље које је овлашћено за потпуни приступ свим деловима постројења, тј да особље које приступа активностима санирања квара буде потпуно оспособљено и квалификовано за санирање тог квара. Телефонски бројеви, одговорних лица и адресе електронске поште ће се дефинисати у склопу Уговора о одржавању.

Извршилац услуге је обавезан да по захтеву Наручиоца изврши мерење вибрација и изради извештај мерења према стандарду ISО 10816-8. Извршилац услуге или његов подизвођач је обавезан да поседује сопствену опрему за мерење вибрација која је ЕX сертификована.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

Наручилац је дужан да упути захтев за рад Извршиоцу, са прецизно дефинисаним описом постојећег стања и потребних радова. Захтев мора да садржи и тачну локацију и назив компресорске јединице.

# ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Извршилац је дужан да у случају позива Наручиоца започне радове у року од 24 часа уколико није другачије дефинисано у захтеву. Ако Извршилац не започне радове у року од 24 сата од позива Наручиоца, како је дефинисано у Техничким захтевима (тачка 6. овог Техничког задатка), дужан је да Наручиоцу плати, на име уговорне казне, износ у висини од 1% од вредности захтева за рад за сваки сат кашњења, а највише 10% од вредности захтева за рад, и по том основу је дужан да уз месечну фактуру достави и књижно одобрење са умањењем за сваки сат кашњења.

Уколико Извршилац касни са испоруком резервних делове по списку из Прилога 1, потребно је да Наручиоцу плати, на име уговорне казне, износ у висини од 1% од вредности резервних делова које треба да испоручи за сваки дан кашњења, а највише 10% од вредности резервних делова које треба да испоручи, и по том основу је дужан да уз месечну фактуру достави и књижно одобрење са умањењем за сваки дан кашњења.

Приликом извођења радова Извршилац услуге је у обавези да користи комплетну ЛЗО – заштитно одело (обавезна је употреба дугих рукава), заштитну обућу у антистатик изведби, заштитне наочаре, шлем, рукавице и осталу ЛЗО у зависности од ризика на радном месту.

Контролу примене мера из области БЗР, ЗОП и ЗЖС током извођења радова ће вршити Сектор за HSE и Именовано лице за надзор извођача са аспекта HSE у складу са важећим стандардом SD-09.01.21

Приликом извођења услуге извођења радова,  Извршилац услуге је потребно да:

- започне радове у року од 24 сата од позива Наручиоца уколико у захтеву није другачије дефинисано;

- поштује обавезе и ограничења уколико иста постоје приликом приступа и кретања на локацији/објекту на којем се врши услуга;

- обезбеди квалитет извршења услуге;

- обезбеди ангажовање компетентних и стручних кадрова за извршење радова по препорукама произвођача опреме, који су наведени у тачки 2 Техничког задатка;

- обезбеди поштовање HSE мера по процедурама у НИС а.д. Нови Сад;

- обезбеди мере безбедности и заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине;

- обезбеди ангажовање кадровских и техничких капацитета (особље мора бити квалификовано и оспособљено за безбедан рад и мора да има сву потребну личну заштитну опрему у складу са процењеним ризицима за извођење активности;

- обезбеди сарадњу и комуникације са техничким лицима Наручиоца;

- предлаже мере за превазилажење проблема уколико се исти појаве у току реализације уговорених активности и др.;

- захтеве за рад прима са адресе електронске поште или једне од адреса које ће бити дефинисане у склопу уговора о одржавању. У ту сврху Извршилац услуге ће такође бити дужан да у уговору дефинише адресу/адресе електронске поште на које ће ти захтеви за рад стизати. Адреса електронске поште на коју стижу захтеви за рад мора бити активна сва 24 сата, свих седам дана у недељи током свог времена трајања Уговора о одржавању;

- при планирању извођења/извођењу предметних радова  испунити  све техничке мере у домену заштите од пожара уграђених компоненти/материјала и придржавати се свих правила заштите од пожара дефинисаних законским актима, интерним процедурама и нормативно методолошким документима наручиоца;

- у случају да Извршилац услуге ангажује и подизвођача за њега важе сви наведни услови.

Уколико Извршилац услуге ангажује подизвођача, и за њега треба да важе све обавезе дефинисане за Извршиоца услуге.

У случају да Извршилац услуге ангажује и подизвођача чије седиште није на територији Републике Србије потребно је да за раднике подизвођача обезбеди дозволе за рад дефинисане законом и стандардима НИС а.д. Нови Сад.

Извршилац може бити ангажован и на другим објектима НИС ад, Нови Сад на којима се налази опрема истог типа као на постројењима која су обухваћена овим документом. Радови на другим објектима би се изводили према према јединичним ценама дефинисаним у понуди Извршиоца услуге, а према условима из Техничког задаткa.

# ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Услов за почетак вршења услуга је обострано потписан Уговор о пружању услуге одржавања.

# РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Обавеза Извршиоца је да започне радове у року 24 сата од позива Наручиоца, уколико у захтеву за рад није другачије дефинисано.

# ИЗВЕШТАВАЊЕ

Извршилац је у обавези да редовно извештава Наручиоца о динамици радова, евентуалним застојима и продужењу првобитно дефинисаних рокова, са образложењем застоја и/или продужења рокова.

Извршилац је потребно да сачини извештај о извршеним радовима и да га достави Наручиоцу. Извештај је потребно да садржи: време изласка на терен, трајање сервиса, број сервисера који су учествовали у сервису, преглед резервних делова који су замењени, количину помоћних радних флуида коју су замењени.

Извршилац је обавезан да сачини извештај након извршених мерења вибрација према стандарду ISО 10816-8.

# ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Након завршених активности, Извршилац издаје Записник о извешеној услузи, који треба да садржи опис извршених активности, податке о техничком средству, место рада, датум, часове постројења као и податке лица које је извршило поменуте активности, на преглед и потпис техничком лицу Наручиоца.

Обрачун изведених количина радова врши се према стварно извршеној количини. 
При обрачуну се не признаје расут материјал, просипања, неодговорног складиштења, чувања и употребе или због његове неисправности, непогодности и неприпремљености за рад.
Услов за испостављање рачуна и плаћање је Записник о извршеној услузи, обострано потписан од стране овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца услуге.

# ГАРАНТНИ РОК

За изведене радове и уграђен материјал, гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем радова.

# ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Табела  - Технички квалификациони критеријуми

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Поткрепљујућа документација (иста доказује испуњеност захтеваних ТКК) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сервисер је потребно да буде овлашћено лице од стране произвођача компресора Gemini за вршење услуге обављања сервиса на компресору Gemini ES604, Gemini H304 / DDC. Сервисер и сва лица која ће учествовати у пружању услуге обављања сервиса морају имати важећи сертификат за обављање сервиса који је издат од стране фирме GE/ Gemini . | Сертификат издат од стране произвођача компресора Gemini за обученост сервисера за вршење услуге сервиса компресора Gemini ES604, Gemini H304 / DDC. |
| 2. | Сервисер је потребно да буде овлашћено лице од стране произвођача компресора Ariel за вршење услуге обављања сервиса на компресору Ariel JGA4, Ariel JGT/4 F-46678, Ariel JGM/2. Сервисер и сва лица која ће учествовати у пружању услуге обављања сервиса морају имати важећи сертификат за обављање сервиса који је издат од стране фирме Ariel . | Сертификат издат од стране произвођача компресора Ariel за обученост сервисера за вршење услуге сервиса компресора Ariel JGA4, Ariel JGT/4 F-46678, Ariel JGM/2. |
| 3. | Сервисер је потребно да буде овлашћено лице од стране произвођача компресора Cameron за вршење услуге обављања сервиса на компресору Superior CFA34/ 35 , Ajax DPC 2801 le, Ajax DPC 280, Ajax DPC 140, Superior RAM 54, Ajax DPC 2804 le, Ajax DPC 2201. Сервисер и сва лица која ће учествовати у пружању услуге обављања сервиса морају имати важећи сертификат за обављање сервиса који је издат од стране фирме Cameron. | Сертификат издат од стране произвођача компресора Cameron за обученост сервисера за вршење услуге сервиса компресора Superior CFA34/ 35, Ajax DPC 2801 le, Ajax DPC 280, Ajax DPC 140, Superior RAM 54, Ajax DPC 2804 le, Ajax DPC 2201. |
| 4. | Сервисер је потребно да буде овлашћено лице од стране произвођача гасног мотора Waukesha, Caterpillar CAT за вршење услуге обављања сервиса гасног мотора Waukesha P9390GSI, Waukesha L5774LT, Waukesha F18GL, Waukesha H24GL, Cat 3412GTA. Сервисер и сва лица која ће учествовати у пружању услуге обављања сервиса гасног мотора морају имати важећи сертификат за обављање сервиса који је издат од стране фирме Waukesha,Caterpillar CAT. Сервисер који не поседује сертификат за обављање сервиса неће бити квалификован и његова понуда ће бити означена као неквалификована. | Сертификат издат од стране произвођача гасног мотора Waukesha, за обученост сервисера за вршење услуге сервиса гасног мотора Waukesha P9390GSI, Waukesha L5774LT, Waukesha F18GL, Waukesha H24GL, Cat 3412GTA. |
| 5. | Сервисер је потребно да поседује валидно уверење о оспособљености за безбедан начин рада са противексплозивно заштићеним електричним уређајима и инсталацијама на надземним местима угроженим од експлозивних смеша. | Сертификат, уверење, да је сервисер оспособљен за безбедан начин рада са противексплозивно заштићеним електричним уређајима и инсталацијама на надземним местима угроженим од експлозивних смеша |
| 6. | Сервисер је потребно да приликом подношења пријаве достави референц листу о извршеним сервисима на компресорским јединицама са истом опремом у периоду 2023-2026. године са најмање 3 извршена годишња одржавања у овом временском периоду са пратећом позитивном потврдом референце од стране инвеститора | Оверена референц листа која је потврђена пратећом позитивном потврдом референце од стране инвеститора. |

# ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

| ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА / СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ 1 - Сервисирање компресорских јединица из табеле тачке 2. Техничког задатка |  |  |  |  |  |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Рад сервисера | Радни сат | 1 |  |  |
| 2. | Приступ и дијагностика управљачког система компресорске јединице | Радни сат | 1 |  |  |
| 3. | Измена параметара и подешавање управљачког система компресорске јединице | Радни сат | 1 |  |  |
| 4. | Замена управљачког система са подешавањем параметара | Комплет | 1 |  |  |
| 5. | ODS анализа са извештајем | Комплет | 1 |  |  |
| 6. | Мерење вибрација и израде извештаја према стандарду ISO10816-8 | Комплет | 1 |  |  |
| 7. | Мерење саосности и подешавање саосности | Комплет | 1 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |
| ЛОТ 2 - Сервисирање компресорских јединица из табеле тачке 2. Техничког задатка |  |  |  |  |  |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Рад сервисера | Радни сат | 1 |  |  |
| 2. | Приступ и дијагностика управљачког система компресорске јединице | Радни сат | 1 |  |  |
| 3. | Измена параметара и подешавање управљачког система компресорске јединице | Радни сат | 1 |  |  |
| 4. | Замена управљачког система са подешавањем параметара | Комплет | 1 |  |  |
| 5. | ODS анализа са извештајем | Комплет | 1 |  |  |
| 6. | Мерење вибрација и израде извештаја према стандарду ISO10816-8 | Комплет | 1 |  |  |
| 7. | Мерење саосности и подешавање саосности | Комплет | 1 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |
| ЛОТ 3 - Сервисирање компресорских јединица из табеле тачке 2. Техничког задатка |  |  |  |  |  |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Рад сервисера | Радни сат | 1 |  |  |
| 2. | Приступ и дијагностика управљачког система компресорске јединице | Радни сат | 1 |  |  |
| 3. | Измена параметара и подешавање управљачког система компресорске јединице | Радни сат | 1 |  |  |
| 4. | Замена управљачког система са подешавањем параметара | Комплет | 1 |  |  |
| 5. | ODS анализа са извештајем | Комплет | 1 |  |  |
| 6. | Мерење вибрација и израде извештаја према стандарду ISO10816-8 | Комплет | 1 |  |  |
| 7. | Мерење саосности и подешавање саосности | Комплет | 1 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |
| ЛОТ 4 - Сервисирање компресорских јединица из табеле тачке 2. Техничког задатка |  |  |  |  |  |
| Р.б. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно |
| 1. | Рад сервисера | Радни сат | 1 |  |  |
| 2. | Приступ и дијагностика управљачког система компресорске јединице | Радни сат | 1 |  |  |
| 3. | Измена параметара и подешавање управљачког система компресорске јединице | Радни сат | 1 |  |  |
| 4. | Замена управљачког система са подешавањем параметара | Комплет | 1 |  |  |
| 5. | ODS анализа са извештајем | Комплет | 1 |  |  |
| 6. | Мерење вибрација и израде извештаја према стандарду ISO10816-8 | Комплет | 1 |  |  |
| 7. | Мерење саосности и подешавање саосности | Комплет | 1 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |  |

Понуђач је потребно да у оквиру спецификације цена у табели унесе јединичне цене радних сати или комплетне активности. У јединичну цену радног сата је потребно укључити све трошкове (транспорт, потрошни материјал, алат, рад…) који се јављају током радова на компресорским јединицама.

Вредност резервних делова који су утрошени, Извршилац наплаћује према попуњеној понуди у Прилогу 1 техничког задатка – ценовник резервних делова.

Извршилац услуге је потребно да обезбеди сав потребан алат за извршење активности одржавања.

Извршење свих активности одржавања на компресорској јединици се врши по позиву представника Наручиоца. Обим извршења радова није обавезујући.

# HSE

16.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Табела – Оцена ризика опасности

| Р. бр. | Услуге | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одржавање и ремонт компресора и компресорских станица | 521312 | Одржавање и ремонт компресорских станица | С (средњи) |

16.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Ђуро Шашић, Специјалиста механичарских послова ГМК.

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ–328 уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Радован Попов, Експерт за БЗР и ЗОП и контролу извођача.

16.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

Табела  – Број HSE лица по акнгажовањима

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

# САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Понуђач мора да достави Изјаву, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у предметном Техничком задатку и прилогу 3 НЅЕ Споразума: Захтеви према извођачу са аспекта НЅЕ.

# ПРИЛОЗИ

Прилог 1 – Ценовник резервних делова

# УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS

| Одговорна лица | Име и презиме |
| --- | --- |
| Аутор Техничког задатка: | Ђуро Шашић |
| Руководилац пројекта: | Срђан Миловац |
| Одговорно лице за HSE | Радован Попов |