Техничке карактеристике / Technical characteristics

Horizontalni separatori sa radnim parametrima:

Maksimalni radni pritisak: 7bar

Radna temperatura  (maksimalna): 60⁰C

Zapremina posude: 3mᵌ

Radni fluid: Sirova nafta/voda/gas

Toplotno izolovan mineralnom vunom min 40mm sa aluminijumskom oplatom min 0,8mm.

Konstrukcija: Prema prilogu 1.

Poziciju 35. - demister (sklopnog crteža 2013.06.101.01. - prilog 1) projektovati i izraditi/nabaviti prema sledećim tehnološkim parametetrima:

Demister treba da propusti do 100 000 Sm3/dan gasa na pritisku od 5.5 bara a da pri tome pad pritiska kroz demister ne bude veci od 5000 Pa pri max protoku.

Dimenzije i polozaj demistra treba da bude kao u dostavljenim originalnim crtezima.

Tip: mrežasti demister; meterijal-nerđajući čelik SS316.

Predvideti uške za laku manipulaciju i podizanje tereta.

Isporuka treba da uključi i:

- Atestno tehničku dokumentaciju posude;

- projekti posude sa svim proračunima u skladu sa trenutnim važećim pravilnikom - zbirka isprava odobren od strane Imenovanog tela RS;

- Natpisna pločica na posudi sa svim bitnim parametrima posude (uključujući serijski broj posude);

- prateća dokumentacija imenovanog tela:

* Izveštaj o ocenjivanju

* Izveštaj o kategorizaciji i razvrstavanju opreme pod pritiskom;

* AAA Sertifikat o usaglašenosti

Uz separatore predvideti isporuku i po 2 ventila sigurnosti dimenzionisani prema teh crtežu posude, etalonirani da otvore na max radnom pritisku 7barg/ prit zatvaranja 6,5barg (dostaviti izveštaj o ispitivanju Ventila sigurnosti od strane akreditovane kuce za ispitivanje sigurnosne orpeme prema važećim pravilnicima R Srbije)

Sve u skladu sa:

VAŽEĆIM/ AKTUELNIM PRAVILNICIMA ZA PROJEKTOVANJE POSUDA POD PRITISKOM REPUBLIKE SRBIJE

Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања): / Attachmenrts /special technical requirements (allowed deviations, specific packaging):

Prilog 1. - Tehnički crtež/ Technical drawing  - Appendix Nо. 1

Detaljna dokumentacija posude, biće dostavljena na uvid nakon potpisivanja Narudžbenice/Ugovora.