|  | ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК СУ |
| --- | --- |

| Назив техничког задатка за набавку услуге: | ЧИШЋЕЊЕ,ОДМАШЋИВАЊЕ И ПРАЊЕ БАЗЕНА АПИ СЕПАРАТОРА У РАФИНЕРИЈИ НАФТЕ ПАНЧЕВО |
| --- | --- |
| Наручилац услуге (Блок/Функција): | Блок Прерада, Рафинерија нафте Панчево |

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2

1.	КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА 	2

2.	ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА 	4

3.	ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 	4

4.	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 	4

5.	ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС 	5

6.	ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ 	5

7.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ	5

8.	ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ 	5

9.	ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 	7

10.	РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ 	7

11.	ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 	9

12.	ИЗВЕШТАВАЊЕ 	10

13.	ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 	10

14.	ГАРАНТНИ РОК 	10

15.	ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ 	10

16.	ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА 	10

17.	HSE 	11

18.	САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК 	13

19.	ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ 	13

20.	ПРИЛОЗИ 	14

21.	УСАГЛАШИВАЧИ - DiNIS 	14

- КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА

| Технички задатак за реализацију осталих услуга |  |
| --- | --- |
| Наручилац услуге поседује одређену техничку документацију: | Да (Понуђачу ће бити омогућен увид у постојећу пројектно-техничку документацију) РНП поседује Извештаје о испитивању предметног опасног отпада бр. I – 3249/25-1 API базен бр. 1 и I – 3249/25-2 API базен бр. 2, оба од 07.07.2025 са истим инд. бр. 05 01 03* |
| Уговарање предметне услуге која је дефинисана у Техничком задатку извршиће се по принципу: | Према тачно дефинисаном обиму, јединичним ценама, по јединици мере и плаћање по стварно изведеним количинама. |

- ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ЗАДАТКА И ЛОКАЦИЈА

За потребе Блока Прерада, потребно је извршити услугу:

Чишћење, одмашћивање и прање базена АПИ сепаратора у Рафинерији нафте Панчево.

Локацијa за извођење радова се налазе у Рафинерији нафте Панчево, Спољностарчевачка бр.199, у Блоку 4.

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

За Блок Прерадa потребно је извршити услугу чишћења, одмашћивања и прања два армирано бетонска базена, димензија 34 x 12 x 3,45 m. Са припадајућом одмуљном јамом.  АПИ сепаратор је грађен 1968.године, а реконструисан је 2003. године.

У Рафинерији нафте Панчево постоје 3 канализациона система:

- Зауљене отпадне воде (ЗОВ);

- Атмосферске отпадне воде (АОВ) и

- Санитарно - фекалне отпадне воде (СФОВ).

Отпадне воде се у РНП, у зависности од врсте, прихватају засебним канализационим системима и спроводе до одговарајућег објекта за примарни третман у оквиру РНП:

Предмет овог тендера је чишћење, одмашћивање и прање два армирано бетонска базена API сепаратора која служе за примарни третман зауљених отпадних вода и СФОВ (не постоји прикључак градске санитарно-фекалне канализација на који би се могао прикључити канализациони систем РНП, па се СФОВ третирају заједно са ЗОВ). Такође, предмет овог тендера је и услуга сакупљања и транспорта генерисаног отпадног муља од локације базена API сепаратора до локације мобилног постројења за третман наведеног опасног отпада на локацији РНП, искључиво од стране ангажованог овлашћеног оператера који поседује Дозволу надлежног државног органа, за сакупљање и транспорт опасног отпада инд. бр. 05 01 03*.

| Понуђач пре давања понуде мора да обиђе локацију где се реализује предметна услуга и да уз тендерску документацију достави потврду о извршеном обиласку локације, потписану од стране одговорног лица Наручиоца: | Да |
| --- | --- |

- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Извршилац је дужан да извршава услугу у складу са важећим законским и подзаконским актима, прописима, техничким нормативима и стандардима, правилима струке и захтевима Наручиоца садржаним у овом Техничком задатку.

Приликом вршења услуге придржавати се следећих закона и правилника:

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС", бр.35/2023);

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (“Сл. гласник РС" бр. 23/2009, 123/2012 и 102/2015,101/2018 и 130/2021);

- Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 94/2024 - др. закон и сва подзаконска акта наведеног Закона;

- Закон о заштити земљишта (Сл. гласник РС бр. 112/2015) и сва подзаконска акта наведеног Закона;

- Закон о водама (Сл. гласник РС бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018, 95/2018 - др. закон) и сва подзаконска акта наведеног Закона

- Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 109/2025)  и сва подзаконска акта наведеног Закона;

- Закон о хемикалијама (“Сл. гласник РС ”, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015) и сва подзаконска акта предходног и важећег Закона;

- Законом о транспорту опасне робе („Службени гласник РС“, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018 и 10/2019 – др.закон и 35/2026)

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл. гласник РС бр. 63/2026) и сва подзаконска акта наведеног Закона;

- Закон о заштити ваздуха (Сл. гласник РС бр. 51/2025) и сва подзаконска акта наведеног Закона;

- Закон о биоцидним производима ("Сл. гласник РС", бр. 109/2021) и сва подзаконска акта наведеног Закона;

- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл. гласник РС, бр. 36/2009 и 95/2018 - др. закон) и сва подзаконска акта наведеног Закона;

- Закон о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце "Сл. гласник РС", бр. 94/2024) и сва подзаконска акта наведеног Закона;

Приликом вршења услуге придржавати се следећих интерних докумената и Дозвола Наручиоца:

- Поштовање прописаних услова који у РНП уређују област интегрисаног спречавања и контролу загађивања животне средине из Интегрисане (IPPC) дозволе РНП бр. 9, Решење ПС за ЗЖС бр. 140-501-1046/2022-05 од 26. 02. 2024. године;

- Поштовање прописаних услова који у РНП уређују област заштите вода из Решења о водној дозволи РНП бр. 104-325-509/2023-05 од 21.09.2023. године;

- SD- 09.03.04: Управљање отпадом;

- UP-09.01.14-010: Систем дозвола за рад и високоризичне активности;

- UP-09.01.14-007: Упутство за рад на висини;

- UP-09.01.07-059: Упутство за безбедан рад са скелама, рампама и косим прелазима у НИС а.д. Нови Сад;

- UP-09.01.14-016: Рад у затвореном простору.

- ОБИМ УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС

Наведене радове Извођач ће извести са својим материјалом, средствима за транспорт, средствима за рад и целокупном потребном опремом и радном снагом.

Извршилац радова, пре почетка извођења радова, треба да  изврши припрему у складу са важећим процедурама у НИС-РНП и изради планове радова, ресурса и механизације, које је потребно да достави техничком лицу Наручиоца услуге на сагласност.

Током извођења предметних услуга генерисаће се опасан отпад следећег индексног броја из Каталога отпада: 05 01 03* муљеви са дна резервоара.

Предметне услуге потребно је обезбедити уз поштовање законске регулативе РС у области управљања отпадом (све активности морају бити у складу са Законом о управљању отпадом ( Сл. гласник РС бр. 109/2025) и свим подзаконским актима из области управљања отпадом, којима се ближе регулише управљање отпадом у РС, што подразумева спровођење свих прописаних законских мера РС за поступање са опасним отпадом, његово сакупљање, транспорт и предају на третман предметног опасног отпада.

Предметнa услугa мора се извршавати без контаминације животне / радне средине БП РНП, уз коришћење најбоље доступних техника, све у складу са законском регулативом РС којом се уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине, уз обавезно поштовање свих безбедносних активности и спровођење мера на заштити људи и радне / животне средине, у БП РНП и у зони утицаја БП РНП, на начин који омогућава сигурно и безбедно руковање и управљање у складу с условима који се дају у поступку издавања дозвола Оператерима за потребне делатности управљања предметним опасним отпадом (у достављеној Дозволи у виду Решења се морају видети адекватни ресурси за механичка и хемијска чишћења, прања и одмашћивања бетонских, металних и осталих површина).

Чишћење, одмашћивање и прање армиранобетонског базена АПИ сепаратора у Рафинерији нафте Панчево се састоји од следећих радова и активности:

- ручно, механизовано и хемијско третирање отворених армиранобетонских површина, и чишћење са испирањем унутрашњих површина базена (сирова нафта, слоп, мазут);

- црпљење талога и воде од прања;

- ангажовање аутоцистерне са вакуум пумпом;

- ангажовање пумпи високог притиска;

- ангажовања у РС овлашћеног оператера за сакупљање и транспорт муља генерисаног приликом чишћења базена за примарну прераду технолошких отпадних вода „API  таложници“ (овлашћеног у смислу да Понуђач услуге поседује сам или ангажује оператера који поседује важећу Дозволу у виду Решења издату од надлежног Министарства Републике Србије за ЗЖС, за сакупљање и транспорт предметног опасног отпада, у којој је наведен каталошки индексни број опасног отпада 05 01 03* за све изнад наведене фазе управљања отпадом.

- ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Обавеза извођача је да све радове изведе стручно и квалитетно, а у свему прему важећим техничким прописима и стандардима за ову врсту радова. Извођач је обавезан да обезбеди сав потребан материјал за рад и достави атесте за све уграђене/утрошене материјале и изведене радове.

За извођење радова неопходно је ангажовање инжењера у складу са техничким квалификационим критеријумима.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ

- Наручилац, тј. технички надзор Наручиоца, мора да обезбеди VPN приступ за Кориснике Извршиоца.

- Наручилац мора да обезбеди Упутство за рад у оквиру софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.), повремено и обуку по исказаној потреби.

- Наручилац тј. технички надзор Наручиоца мора да провери и спроведе са Извршиоцем, и у сарадњи са IT организационим делом Друштва, приступ продукцији CMMS софтверском решењу (IBM Maximo или сл.).

- Наручилац мора да упућује Радне налоге кроз софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.) према Извршиоцу.

- Наручилац мора да контролише и усаглашава Радне налоге кроз софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.).

- Наручилац мора да контролише и усаглашава Записник о извршеној услузи кроз софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.) и томе у одговарајућој електронској форми информише Извршиоца и референта Набавке за предметну услугу у Друштву.

Обавеза Наручиоца је да пре почетка радова обезбеди услове за безбедан рад Извођача и да HSE лица из Блока Прерада изврши преглед и одобри радове преко Дозвола за рад у складу са Законом о безбедности и заштити здравља на раду раду („Сл. гласник РС", бр.35/2023).

Извођење радова вршиће се само на оној опреми на којој Наручилац услуге обезбеди услове.

Наручилац ће обезбедити:

- Услове приступа и кретања на локацији/објекту на коме се извршава услуга;

- Услове за потребе организације локације/места рада Извршиоца услуге за потребе предметног посла;

- Вршиоца стручног надзора (Надзорни орган), над вршењем предметне услуге, уз издавање Решења о именовању истог;

Издавање свих потребних интерних дозвола за рад пре почетка вршења услуге, од стране надлежних организационих делова Наручиоца, уз услов да је Извршилац услуге претходно испунио све потребне захтеве.

- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац мора да поседује рачунар минималне конфигурације:

1 GB RAM меморије (или више);

MS Windows 7/10;

IE (Internet Explorer) 8 (или новији);

Acrobat Reader 8 (или новији) за отварање PDF докумената;

MS Office 97 (или новији) за отварање Word/Excel докумената.

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац мора да поседује рачунар повезан на интернет мрежу.

- Извршилац мора да пошаље имена контаката (минимум један контакт) са свим потребним подацима (E-mail адреса, број телефона ) као минимум за функционисање процеса слања/пријема Радног налога, јављања и обавештавања кроз CMMS софтверско решење (IBM Maximo ili sl.) у складу са Табелом- Контакт особа Извршиоца.

| Табела - Контакт особа Извршиоца (шаблон и пример) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Име и презиме | Компанија | ОРГ_ДЕО (за Зависна друштва НИС а.д.) | Број телефона | E-mail |
| Петар Петровић | Ибица д.о.о. | - | +381 63 987 6543 | Petar.petrovic@ibica.rs |

НАПОМЕНА: Контакт особа Извршиоца представља особу која је одређена од стране Извршиоца и која добија информације везане за радни налог (отворен, коригован и сл.) путем E-mail-а и/или СМС (за радне налоге 1. или 2. приоритета). Као пример можемо навести компанију која има једну заједничку E-mail адресу нпр. office@nis.rs на коју стижу све информације и којој сви запослени имају приступ, исто тако може се десити да се код Извршилаца дефинисана политика да свако од запослених има своју E-mail адресу. Контакт особа може бити иствремено и Kорисник.

- Извршилац мора да пошаље имена будућих корисника CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл. - минимум један корисник) са свим потребним подацима као минимум за функционисање процеса одржавања кроз CMMS софтверско решења (IBM Maximo или сл.) у складу са Табелом - Корисник Извршиоца.

| Табела - Корисник Извршиоца |  |  |
| --- | --- | --- |
| Име и презиме | Компанија | ОРГ_ДЕО (за Зависна друштва НИС а.д.) |

НАПОМЕНА: Корисник Извршиоца представља особу која је одређена од стране Извршиоца и која приступа (се логује) у CMMS софтверско решење (IBM Maximo или сл.), и обавља посебне операције дефинисане за то посебним корисничким Упутством. Корисник може истовремено да буде и контакт особа.

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Компанија/Фирма извршиоца или Корисник Извршиоца мора да достави захтеване информације према техничком надзору (дефинисана особа Наручиоца) за отварање VPN – приступу (удаљени приступ) интерној мрежи за сваког корисника понаособ, и то:

  - Име (име родитеља) Презиме;

  - Назив радног места;

  - Локација;

  - Број личне карте/пасоша ;

  - Назив компаније;

  - Број уговора о поверљивости;

  - Датум завођења Уговора о поверљивости;

  - Датум истека Уговора о поверљивости или период важења.

- У циљу комуникације путем CMMS софтверског решења (IBM Maximo или сл.) Извршилац мора да поседује мобилни телефон са могућношћу пријема СМС порука, и тај број мобилног телефона ће се користити за слање СМС са обавештењем за пријем Радног налога првог (са бројем: 1.) и другог (са бројем: 2.) приоритета. Радни налог првог приоритета је ургентан и извршилац је дужан да се понаша у складу са уговореним временом одзива.

НАПОМЕНА која се убацује у текст ТЗ: Ово важи за услуге код којих је предвиђено ургентно или хитно хаваријско одржавање.

- Извршилац мора да прима Радне налоге упућене преко софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.)

- Извршилац мора да врши процес планирања Радног налога ако се то од њега захтева у оквиру софтверског CMMS решења (IBM Maximo или сл.) путем дефинисаног поља „Defektaža:“ или „Planiranje radnog naloga:“ у оквиру Радног налога, када су унесене вредности „DEFEKTAZA“ (IZVODJAC_PLANIRA) или „DEFEKTAZA/RAD“ (IZVODJAC_PLANIRA_I_RADI) у складу са Упутствима.

- Извршилац мора да својим деловањем кроз систем, а у складу са упутствима Наручиоца, обавештава о промени статуса Радног налога, урађеном плану, спремности за извршење посла, физичком завршетку радова, приложеној пратећој документацији и факту обављених сервисних услуга.

- Извршилац мора да обавештава Наручиоца, тј. Технички надзор Наручиоца, о недостацима које је произвело софтверско CMMS решење (IBM Maximo или сл.) по хитном поступку са свим валидним доказима (printscreen-ови), а најкасније 24 сата од догађаја.

- Извршилац, тј. Корисник/Корисници Извршиоца мора/ју да присуствује/у обуци за рад у софтверском CMMS решењу/програму (IBM Maximo или сл.), тј. да се одазову на позив Наручиоца приликом организације обуке.

Извршилац услуге је у обавези да:

- да се по пријему Налога за рад Наручиоца писаним путем преко меила/обавештења или директно Извршиоцу услуге, одазове:

- у року од 24h, од момента пријема Налога за рад, у нормалним условима;

- у року од 4h од момента пријема Налога за рад, у хитним случајевима везаним за рад постројења.

- да поштује све HSE обавезе сваког извођача радова у РНП са аспекта HSE Безбедност и здравље на раду, заштита од пожара и заштита животне средине (Прилог 1 сваког ТЗ-а РНП);

- ако сам не поседује потребну Дозволу, да ангажује оператера који поседује важећу Дозволу у виду Решења издату од надлежног Министарства Републике Србије за ЗЖС, за сакупљање и транспорт предметног опасног отпада, у којој је наведен каталошки индексни број опасног отпада 05 01 03*, а његове обавезе (поред поседовања Дозволе), су следеће:

- обављање сакупљања и транспорта у потпуном складу са својом дозволом за сакупљање и транспорт предметног опасног отпада и у потпуном складу са захтевима који регулишу посебни прописи о транспорту (ADR и др.);

- вођење евиденције о опасном отпаду који сакупља, као и вођење евиденције о сваком транспорту отпада у складу са законом;

- поступање са предметним опасним отпадом у складу са његовим својствима, количини, начину транспорта, складиштења и будућег третмана;

- да омогући надлежном инспектору надзор над сповођењем мера и услова прописаним дозволом за сакупљање и транспорт издатом од стране надлежног органа.

- обезбеди спровођење свих прописаних законских мера РС за поступање са опасним отпадом, његово сакупљање и транспорт, од локације базена API сепаратора до локације мобилног постројења за третман, трајно збрињавање наведеног опасног отпада на локацији РНП.

- понуђена решења морају подразумевати не контаминацију животне/радне средине и коришћење најбоље доступних техника (ЕУ директиве из области управљања отпадом са наведеним BAT техникама из BREF докумената), све у складу са законском регулативом РС којом се уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине, уз обавезно поштовање свих безбедносних активности и спровођење мера на заштити људи и радне/ животне средине.

- непрекидно одржавање у потпуној техничкој и функционалној исправности и безбедности оруђа, машина, посуда, односно направа које се користе у раду са хемијским материјалима и гасовима,

- правилно коришћење исправних одговарајућих општих и личних заштитних средстава према врсти и потреби заштите, у зависности од технолошког поступка рада са хемијским средствима, гасовима, степену агресивности и евентуалним последицама,

- предузимању мера у чувању, у складишту, транспорту, манипулацији на радилишту са знацима упозорења и другим заштитним мерама у раду,

- спровођење и контролу превентивних санитарно-хигијенских мера заштите.

- спровођење мера предострожности и упозорења при раду са течностима, гасовима и лако запаљивим материјалима

- спроводи све мере у циљу заштите од пожара, заштите на раду и заштите животне средине;

- сваки извршилац (радник) мора бити опремљен са свом потребном личном заштитном опремом;

- врши услугу у складу са усвојеним Динамичким планом;

- обустави вршење услуге ако утврди да нису испоштоване заштитне и безбедносне мере или ако процени да постоји опасност од евентуалног акцидента на објeкту, било које врсте у циљу заштите људства, механизације, опреме, објеката, животне средине и др;

- сарађује са одговорним лицима наручиоца, ради обезбеђења правилне реализације  услуге

- предлаже мере за превазилажење проблема који се могу јавити у току реализације уговорене услуге;

- благовремено обавештава Наручиоца о могућим вишковима/мањковима уговорених радова, као и могућим потребама за извођењем непредвиђених радова, који морају бити изведени;

- води и оверава грађевински дневник свакодневно. На прописан начин у грађевински дневник уписује радове који се изводе, оверава сваки лист грађевинског дневника. Уколико се вршење услуге буде прекидало Извршилац услуге је у обавези да у грађевинском дневнику навeде разлоге прекида вршења услуга;

- у току извођења радова омогућава одговорним лицима наручиоца контролу и проверу квалитета изведених радова који се према природи и динамици не могу проверити у каснијим фазама извођења радова;

- Извршилац услуге је обавезан да надокнади штете на објекту које проузрокује својом кривицом;

- отклони све недостатке који буду констатовани од стане Надзорног органа Наручиоца;

- обезбеди непрекидно присуство лица за HSE, који ће бринути да се сви извршиоци услуге придржавају прописаних HSE мера;

- обустави вршење услуге по налогу Одговорног лица, услед настале потребе током процеса рада Наручиоца;

- да, по завршеним радовима, уреди и очисти околину објекта и сам објекат – односно да изврши све радње потребне за уређење градилишта;

- Обавеза извођача је да све раднике за извођење радова у Ех-зонама опреми заштитном ватроотпорном-антистатик одећом која задовољава стандарде SRPS EN ISO 13688:2015, SRPS EN  1149-5:2010, као и  захтеве у складу са SRPS EN ISO 11612:2016.

- За извођење радова у зонама у којима постоји ризик од дејства киселина и база обавезна су киселоотпорна заштитна радна одела, рукавице заштитне киселоотпорне, заштитна обућа нивоа   S -3 отпорна на хемикалије и заштитни шлем са визиром.

Приликом извођења услуге одржавања, Извршилац услуге је потребно да:

- поштује обавезе и ограничења уколико иста постоје приликом приступа и кретања на локацији/објекту на којем се врши услуга

- организује локацију рада

- обезбеди захтевани  квалитет извршења услуге

- обезбеди спровођење  HSE мера по процедурама у НИС а.д. Нови Сад

- спроводи мере безбедности и заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине

- ангажује одговарајуће кадровске и техничке капацитете (опрему и квалификовано особље )

- оствари сарадњу и комуникације са техничким лицима Инвеститора

- предлаже мере за превазилажење проблема уколико се исти појаве у току реализације уговорених активности и др.

- На основу отвореног радног налога (који је активан), Извођач мора да располаже у Рафинерији  са наведеним минималним бројем AC за потребе радова на чишћењу, прању и одмашћивању базена АПИ сепаратора.

- ОСНОВ ЗА ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Неопходни услови као основ за почетак вршења услуге су следећи:

- Техничко лице је дужно да изврши увођење Извршиоца услуге у посао отварањем радног налога у систему МАКСИМО.

- Реализован Уводни састанак.

Техничко лице из Блока Прерада ће електронским путем (путем Портала за извођача) упућивати Налоге за рад за извршење услуге са дефинисаним обимом радова и активностима, локацијом и роком за извођење.

- РОК И ДИНАМИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ

Рок и динамика за реализацију услуга биће дефинисани у Налогу за рад, које ће Наручилац услуге достављати Извршиоцу услуге.

Рачунати на могућност прекидања радова због технолошког процеса у производном погону/простору где се радови изводе.

Рок за реализацију предметне услуге је најкасније до 31.12.2026. године.

- ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ И НАЧИН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА

Као завршетак радова ће се сматрати моменат  верификације радног налога у систему Максимо од стране Наручиоца услуге, као  и потписивање грађевинског дневника и обрачунских листи грађевинске књиге.

На основу оверених листова грађевинске књиге, Извршилац услуге доставља Записник о извршеној услузи, као основ за наплату изведених радова. Обрачун изведених количина радова врши се према предмерима радова и стварно извршеној количини.

Пријем услуге се врши заједничким потписивањем записника о извршеној услузи и верификацијом исте преко Портала.

- ИЗВЕШТАВАЊЕ

Извршилац је дужан да редовно, једанпут дневно, извештава Наручиоца о извршеним радовима на терену према закљученом уговору и конкретно потписаном термин плану за наведени посао. У зависности од радова које изводи у тој недељи, биће договорено које све податке извештај треба да садржи.

- ПРИЈЕМ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Након завршетка комплетне услуге потребно је да Извршилац достави Грађевински дневник и Обрачунски лист на преглед и потпис техничком надзору Блока Прерада. Обрачун изведених количина радова врши се према предмеру радова и стварно извршеној количини. Извођач је дужан да радне налоге комплетира на Порталу сукцесивно у току месеца по завршетку радова на терену.

Извођач је дужан да радне налоге комплетира на Порталу сукцесивно у току месеца по завршетку радова на терену  односно најкасније до 23.у месецу за текући месец преведе радни налог у статус КОМПЛЕТИРАН, да попуни стварно време почетка и завршетка радова и приложи АТД . Наручилац  је дужан да радни налог у статусу KОМПЛЕТИРАН провери, преведе у статус РЕАЛИЗОВАН и одобри примку. Након одобравања Наручилац  је дужан да генерише извештаје Евиденција трошкова одржавања и Записник о извршеној услузи из система ИБМ Маxимо и дистрибуира их Извођачу на електронску верификацију најкасније до 30-тог у месецу. Само овако генерисани извештаји су основ за плаћање.Добављач врши дигитално потписивање/верификацију на Порталу за Извођаче.

- ГАРАНТНИ РОК

- Гарантни рок за извршену услугу не може бити краћи од 24 месеца.

- Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје извршене услуге, односно од дана потписивања Записника о извршеној услузи.

- Извршилац услуге је у обавези да по позиву Наручиоца отклони све недостатке у гарантном року, за које се утврди да су настали његовом кривицом (рекламација).

- Време одзива по рекламацији не може бити дуже од 48 сати од момента пријема исте.

- ТЕХНИЧКИ КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Teхнички квалификациони критeриjуми су критeриjуми кoje je Понуђач у oбaвeзи дa испуни кaкo би стeкao прaвo дa кoнкуришe зa нaбaвку услугe.

| Р.б. | Технички квалификациони критеријуми (ТКК) | Документација којом се доказује испуњење критеријума |
| --- | --- | --- |
| 1. | Понуђач мора имати Дозволу у виду Решења надлежног Министарства за ЗЖС РС за сакупљање и транспорт опасног отпада индексног броја 05 01 03* | Дозвола у виду Решења надлежног Министарства за ЗЖС РС за сакупљање и транспорт опасног отпада индексног броја 05 01 03*. У достављеној Дозволи у виду Решења се морају видети адекватни ресурси за механичка и хемијска чишћења, прања и одмашћивања бетонских, металних и осталих површина. |
| 2. | У случају да сам не испуњава предходну тачку 1, на увид мора да достави Уговор о пословно техничкој сарадњи са овлашћеним оператером за сакупљање и транспорт опасног отпада индексног броја 05 01 03* | Уговор о пословно техничкој сарадњи са овлашћеним оператером за сакупљање и транспорт опасног отпада индексног броја 05 01 03* и његову Дозволу у виду Решења надлежног Министарства за ЗЖС РС за сакупљање и транспорт опасног отпада индексног броја 05 01 03* |
| 3. | Уговор о пословно техничкој сарадњи са овлашћеним оператером за третман отпада о преузимању отпада индексног броја 05 01 03* Напомена: Мобилно постројење за третман опасног отпада индексног броја 05 01 03* овлашћеног оператера МодЕколо инсталирано је на локацији Наручиоца. | Уговор о пословно техничкој сарадњи са оператером за третман отпада индексног броја 05 01 03*или Дозвола у виду Решења надлежног Министарства за ЗЖС РС за третман предметног отпада. |
| 4. | Oбавеза понуђача радова је да има три референце у последње три године у индустријском комплексу, у укупном износу од 5.000.000,00 РСД без ПДВ-а. | 1. Изјава о добро извршеној услузи реализованих референтних послова, потписана и оверена од стране одговорних лица инвеститора (претходних наручилаца) за које су реализовани референтни послови. 2. Списак референтних реализованих уговора оверен од стране понуђача који треба да садржи следеће: врста и вредност посла, период у којем је извршен, контакт инвеститора претходно извршеног посла (име, презиме, адреса, телефон, е-mail). |
| 5. | Минимални ниво механизације које мора имати Извођач радова је : - минимум ДВЕ (2) комбиноване аутоцистерне запремине 10-15 м³ (са црпком и пумпом високог притиска 150-200 бара), - минимум ЈЕДНА пумпa високог притиска (500-1000 бара) са дизел агрегатом за прање хладном водом, - минимум ЈЕДНА пумпа високог притиска до 500 бара са дизел агрегатом и грејачем за прање топлом водом, -изолациони апарат за рад у отежаним условима, минимум 3 комада. У циљу провере испуњености услова Понуђач је сагласан да Инвеститору омогући непосредан увид у своје пословне просторије (документацију) , по позиву у року од 24часа (техничка ревизија). | 1. Документ којим понуђач потврђује власништво над захтеваном опремом; Копија потписаног уговора о лизингу/закупу опреме. 2. Изјава о прихватању услова техничке ревизије потписана од стране овлашћеног лица Понуђача. |
| 6. | За средство које се користи као одмашћивач треба доставити потврду Министарства екологије или одговарајуће установе о његовој нешкодљивости за животну средину, као и Безбедносни лист. | Доставити тражене податке, односно фотокопија мишљења одговарајућих надлежних институција за средство и Безбедносни лист. |
| 7. | Понуђач мора да има најмање 8 стално запослених радника, струке потребне за извођење предметних радова ( мин. 4 КВ радника-руковаоца атестираном механизацијом, мин. 4 НК радника ) У циљу провере испуњености услова Понуђач је сагласан да Инвеститору омогући непосредан увид у своје пословне просторије (наведену документацију), по позиву у року од 24 часа (техничка ревизија). | 1.Списак стално запослених радника оверен од стране понуђача који је тражен тендерском документацијом. Копија уверења о периоду осигурања-запослења оверену од стране надлежне институције (за све стално запослене раднике који су захтевани тендерском документацијом) за сваког запосленог. 2.Изјава, потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача о оспособљености радника. 3. Изјава о прихватању услова техничке ревизије потписана од стране овлашћеног лица Понуђача.. |
| 8. | Понуђач мора да има минимално jeдног запосленог дипломираног инжењера технолошке струке са искуством од минимално 3 године на пословима сакупљања и транспорта опасног отпада, а према Закону о управљању отпадом(" Сл.гл. РС бр.36/2009 и 88/2010 и 14/2016, 95/2018") и свим подзаконским актима. | 1. Фотокопија личне лиценце и потврде о важности исте издате од стране Инжењерске коморе Србије, 2. Копија Уверења о периоду осигурања-запослења оверену од стране надлежне институције за стално запосленог инжењера; 3. Копија овереног Уговора о ангажовању уколико дипломирани инжењер није стално запослен код понуђача. 4. CV са издвојеним пословима на сакупљању и третирању опасног отпада. |
| 9. | Сва возила и механизација Извођача радова мора бити атестирана према законској регулативи (АДР и др.) и опремљена за рад у индустријским погонима. | Документ који потврђује - Решење издато од стране надлежног Министарства и то за: сакупљање и транспорт опасног отпада индексних бројева из Техничког задатка ( АДР возила и АДР возача). Приликом извођења наведених радова морају се поштовати обавезе у складу са Законом о транспорту опасне робе („Службени гласник Р. Србије“, број 104/2016, 83/2018, 95/2018 и 10/2019 – др.закон) и Европским споразумом о међународном транспорту опасног терета (ADR). Послове периодичног контролисања и испитивања покретне опреме под притиском поверити именованом телу које је акредитовано као контролно тело типа А. За транспорт чврстих и течних отпада који настају при чишћењу резервоара од црних дериватa(мазут) и сирове нафте као и белих деривата тј. материју опасну по животну средину возила морају имати следеће ознаке:за опасан отпад у чврстом стању UN 3077 отпад, материја опасна по животну средину, чврста N.D.N. (садржи угљоводонике), 9, III, (E). за опасан отпад у течном стању UN 3082 отпад, материја опасна по животну средину, течна, N.D.N. (садржи угљоводонике), 9, III, (E). |
| 9. | Понуђач/носилац посла је дужан да достави Изјаву да ће извршење посла који је предмет набавке вршити на следећи начин: 1. самостално; 2. ангажовањем подизвођача; - Понуђач као носилац посла, у случају да наступа са једним или више подизвођача, мора да учествује са више од 50% од вредности комплетних понуђених радова, који су предмет тендерског поступка. 3. удруживањем у конзорцијум. | 1. Изјава, потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача, о самосталном извршењу посла. 2. У случају давања понуде са подизвођачем/-има потребно је доставити назив/-е подизвођача, уговор о пословно-техничкој сарадњи, проценат вредности набавке коју ће поверити подизвођачу/-има (који не може бити већи 50%). 3. Правни акт (уговор о конзорцијуму и/или уговор о пословно-техничкој сарадњи) којим се учесници обавезују на заједничко извршење предметне услуге и којим се прецизира одговорност сваког појединачног члана конзорцијума за извршење уговорних обавеза. |
| 10. | Неопходно је да Понуђач услуге у својој Понуди за посао у РНП достави детаљан Програм извођења радова или методологију рада (са детаљним описом свих активности, у циљу објашњења свих фаза радова у оквиру управљања отпадом и обезбеђења спровођења свих прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања и транспорта предметног отпада, који ће бити усаглашаван са Одговорним лицем за ЗЖС и Одговорним лицем за управљање отпадом у РНП. | Достављање детаљног Програма извођења радова или методологију рада (са детаљним описом свих активности, у циљу објашњења свих фаза радова у оквиру управљања отпадом и обезбеђења спровођења свих прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања и транспорта предметног отпада, који је усаглашен са Одговорним лицем за ЗЖС и Одговорним лицем за управљање отпадом у РНП. |

- ЦЕНА - ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Предмер радова дат  je  у прилогу.

Прилог 2: Предмер радова

У  предмеру радова је дефинисан   обим предметне услуге са јединицама мере и количинама у циљу давања јединичне цене од стране понуђача који не сме вршити накнадне измене у табели предмера.

- HSE

17.1 Одређивање нивоа HSE ризика

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у НИС а.д. Нови Сад, ТФУ – 194  уговорног документа (Лице за НЅЕ) је :Југослав Илић, Руководилац службе за безбедност и здравље на раду и  управљање HSE перфомансама:

Ниво HSE ризика дефинисан је према документу КТ-07.02.08: Сегментација набавке услуга и расподела по нормативним роковима уговарања и на основу документа UP-09.01.14-011: Идентификација опасности и процена HSE ризика.

Укупна оцена ризика опасности је  Висок ниво ризика;

| Р. бр. | Услуга | Код таксономије | Опис таксономије | Оцена ризика опасности (Н, С, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Механичко чишћење водоз., ре. баз | 521710 | Механичко чишћење водоз., ре. баз | B (16) |

Табела - Додатни услови за одређивање нивоа НЅЕ ризика уговорног документа

| Додатни услови | Оцена ризика опасности приликом уговарања сервисних услуга | ВИСОК ризик | УМЕРЕН ризик | НИЗАК ризик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *) | Број запослених/ангажованих по уговорном документу |  | >50 | >50 |
|  |  |  | <=50 | <=50 |
| **) | Уговорено/ планирано трајање Уговорног документа |  | >1 године | >1 године |
|  |  |  | <=1 година | Повремени радови |
| ***) | Вредност уговорног документа |  | >500.000E | >500.000E |
|  |  |  | <=500.000E | <=500.000E |

Услуга је према додатним условима о оцени ризика опасности приликом уговарања наведене услуге високог нивоа ризика.

Коначни ниво HSE ризика –односи се на предмет набавке у целини:

      - Висок  ризик (В);

17.2 Одређивање одговорних лица у процесу „ Управљање извођачима “

Једино одговорно лице (ЈОЛ) је: Селма Џиндо Ђорђевић, Руководилац службе грађевинске опреме.

Лице за координацију и контролу спровођења одредби Споразума о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара у Друштву, ТФУ – 214  уговорног документа (Лице за НЅЕ) је: Југослав Илић, Руководилац службе за безбедност и здравље на раду и  управљање HSE перфомансама.

17.3 Захтев за одређивање броја HSE лица Извођача

Табела  – Број HSE лица по акнгажовањима

| Опис ангажовања | Број HSE лица |
| --- | --- |
| Извођач ангажује више од 30 запослених (већ дефинисано HSE Споразумом) | Једно HSE лице на 30 запослених |
| Извођач ангажује подизвођаче | Свака ангажована компанија има своје HSE лице |
| Извођач и подизвођачи | Једно HSE лице на 20 запослених |

Уколико Извођач самостално реализује уговорне активности и притом радно ангажује више од 30 запослених (већ је дефинисано обострано потписаним HSE Споразумом) мора да ангажује најмање једно HSE лице на 30 запослених (на пример укупно за реализацију Уговора има ангажовано 134 запослена, мора да има најмање 5 ангажованих НЅЕ лица)

Уколико Извођач ангажује подизвођаче за реализацију уговорених активности, могућа су два случаја:

- Свака ангажована компанија подизвођача мора да има ангажовано НЅЕ лице ( не може бити исто за две и више компанија) (на пример извођач ангажује пет подизвођача, у том случају укупан број би био најмање 6 НЅЕ лица на реализацији Уговора, уз већ наведено ограничење да број запослених по НЅЕ лицу не може бити већи од 30); или да

- Извођач ангажује једно HSE лице на укупно 20 запослених код подизвођача (случај да се на једној малој локацији, на пример станица за снабдевање горивом, сабирно отпремна станица, бушотина…, један извођач ангажује пет подизвођача који обављају уговорене активности са малим бројем запослених, где укупан број ангажоване радне снаге не прелази 20) онда Извођач има могућност да ангажује укупно једно НЅЕ лице за надзор уговорених активности, без обзира на број подизвођача.

О начину избора Лица за HSE Извођача одлучује се на Радном састанку, а резултат договора се евидентира у засписнику са уводног радног састанка.

- САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Уз понуду Понуђач је у обавези да достави Изјаву потписану и оверену од стране овлашћеног лица Понуђача о сагласности са свим условима и захтевима који су дефинисани у Техничком задатку и Прилогу 1 ТЗ-а.

Неопходно је да Понуђач услуге у својој Понуди за посао у РНП достави детаљан Програм  извођења радова или методологију рада (са детаљним описом свих активности, у циљу објашњења свих фаза радова у оквиру управљања отпадом и обезбеђења спровођења свих прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања и транспорта предметног отпада, који ће бити усаглашаван са Одговорним лицем за ЗЖС и Одговорним лицем за управљање отпадом у РНП.

Понуде које нису комплетне у делу достављања доказа о испуњавању општих и техничких захтева тендера неће бити разматране.

Наручилац услуге задржава права да изврши технички аудит код понуђача, везано за проверу техничког и кадровског капацитета.

- ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Уколико Понуђач утврди да постоје недостаци у оквиру предметног Техничког задатка и остале тендерске документације, неопходно је да обавести контакт особе које су наведене у Позиву за достављање понуда, пре истека рока за достављање понуда.

- ПРИЛОЗИ

Прилог 1: Обавезе извођача радова са аспекта НЅЕ (безбедност и здравље на раду, заштита од пожара и заштита животне средине)

Прилог 2: Предмер радова.